Инв.№170/9

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДУБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Москва

2010 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № |  | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 |  | Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Дубровского муниципального района | 170/9 |
| 2. Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Схема современного использования |  | 170/2 |
| 2 | Схема административного устройства территории |  | 170/3 |
| 3 | Схема комплексного развития, зон с особыми условиями использования территории |  | 170/4 |
| 4 | Схема развития транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения |  | 170/5 |
| 5 | Схема границ территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 170/6 |
| 7 | Схема объектов культурного наследия, туристско-рекреационного потенциала |  | 170/7 |
| 8 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства |  | 170/8 |
| 3. Материалы на электронных носителях |  |  |  |
| 1 | Текст тома в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG (CD). |  | 170/10 |

| Генеральный директор | В.А. Дербеденев _________________ |
| --- | --- |
| Директор департамента градостроительства | Ю.В. Пашко _________________ |
| Руководитель проекта | В.В. Шкоркин _________________ |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. Основные принципы территориального планирования и экономико-географическое положение района	7

1.1. Базовые принципы разработки схемы территориального планирования района	7

1.2. Сценарии пространственного развития	9

1.3. Экономико-географическое положение	12

2. Принципы территориальной организации местного самоуправления	16

3. Мероприятия по территориальному планированию с указанием на последовательность их выполнения	21

3.1. Мероприятия в сфере добычи полезных ископаемых	21

3.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	23

3.3. Мероприятия по развитию промышленности	26

3.4.  Мероприятия по развитию лесного хозяйства	30

3.5. Мероприятия по развитию жилищного строительства	32

3.6. Мероприятия по развитию малого предпринимательства	35

4. Перспективы социально-экономического развития района и их пространственное отражение	39

5. Прогноз демографического развития	47

6. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры	50

6.1. Система образования Дубровского района	50

6.2. Здравоохранение	51

6.3. Развитие сферы культуры и спорта	53

7. Мероприятия в сфере охраны объектов культурного наследия	54

8. Мероприятия по развитию рекреационного комплекса	57

9. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	61

10. Развитие инженерной инфраструктуры	64

10.1. Водоснабжение	64

10.2. Водоотведение	67

10.3. Электроснабжение	68

10.4. Газификация	70

10.5. Теплоснабжение	71

10.6. Средства связи и телекоммуникации	72

11. Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию	73

12. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций	77

13. Функционально-планировочная система	85

14. Зоны с особыми условиями использования территории (планировочные ограничения)	102

15. Трансформация системы расселения	104

16. Предложения о включении территорий населенных мест в состав земель населенных пунктов	108

ВВЕДЕНИЕ

Территориальное планирование – это планирование развития территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных образований.

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, заданием на проектирование.

Целью данного проекта является пространственная организация территории Дубровского муниципального района Брянской области в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории до 2030 года.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики Дубровского района;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий;

- повышение уровня и качества жизни населения;

- развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда;

- модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, современных средств связи;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- охрана объектов культурного наследия;

- развитие сферы отдыха и туризма.

Во исполнение муниципального контракта №18 от 9 июня 2010 года и в соответствии с Календарным планом выполнения научно-исследовательских проектных работ по разработке проекта «Схемы территориального планирования Дубровского муниципального района» ООО «Финансовый организационный консалтинг»  проведены мероприятия по сбору данных, сведений, материалов и документов, характеризующих динамику и потенциал развития Дубровского муниципального района, на основе которых осуществлен комплексный анализ демографической ситуации в районе, оценены состояние инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, определены специфика и уровень развития основных отраслей экономики района, а также выявлены объекты и территории, подверженные риску возникновения природных и техногенных катастроф.

Настоящая работа подразделяется на два крупных блока – утверждаемую часть и материалы по обоснованию.

Информационной базой при подготовки проекта Схемы территориального планирования Дубровского муниципального района Брянской области являлись:

- данные, предоставленные Администрацией Дубровского муниципального района, Управлением архитектуры и градостроительства Брянской области, Управлением дорожного хозяйства Брянской области, Комитетом по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области, Управлением лесами Брянской области, Территориальным отделом по Дубровскому району Управления Роснедвижимости по Брянской области, Комитетом природопользования, охраны окружающей среды и лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области, Московско-Окским бассейновым водным управлением, Отделом геологии и лицензирования по Брянской области, Департамента недропользования по ЦФО, Управлением Роспотребнадзора по Брянской области, Управлением Федеральной миграционной службы России по Брянской области, ООО «Брянскрегионгаз», ООО «Центртелеком», ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»;

- статистические и отчетные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области;

- фондовые материалы отдельных органов государственного управления Брянской области, прочих организаций;

- данные собственных исследований социально-экономического и экологического состояния окружающей среды территории, а так же данные различных организаций осуществляющих деятельность на территории Дубровского муниципального района;

- правовые системы «Консультант Плюс», «Консультант - Регион», информация Internet.

Цифровая картографическая основа в масштабе 1:100000, разработанная Роскартографией, предоставлена Министерством регионального развития России. Картографические и графические материалы схемы разработаны с использованием геоинформационных систем ArcGIS 9.2, Erdas IMAGINE,  и MapInfo 7.8, а также графических редакторов CorelDraw X3, Adobe Illustrator CS3 и Photoshop CS3.

При анализе и уточнении картографической основы территории использовались космические снимки Landsat.

Точность представленной в работе информации ограничена точностью источников.

Показатели развития социальной сферы и экономики, заложенные в проекте, не являются самостоятельной разработкой схемы, а обобщают прогнозы, предложения, и плановые разработки различных организаций. Проект Схемы не является директивным документом по развитию района, но представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

В ходе работы специалистами и учеными ООО «Финансовый организационный консалтинг» были проведены полевые исследования территории, а так же рабочие встречи с представителями управления муниципального района и его муниципальных образований. В ходе встреч обсуждались намерения администрации по развитию инфраструктуры, перспективы социально-экономического развития территорий.

Авторский коллектив

Кураторство проекта Схемы территориального планирования Дубровского района Брянской области осуществлялось Генеральным директором компании ООО «Финансовый и организационный консалтинг» В.А. Дербеденевым и директором департамента Градостроительства Ю.В. Пашко.

Руководство проектом Схемы территориального планирования осуществлялось руководителем отдела Территориального планирования ООО «Финансовый организационный консалтинг» В.В. Шкоркиным.

Состав авторского коллектива ООО «Финансовый и организационный консалтинг»: Пашко Ю.В.  Шкоркин В.В., Краснослободцев В.П., Нифантова А.А., Залогин Р.А., Романова Э.В.;, Королёва Е.В., Емельянов А. Краснослободцева Е.А., Ходунова Е.Г., Баланцев А.Б., Хамхидько М.И., Киселева Н.С.

1. Основные принципы территориального планирования и экономико-географическое положение района

1.1. Базовые принципы разработки схемы территориального планирования района

Основная цель Схемы территориального планирования (СТП) — пространственная организация территории Дубровского муниципального района, определение направлений развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур с целью обеспечения устойчивого развития района в долгосрочной перспективе. Схема создает правовые основы для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере распоряжения земельными участками на территории района.

В основе разработки Схемы территориального планирования района лежит комплексная оценка ряда факторов, влияющих на развитие территории, таких как: природные ресурсы, демографическая и экологическая ситуации, уровень развития экономики и инфраструктуры и др.

Схема территориального планирования района обеспечивает интеграцию с экономической и градостроительной концепцией развития Брянской области, отраженной в проекте областной схемы территориального планирования, стратегии социально-экономического развития Брянской области, а так же в комплексной программе социально-экономического развития Дубровского района.

Разработанные в Схеме мероприятия по развитию основных населенных мест учитывают особенности и ограничительные факторы, влияющие на состав возможных отраслей и предприятий, на их размещение, либо вообще на возможность их присутствия в данном поселении.

Схема территориального планирования Дубровского муниципального района основывается на следующих принципах, основными их которых являются:

- Ориентация на решение социально-демографических проблем, что предполагает, в первую очередь, сохранение численности населения района и поступательное движение к повышению уровня и качества жизни населения путем создания необходимых социальных, экономических и бытовых условий для полного и эффективного развития человеческого капитала.

- Необходимость преодоления существующих и потенциальных проблем и ограничений социально-экономического и пространственного развития территории.

- Реализация принципа устойчивого развития, основанного на сбалансированности экономических, социальных, пространственных и экологических приоритетов развития территории.

- Обеспечение системного подхода к реализации Схемы, то есть учет и максимальное использование эффектов от взаимовлияния целей, наличия сопряженных результатов и мультипликативных выгод в реализации различных проектов.

- Ориентация на опережающее развитие секторов экономики, которые могут играть роль точек роста как регионального (сельское хозяйство и пищевая промышленность), так и локального уровня (туризм).

- Реализация потенциала территории на основе взаимовыгодного межрайонного, межрегионального сотрудничества.

- Обеспечение преемственности программных документов, т.е. соответствие целям, задачам и содержанию федеральных и региональных документов, регламентирующим стратегическое, отраслевое и территориальное развитие.

Повышение качества жизни населения и сбалансированного долгосрочного развития экономики района обуславливает решение следующих стратегических задач:

- рост экономического потенциала, развитие рыночной инфраструктуры, привлечение инвестиций;

- диверсификация экономики, оптимизация размещения производительных сил;

- рост доходов населения, сохранение здоровья, рост образовательного и культурного уровня жителей;

- достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития района;

- изменение демографической ситуации;

- экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование;

- современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры.

1.2. Сценарии пространственного развития

При разработке сценариев пространственного развития территории Дубровского района учитывалось транспортно-географическое положение, природные условия, наличие минерально-сырьевых, людских ресурсов, характер природопользования, уровень развития экономики, сложившаяся практика управления и принятия решений в районе.

Принимая во внимание многофакторность процессов социально-экономического и пространственного развития, подверженного внешнему и внутреннему воздействию на  территорию, целесообразно говорить о трех основных сценариях развития: инерционном, базовом и оптимистическом.

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие территории Дубровского района будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития. Снижение потребительского спроса вследствие мирового финансового кризиса повлечет за собой сокращение налогооблагаемой базы района, ухудшение его общего экономического положения и снижение конкурентоспособности территории. Основным ресурсом реализации сценария останется субсидирование капитальных инвестиций в экономику и социальную сферу района и поселений. Базовым механизмом поддержки территории будет действующая в настоящее время практика межбюджетного выравнивания.

Инерционный сценарий исходит из того, что основные типы и виды бизнеса в районе уже структурировались и закрепились, позиционируются как результативно функционирующие в рамках существующей ныне в Брянской области системы экономических отношений. Предполагается, что они не будут подвергаться резким переменам.

Развитие социальной инфраструктуры и ЖКХ, качество жизни населения района будет полностью определяться благополучием таких крупных предприятий района, как ЗАО «Дубровская швейная фабрика», ОАО «Дубровская шпагатная фабрика», ООО ТД «Дубровкамолоко», СПК «Зимницкий», ООО «Брянский лен», СПК «Калининский», СПК «Зимницкий». Сложная экономическая ситуация в районе может привести к миграционному оттоку населения и снижению показателей рождаемости среди населения, увеличению пространственной неравномерности развития территории. Произойдет концентрация финансовых и экономических ресурсов в пгт. Дубровка.

Отсутствие мест приложения труда, удаленность от основных транспортных коридоров вызовет необратимый характер деградации южной и юго-западной частях территории района, разрушения инфраструктуры, обезлюдивание части населенных пунктов.

Осуществление данного сценария приведет к недоиспользованию экономического потенциала района.

Базовый сценарий развития района предполагает выделение приоритетов развития экономики района, основой которой станет развитие сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.

Базовый сценарий предполагает небольшое снижение численности населения к 2030 году в районном центре пгт. Дубровка и стабилизацию в некоторых центрах сельских поселений с развитым сельским хозяйством, в остальных населенных пунктах процессы депопуляции населения продолжатся.

Создание локальных точек роста внутри района и значительное снижение численности населения в некоторых населенных пунктах потребует оптимизации административно-территориального деления района для роста экономической самостоятельности сельских поселений.

Дополнительное развитие получит туристско-рекреационный комплекс района за счет использования историко-культурного потенциала в центральной и юго-восточной частях района, а также дальнейшего развития туристкой инфраструктуры.

Сценарий исходит из позиций оценки сложившейся в последние годы динамики социально-экономического и пространственного развития. Реализация сценария развития возможна при усилении внимания на отдельных точках роста, изменении управленческих технологий, повышении конкурентоспособности местных производителей и росте уровня жизни населения, способствующего закреплению населения на территории района.  Основным условием осуществления данного сценария является рост государственных инвестиций и развитие среднего бизнеса, в том числе на базе сельского хозяйства.

Оптимистический сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Сценарий основан на предположении о росте инвестиций в экономику района, улучшении инвестиционного климата и повышении конкурентоспособности местных производителей, чему будет способствовать быстрый выход Брянской области из кризиса (в течение 1-2 лет).

Согласно оптимистическому сценарию на территории района возможно размещение производств, направленных как на внутренний рынок, так и на экспорт товаров за пределы России.

Реализация оптимистического сценария возможна при привлечении государственных и крупных частных инвестиций.

Оптимистический сценарий обеспечит:

- стабилизацию численности населения, в том числе за счет миграционного прироста;

- увеличение численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и в сельское хозяйство;

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике;

- увеличение обеспеченности территории транспортной инфраструктурой;

- повышение социальной и производственной мобильности населения и предприятий;

- увеличение собственной налоговой базы муниципального бюджета и его наполняемости;

- снижение зависимости муниципальных расходов от бюджетов других уровней.

В случае реализации оптимистичного сценария становится возможным уменьшение диспаритета в развитии южной и юго-западной частей района.

Оптимизация систем расселения и межселенного обслуживания, стимулирование жилищного строительства, постепенное обновление изношенных коммуникаций повышают привлекательность проживания в районе. Численность населения перестанет сокращаться и стабилизируется, в отдельных поселениях возможен рост численности населения, в том числе за счет миграции населения.

1.3. Экономико-географическое положение

Географическое положение

Дубровский район расположен в северо-западной части Брянской области. Площадь района составляет 1 тыс. км2 или около 3% площади области. Территория района имеет протяженность 43,5 км с севера на юг, 48,6 км с  запада на восток.

К северо-западу и западу от района расположена Смоленская область. На севере и северо-востоке Дубровский район граничит с Тюнинским, Вороновским сельскими поселениями и Рогнединским городским поселением Рогнединского района, на востоке и юго-востоке – с Гришинослободским, Заборско-Никольским и Летошницким сельскими поселениями Жуковского района, на юге и юго-западе – с Надвинским и Лутенским сельскими поселениями Клетнянского района Брянской области.

Дубровский муниципальный район расположен в центре Восточно-Европейской равнины. Координаты центра района 53º38’с.ш. и 33º23’в.д. Поселок городского типа Дубровка – центр муниципального образования,  расположен в 80 км к северо-западу от города Брянска.

Административное деление и население

Дубровский район состоит из 6 сельских поселений (Сещинского, Сергеевского, Пеклинского, Рековичского, Алешинского, Рябчинского) и Дубровского городского поселения. На территории района находится 113 населенных пунктов. Население района по состоянию на 1.01.2010 составляет 20,7 тыс. человек (1,6% населения области). Крупнейший населенный пункт – пгт. Дубровка с населением 8,3 тыс. человек (2009 г.) Удельный вес сельского населения составляет 61%. Самым населенным сельским поселением является Сещинское (2,9 тыс. чел.). Наименее населенные поселения – Сергеевское (0,5 тыс. чел.) и Рябчинское (1,0 тыс. чел.). Численность населения остальных поселений колеблется в пределах 1,3-1,6 тыс. человек.

Природные условия

Дубровский район расположен в зоне умеренно-континентального климата с летним максимумом осадков, мягкой зимой и теплым летом. Средняя температура января составляет -8о С, средняя температура июля - +18о…+20о С. В целом среднегодовая температура для данной местности +4,5о С. Среднегодовое количество осадков на данной территории колеблется в пределах 550-600 мм. Преобладающие направления ветров в летний период – восточное, в зимний – северное.

Устойчивый снежный покров устанавливается на местности к 10-15 декабря, за зиму выпадает до 160 мм осадков. В среднем снежный покров держится 100-120 дней, его высота составляет 10-25 см на ровных пространствах полей, в лесу достигает 40 см.

Продолжительность летнего периода составляет 105-110 дней. За это время выпадает 220-230 мм осадков. Среднесуточная температура летних месяцев составляет +16о, +18о С. Зачастую короткие периоды дождей сменяются засушливыми периодами.

В геоморфологическом плане территория Дубровского района относится к западной части Восточно-Европейской равнины. В тектоническом отношении эта территория лежит на Русской плите - древнем кристаллическом образовании, укрытом мощным чехлом осадочных пород. В целом рельеф района представляет собой пологоволнистую равнину с суглинистыми, супесчаными и песчаными грунтами.

Высочайшая точка района достигает отметки 288 м. Восточная и юго-восточная части района лежат в пределах долины реки Десна – крупнейшего водотока региона. Южную часть района рассекает глубокая речная долина реки Белизна. Соответственно почти вся территория района относится к возвышенному правобережью Десны. По территории района проходит один из южных отрогов Смоленско-Московской возвышенности – хорошо сохранившаяся конечно-моренная гряда. Склоны отрога сильно изрезаны, на склонах выходят отложения мела, месторождения керамической (кирпичной) глины. Цепь крупных холмов и гряд на территории района в целом относят к Дубровско-Рославльскому возвышенному узлу. Активная деятельность подземных вод проявляется в выявляемых на территории района случаях карстовых провалов.

Минерально-сырьевые ресурсы помимо 18 месторождений торфа представлены строительными песками и песчано-гравийными смесями.

Почвенный покров Дубровского района представлен дерново-подзолистыми почвами, в южной и северной частях отмечаются участки дерново-подзолистых глеевых и глееватых почв. Следует отметить, что район находится в пограничной зоне южного распространения дерново-подзолистых почв, в районах области к югу от Дубровского получили распространение дерново-слабоподзолистые и серые лесные почвы.

Большая часть земельных ресурсов района находится в сельскохозяйственном использовании. Площадь земельных ресурсов составляет 102793 га, в том числе доля земель лесного фонда составляет 11,9% территории района, земель сельскохозяйственного назначения - 86,7%.

Лесные ресурсы представлены крупными массивами березовых лесов, произрастающих на месте еловых и широколиственных лесов южной части района. Основные породы деревьев района – береза, осина, ольха, ель, сосна.

Транспорт

Транспортное сообщение внутри района и с окрестными территориями осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. Через район проходят федеральная трасса «Брянск-Смоленск», железная дорога «Брянск-Смоленск». На территории района расположено 3 железнодорожные станции – Сещинская, Дубровка, Рековичи. От федеральной автотрассы на территории района ответвляются автодороги регионального значения в пгт. Рогнедино и пгт. Клетня.

Экономика

Экономика Дубровского района слабо диверсифицирована, представлена предприятиями легкой, пищевой, деревообрабатывающей промышленности и производством сельскохозяйственной продукции.

Крупным сельскохозяйственным предприятием района является СПК «Зимницкий». Кооператив занимается производством молока, выращиванием зерновых и кормовых культур, выращиванием молодняка крупного рогатого скота, развивает племенное животноводство. Крупнейшими производителями молока и мяса, зерновых и кормовых культур являются ЗАО АК «Дубровский», СПК «Калининский». ООО «Брянский лен» специализируется на производстве льнопродукции для нужд местной легкой промышленности. Данное предприятие также занимается производством зерновых и кормовых культур.

Предприятия пищевой промышленности представлены ООО ТД «Дубровка-молоко», производящий молочную молоко и молокопродукты и ООО «Мясокомбинат 
«Дубровский», занимающийся выпуском продукции мясопереработки. Хлебозавод Дубровского райпо производит хлебобулочные изделия, макаронные и кондитерские изделия, напитки, продукцию рыбопереработки. На территории района также находится Дубровский филиал ОАО «Брянскспиртпрома», выпускающий спирт.

Одним из основных предприятий легкой промышленности района является ЗАО «Дубровская швейная фабрика». Фабрика специализируется на выпуске рабочей одежды и спецодежды, в том числе для работников дорожных служб, автосервиса, газовой и алмазной промышленности. Помимо Дубровской швейной фабрики легкая промышленность района представлена ООО «Профодежда», ООО «Абрис-Профит», ООО «Униформ», ООО «Сещинская швейная фабрика», специализирующимися также на выпуске рабочей и специальной одежды. ООО «Шпагатная фабрика» является старейшим текстильным предприятием района. Продукция фабрики – различные виды шпагатов, канатов, верёвок – востребована в различных регионах России, в т.ч. на Урале и в Сибири.

2. Принципы территориальной организации местного самоуправления

Официальным наименованием муниципального образования является «Дубровский район». Устав муниципального образования «Дубровский район» принят решением Дубровского районного Совета народных депутатов № 35от 09.06.2009 года (последняя редакция).

Дубровский район  -  муниципальное образование, состоящее из 1-го городского и 6-ти сельских поселений, объединенных общей территорией, в соответствии с законом Брянской области от 9 марта 2005 № 3-З «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и  установлении границ муниципальных образований в Брянской области», наделенное статусом муниципального района.

Административным центром муниципального района  является поселок городского типа  Дубровка.

Границы территории  Дубровского района установлены  Законом Брянской области от 9 марта 2005 года  № 3-З «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Официальными документами, фиксирующим границы Дубровского района, являются схема территории Дубровского района и описание границ, данное в Законе Брянской области от «9» марта 2005 № 3-З «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Изменение границ Дубровского района осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Район расположен в северо-западной части Брянской области и граничит:

- на востоке - с Жуковским районом Брянской области,

- на северо-западе и западе - с Рославльским районом  Смоленской области,

- на юго-западе - с Клетнянским районом Брянской области,

- на севере - с Рогнединским районом Брянской области.

Общая площадь района составляет 1030.4 тыс. кв. км, имеется 112 населенных пункта. В состав территории Дубровского района  входят территории городского и сельских поселений, являющихся муниципальными образованиями:

- - Дубровское городское поселение;

- - Алешинское сельское поселение;

- - Пеклинское сельское поселение;

- - Рековичское сельское поселение;

- - Рябчинское сельское поселение;

- - Сергеевское сельское поселение;

- - Сещинское сельское поселение.

Рисунок 2.1. Административное устройство Дубровского района

Официальным символом Дубровского района является герб, отражающий исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности, установленные в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами, и зарегистрированный в порядке, установленном федеральным законодательством. Герб Дубровского района утвержден постановлением районного Совета народных депутатов №42 от 29 июля 2003 года.

Рисунок 2.2. Герб Дубровского муниципального района

Герб Дубровского района имеет форму щита, на котором изображён в зелёном поле лазоревый, тонко окаймленный золотом столб, проросший шестью поднимающимися золотыми дубовыми листьями по три с каждой стороны.

В основу композиции герба Дубровского района положено название района и его географическое расположение. Композиция герба перекликается с названием района. Центр района, посёлок Дубровка, появился в 1868 г. как насёленный пункт в связи со строительством первой на Брянщине железной дороги. На месте поселка в XIX в. находилась дубовая роща. Этот факт и послужил основанием для названия посёлка. Дубовые листья - символ долговечности, мощи, мужества, силы, уверенности, красоты, - указывают на название района. Символика геральдической фигуры «столб» и его цвет многогранны и аллегорически показывают:

- железную дорогу, давшую социально-экономическое развитие району;

- географическое расположение района - на стыке Смоленской области и Республики Беларусь;

- реку Сеща.

Лазурь - символ истины, чести и добродетели, чистого неба и водных просторов. Золото - символ солнца, плодородия, силы, величия, уважения. Зелёное поле герба аллегорично показывает аграрный сектор экономики района (основные направления развития сельского хозяйства - выращивание картофеля, зерна, крупного рогатого скота), цвет природы, означает экологию, стабильность, здоровье и символизирует благородство, радость, честь.

Структуру органов местного самоуправления Дубровского района в соответствии с уставом образуют:

- Представительный орган муниципального образования - Дубровский районный Совет народных депутатов;

- Глава Дубровского района;

- Исполнительно-распорядительный орган Дубровского района - администрация Дубровского района;

- Контрольный орган муниципального образования - ревизионная комиссия муниципального образования "Дубровский район".

Глава Дубровского района является высшим должностным лицом Дубровского района и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

Глава Дубровского района избирается Дубровским районным Советом народных депутатов из своего состава и является его председателем. Порядок избрания на должность Главы Дубровского района определяется Регламентом Дубровского районного Совета народных депутатов.

Полномочия главы Дубровского района начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Дубровского районного Совета народных депутатов нового созыва.

Дубровский районный Совет народных депутатов состоит из 21 депутата, избираемых населением Дубровского района на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по   одномандатным  округам сроком на 4 года.

Дубровский районный Совет народных депутатов пятого созыва состоит из 20 депутатов, избираемых населением Дубровского района на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по   смешанной избирательной системе сроком на 5 лет.

В исключительной компетенции Дубровского районного Совета народных депутатов находятся:

  - принятие Устава Дубровского района и внесение в него изменений и дополнений;

  - утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;

  - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

  - принятие планов и программ развития Дубровского района, утверждение отчетов об их исполнении;

  - определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

  - определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;

  - определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуницального сотрудничества;

  - определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Дубровского района;

  - контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

- принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.

Администрация Дубровского района - исполнительно-распорядительный орган Дубровского района наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Брянской области.

Структуру администрации Дубровского района составляют глава администрации Дубровского района, его заместители, структурные подразделения местной администрации, а также отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации.

Глава администрации Дубровского района назначается на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение должности главы администрации Дубровского района. Срок  полномочий главы администрации Дубровского района начинается со дня заключения с ним контракта и заканчивается в день назначения на должность по контракту  нового главы администрации Дубровского района.

3. Мероприятия по территориальному планированию с указанием на последовательность их выполнения

3.1. Мероприятия в сфере добычи полезных ископаемых

Добываемое на территории Дубровского района минеральное сырье используется для нужд населения муниципального образования, а также предприятиями строительной сферы и сельского хозяйства.

Более 50% разведанных месторождений отнесены к категории резерва. На территории района имеются перспективные для последующей разработки месторождения торфа.

Природные ресурсы вовлечены в хозяйственный оборот района крайне мало. Большая часть минерально-сырьевых ресурсов района для промышленного освоения незначительна и сравнительно удалена от потенциальных рынков сбыта, исключение могут составлять месторождения торфа.

Проектные предложения

Проведение политики рациональной разработки недр, предусматривает решение следующих задач системы управления ресурсами полезных ископаемых:

- планирование геологоразведочных работ, обеспечивающих надежную ресурсную базу;

- концентрация геолого-геофизической, экологической, экономической информации о недрах;

- выработка эффективных правил недропользования;

- проведение информационного обеспечения конкурсов и аукционов, выработка условий проведения раундов лицензирования и заключения лицензионных соглашений;

- мониторинг (контроль) выполнения лицензионных соглашений.

Торф

На проектируемый период значительного освоения минерально-сырьевых ресурсов района не намечается. Однако,  наличие месторождениий качественного торфа, позволяет рекомендовать распространение широкой эксплуатации данного ресурса на ограниченном числе месторождений.

Особенностью промышленного торфопроизводства является его высокая материалоемкость и фондоемкость, а также значительная зависимость цены торфа от дальности и способа транспортировки, удаленности мест добычи и переработки от транспортных коммуникаций. При этом, также следует отметить уменьшение внутренней емкости рынка сбыта в районе. Проектируемое повышение уровня газификации снижает потребности муниципального района в альтернативных видах топлива на период прогноза. Другой крупный  потребитель торфа — сельскохозяйственные предприятия района и области постепенно снижают посевные площади и долю удобренных площадей.

Таким образом, экономические возможности организации предприятия по масштабной торфодобыче за счет внутренних ресурсов района и с учетом пространственного положения района практически отсутствуют. Однако, учитывая множество возможных способов использования торфа и современное развитие технологий, возможно привлечение инвестора для организации предприятия по изготовлению гранул или брикетов из торфа. Продукция, помимо использования в качестве альтернативного источника энергии, может применяться для  производства теплоизолирующих строительных материалов, в качестве материала для хранения овощей и фруктов, усилителя действия минеральных удобрений,  абсорбента в промышленных фильтрах.

Песчано-гравийные смеси, пески для строительных работ

Имеющиеся месторождения могут быть использованы в производстве строительных материалов, дорожном строительстве. Для дорожного строительства используются, как правило, дешевые строительные карьерные пески. Сфера применения карьерных песок: засыпка, приготовление смесей на основе асфальта,  работы, связанные с укладкой дорог. Кроме строительства дорог, такой песок может быть использован при строительстве или ремонте стоянок для автомобилей и прочих мест, где асфальтируется значительная площадь.

В сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства песок может быть использован в ремонтных работах, посыпке дорог, нормализации состава почвы.

В строительной отрасли песок может применяться при производстве различных сухих строительных смесей, бетона и бетонных конструкций, использоваться в качестве заполнителя бетонов и для производства ряда строительных составов, изготовления железобетонных конструкций.

Песчано-гравийные смеси могут быть использованы для устройства дорожных покрытий, верхнего слоя оснований под покрытия, для дренирующих слоев и в других целях в дорожном строительстве в соответствии с требованиями норм и правил на строительство автомобильных дорог.

Основными причинами незначительного вовлечения в эксплуатацию полезных ископаемых являются:

-    неравномерность территориального размещения разведанной сырьевой базы;

- высокий уровень энергоемкости разработки месторождений и требуемых капитальных вложений;

-  длительный период окупаемости инвестиций в минерально-сырьевой сектор;

- отсутствие достоверной геолого-экономической информации и маркетинговых проработок по конкретным видам полезных ископаемых и объектам недропользования.

3.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Развитие агропромышленного комплекса, в том числе сельского хозяйства, определяет в первую очередь, обеспеченность населения продуктами питания, обеспеченность в естественном сырье для дальнейшей переработки, а также занятость населения района.

В агропромышленном комплексе Дубровского района производственной деятельностью занимаются 10 сельскохозяйственных предприятий, 14 крестьянско-фермерских хозяйств, 9 индивидуальных предпринимателей и 3650 личных подсобных хозяйств.

Сельскохозяйственные предприятия ориентированы в основном на зерновую и животноводческую отрасли. Свиноводство, овцеводство, катофеле- и овощеводство концентрируется в личных подсобных хозяйствах населения. Немногочисленные крестьянско-фермерские хозяйства заняты производством зерновых культур и развитием животноводства.

Почвенно-климатические и радиационные условия определяют высокий потенциал территории Дубровского района для развития сельского хозяйства скотоводческо-звероводческой специализации. Одновременно демографический и экономический потенциал постепенно сокращается,  не позволяя использовать весь природный потенциал района.

Проектные предложения

Основная целью, стоящей перед аграрным сектором района является восстановление, стабилизация, а так же, дальнейшее устойчивое и динамичное развитие отрасли. Достижение этой цели должно сопровождаться решением ряда первостепенно важных задач, в числе которых следует выделить:

- увеличение выпуска продукции сельскохозяйственного назначения агропредприятиями;

- максимальное обеспечение потребностей населения продуктами питания местного производства;

- улучшение социальных и бытовых условий сельских жителей;

- укрепление позиций района, исходя из его природно-ресурсного потенциала, на областном рынке сельскохозяйственной продукции;

- снижение диспаритета цен;

- сохранение и создание новых рабочих мест, решение проблемы занятости сельского населения;

- строительство агрогородков;

- обновление материально-технической базы хозяйств района;

- производство высококачественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции.

Производство зерна и животноводство является доминирующим направлением сельскохозяйственной деятельности района. Дальнейшее развитие животноводческой отрасли должно идти по пути разведения племенного скота, увеличения дойного стада. Агропредприятия  района  должны быть дополнены свиноводством, картофеле- и овощеводством, а личные подсобные хозяйства в рамках мелкотоварного производства - пчеловодством.

В целях реализации аграрного потенциала, необходимо возведение дополнительных современных животноводческих комплексов (ООО «Колос», ООО ЖК «Немерь», СПК «Зимницкий»), строительство элеваторного комплекса (ООО «Брянский лен»),  увеличение поголовья скота, улучшение кормовой базы.

Наличие животноводческих производств следует использовать в процессе улучшения почв. Существующие технологии производства биогумуса из коровьего навоза, а также использование торфа в качестве удобрения способны обеспечить район значительным количеством качественных удобрений, которые могут использоваться как для собственного потребления, так и для реализации на рынке.

Развитие АПК в условиях конкуренции  возможно только на высокотехнологичной основе, за счет интенсивных, а не экстенсивных методов. Помимо привлечения технологий, требуется закрепление квалифицированных специалистов на селе. Конкуренция за кадровые ресурсы и необходимость сбалансированного развития территорий определяют следующие мероприятия:

- жилищное строительство, повышение благоустройства жилищного фонда;

- улучшение качества дорожной сети поселений;

- совершенствование системы социального обслуживания сельских поселений.

Мероприятия на первую очередь:

- увеличение посевных площадей до 30 тыс. га;

ООО «Колос»

- доведение молочного поголовья до 600 голов;

- модернизация мясоперерабатывающего цеха;

- реконструкция животноводческих помещений;

- увеличение поголовья свиней до 150 голов.

ООО ЖК «Немерь»

- увеличение поголовья КРС до 3600 голов;

- реконструкция существующих животноводческих комплексов;

- строительство животноводческого комплекса.

СПК «Зимницкий»

- реконструкция животноводческих ферм на 480 коров с молокопроводом и танком-охладителем;

- увеличение производства молока до 4000 тонн в год;

- повышение качества молока;

- строительство двухквартирного дома для молодых специалистов (д. Зимницкая Слобода);

- создание 45 дополнительных рабочих мест;

- производство биогумуса.

ООО «Брянский лен»

- строительство элеваторного комплекса с вместимостью для хранения 30 тысяч тонн зерна;

- модернизация технологического процесса в растениеводстве за счет внедрения нового оборудования ;

- увеличение поголовья овец до 300 голов.

СПК «Заречинский»

- строительство молочно-товарной фермы с молочным блоком на 400 голов;

- приобретение200 голов племенного скота;

- строительство цеха по производству товарной говядины.

Мероприятия на расчетный срок:

- увеличение посевных площадей до 40 тыс. га;

- строительство площадки для содержания скота мясных пород АПХ «Мираторг»;

- разработка залежных земель под зерновые и кормовые культуры.

ООО «Агротекс»

- увеличение поголовья овец до 600 голов;

- приобретение оборудования для стрижки овец.

СПК «Калининский»

- строительство молочно-товарной фермы с молочным блоком на 350 голов;

- создание цеха по производству мясных полуфабрикатов и готовой продукции;

- приобретение 300 голов племенного скота мясных пород.

3.3. Мероприятия по развитию промышленности

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, обеспечение населения собственной выпускаемой продукцией, создание новых рабочих мест и  повышение уровня жизни населения.

Создание благоприятных условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию района инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета района, а рост доходов позволит программы в области жилищной и социальной сфер. Результат - повышение качества жизни населения района.

Дубровский район принадлежит к числу среднеиндустриализованных промышленных районов Брянской области.

Основными предприятиями промышленности Дубровского района являются:

- Филиал «Дубровский» ОАО «Брянскспиртпром»;

- ООО ТД «Дубровка-молоко»;

- ООО «Шпагатная фабрика»;

- ЗАО «Дубровская швейная фабрика»;

- ООО «Профодежда»;

- ООО «Арбис-Профит»;

- ООО «Униформ»;

- ООО «Сещинская швейная фабрика».

Основной целью перспективного территориального развития промышленности Дубровского района должно стать рациональное размещение производственных мощностей и целевое использование земель промышленности, что будет способствовать решению проблем занятости населения, улучшению качества  жизни и повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования,  как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов.

Сложившаяся планировочная система размещения производственного потенциала имеет ряд недостатков. Традиционно сложившаяся территориальная концентрация промышленного потенциала в Дубровском городском поселении не является оптимальным вариантом размещения производственного потенциала, так как способствует неравномерному распределению финансовых и трудовых ресурсов по территории района и способствует росту территориальных диспропорций в уровне социально-экономического развития муниципального образования, а также повышению экологической нагрузки на территорию районного центра.

Доля перерабатывающей промышленности и производство и распределения электроэнергии, газа и воды в экономике Дубровского района является определяющей для всего уровня социально-экономического развития муниципального образования (75% в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг).

Позитивные процессы в промышленности Дубровского района будут связаны с ростом объемов производства за счет максимального использования, реконструкции и модернизации производственных мощностей, диверсификацией отраслей производства. Большинство промышленных предприятий района планируют увеличение объемов реализации выпускаемой продукции и оказываемых услуг, что позитивно скажется не только на доходах бюджетов разных уровней, а также  на благосостоянии работников промышленных предприятий и их семей.

В связи с этим основой развития экономического потенциала муниципальных районов должно стать развитие малого и среднего бизнеса.

Между тем, существует ряд проблем, сдерживающих динамичное развитие промышленного комплекса Дубровского муниципального района и препятствующих  развитию промышленности:

- Недостаточный объем средств, необходимых для инвестирования в оборотные и внеоборотные активы.

- Недостаточный уровень внутреннего реального платежеспособного спроса.

- Высокий уровень износа основных фондов и их несоответствие современным техническим требованиям.

- Технологическая отсталость предприятий, влекущая за собой низкую конкурентоспособность, качество, производительность.

- Низкая инновационная составляющая в доле добавленной стоимости предприятий промышленности.

- Импортизация внутреннего рынка, в особенности в секторе продукции легкой и пищевой промышленности.

- Высокая внутриотраслевая дифференциация заработной платы.

- Отсутствие действенных механизмов социальных гарантий, соблюдения условий, охраны труда и норм безопасности.

- Нехватка квалифицированных рабочих кадров. Отрицательное влияние нелегального рынка трудовых ресурсов.

Проектные предложения

Развитие промышленности района основывается в первую очередь на расширении и модернизации существующих предприятий района. Помимо наращивания мощностей на существующих промышленных предприятиях, в районе имеются экономические и территориальные предпосылки для размещения новых производств в частности в  промышленности строительных материалов и пищевой промышленности.

Развитие таких природоориентированных отраслей промышленности, как перерабатывающая, пищевая и деревоперерабатывающая, зависят не столько от проведения эффективной инвестиционной политики на уровне районной администрации, сколько от дотаций федерального бюджета, способствующих развитию отраслей. Дотации в эти отрасли должны включать две составляющие:  материально-технические ресурсы (например, оборудование) и  льготные кредиты (для замены и приобретения специального оборудования, соответствующего определенным технологическим условиям для обработки местного сырья и  выпуска экологически чистой продукции).

Исходя из анализа текущего состояния, можно выявить следующие приоритетные направления развития промышленности региона:

- Поддержка и приоритет развития промышленности, опережающее развитие перерабатывающей, пищевой, легкой промышленности.

- Поддержка производств, создающих экспортоориентированную и импортозамещающую продукцию.

- Создание условий для оптимального сочетания интересов и взаимодействия малого предпринимательства с крупным и средним бизнесом.

- Передача лесного фонда в аренду только эффективным собственникам; сочетание государственного управления экономикой в лесопромышленном комплексе и рыночного саморегулирования.

- Разработка мер по повышению привлекательности района для внутренних и внешних инвестиций.

Наличие достаточного числа свободных промышленных площадок, энергомощностей, собственной сырьевой базы и кадрового потенциала делает возможным привлечение в район инвесторов, деятельность которых может быть ориентирована на общероссийский рынок. В числе наиболее перспективных направлений находится пищевая и строительная отрасли промышленности.

Мероприятия на первую очередь:

- строительство цеха по производству железобетонных и бетонных изделий на территории промышленной зоны п. Дубровка;

- модернизация технологического процесса и реконструкция производства в ЗАО «Дубровская швейная фабрика».

Мероприятия на расчетный срок:

- создание цеха по производству мясных полуфабрикатов и готовой продукции при СПК «Калининский»;

- создание цеха по производству полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий (п. Дубровка).

3.4.  Мероприятия по развитию лесного хозяйства

Дубровской район Брянской области относится к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов Европейской части РФ. Климат района умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой, что благоприятно для произрастания основных лесообразующих пород: сосна, ель, дуб, береза, осина, ольха черная. Дубровское лесничество расположено на территории Рогнединского, Дубровского и части Жуковского районов. Площадь лесничества составляет 51774 га и по своему целевому назначению 85% площади лесов отнесены к защитным лесам. Площадь лесов в Дубровском районе – 19124 га, относящиеся к Дубровскому участковому лесничеству (15738 га) и части Рогнединского участкового лесничества (3386 га).

Проектные предложения

Одной из ключевых целей и задач социально-экономического развития Дубровского муниципального района является развитие производственной и предпринимательской деятельности, ориентированной на лесопереработку.

Состояние лесопромышленного комплекса в Дубровском районе и анализ перспектив развития выдвигает на первое место необходимость решения следующих задач:

- использование лесосырьевого потенциала района;

- создание лесной инфраструктуры;

- использование имеющегося квалифицированного кадрового ресурса;

- использование транспортной инфраструктуры.

В этой связи предлагаются основные направления развития лесопромышленного комплекса Дубровского района:

- углубление переработки древесины в районе, совершенствование лесопользования, повышение инвестиционной привлекательности лесных ресурсов района и экономической отдачи от лесопромышленной деятельности;

- передача лесного фонда в аренду только эффективным собственникам;

- сочетание государственного управления экономикой в лесопромышленном комплексе и рыночного саморегулирования;

- создание условий для более полного использования имеющегося сырьевого потенциала, прежде всего лиственной древесины, на основе неистощительного лесопользования с применением современных щадящих технологий лесозаготовок;

- разработка мер по повышению привлекательности района для внутренних и внешних инвестиций;

- переориентация экспорта необработанных лесоматериалов на внутреннюю переработку;

- создание лесной инфраструктуры (строительство и ремонт дорог, мостов лесохозяйственного значения);

- увеличение расчетной лесосеки и лесосеки промежуточного пользования;

- разработка программы развития лесопромышленного комплекса Дубровского района до 2030 года;

- сохранение и развитие  действующих предприятий отрасли;

- осуществление сертификации лесов района. Ее основные задачи - подтвердить соблюдение на территории района международных требований по устойчивому управлению лесами и лесопользованию с соблюдением экономических, социальных и экологических норм, повысить имидж региональной лесопродукции, что позволит увеличить экспорт лесной продукции;

- развитие экспортного лесопиления, что позволит не только получить высококачественную экспортную лесопродукцию, но и углубить внутрирайонную переработку древесины, получить добавочную стоимость, а, следовательно, и перечисления в бюджет района. Создать современные мебельные производства, в том числе и с использованием иностранных инвестиций; а также организовать производство современных топливных лесоматериалов, включая пеллеты;

- создание информационной базы о лесных ресурсах района (создание серии электронных тематических карт на основе агрегированной поквартальной информации о состоянии лесного фонда для ее использования в части планирования, охраны, контроля, воспроизводства и использования лесов).

3.5. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Основной целью социальной  политики является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения, обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем.

Схемой территориального планирования Дубровского района предлагается решение следующих задач:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

- формирование комфортабельной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

- реконструкция и модернизация жилищного фонда первых лет индустриального домостроения и довоенного фонда;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

- сохранение и увеличение темпов строительства социального жилья для повышения уровня обеспеченности жильем социально незащищенных категорий населения;

- внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда во всех населенных пунктах района;

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных и областных программ.

Жилой фонд Дубровского района в основном представлен усадебной застройкой и  более чем на 84% находится в частной собственности граждан. При этом 63% общей жилой площади расположено в сельской местности. В разрезе территориального расположения по муниципальным поселениям жилищный фонд распределен крайне неравномерно. Доля жилищного фонда сельских поселений от общей площади жилищного фонда района варьируется от 1,7% до 41,9%. При этом около 80% площади жилищного фонда района сосредоточено в двух поселениях – Сещинском и Дубровском.

Показатель обеспеченности жилой площадью достаточно высок и составляет 27,7 м2/чел, имеет место существенное различие по данному показателю в разрезе поселений, от  21 м2 до 39,3 м2 общей площади на человека. По своим техническим характеристикам жилищный фонд Дубровского района находится в удовлетворительном состоянии.

Тенденция последних лет характеризуется ростом темпов жилищного строительства. Ввод в действие жилых домов в районе течении 2009 года составил 2164 м2. Объемы жилищного фонда, вводимого в эксплуатацию за счет средств населения за период 2001 - 2009 гг. в среднем составляют 1318,2 м2 в год.

В общем объеме вводимого жилья отмечается высокий удельный  вес жилья, введенного  населением за свой счет в сельской местности, в 2009 г. доля такого жилья достигла 73,5% от общего объема.

Для достижения проектных норм обеспеченности, до конца расчетного срока с целью улучшения жилищных условий и компенсации убыли ветхого и аварийного жилищного фонда темпы строительства в период 2011-2030 гг. должны находиться на уровне  1,95-2,15 тыс. м2 ежегодно.

Проектные предложения

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что, в свою очередь, ведет к повышению инвестиционной привлекательности Дубровского района и позволяет улучшить  демографическую ситуацию в районе.

В настоящем проекте расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что уровень благосостояния будет повышаться, платежеспособный спрос на жилье увеличиваться и жилищная проблема в пределах расчетного срока будет решена.

Для проведения комплекса мероприятий по сохранению существующего и вводу нового жилищного фонда района, необходима разработка программы жилищного строительства на расчетный период. Основными задачами программы жилищного строительства являются:

- ускорение темпов строительства социального жилья для увеличения уровня обеспеченности жильем социально незащищенных категорий населения;

- разработка программы реформирования предприятий ЖКХ для привлечения  средств федерального бюджета и бюджета области на капитальный ремонт жилищного фонда в соответствии с Федерального закона от 21 июля 2007 года №185 ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства»;

- формирование комфортабельной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

- создание базы данных по аварийному и ветхому жилью в поселениях района с целью участия в федеральных и региональных программах по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, обеспечению жильём молодых семей и социально незащищенных категорий населения;

- реконструкция и модернизация жилищного фонда первых лет индустриального домостроения и довоенного фонда;

- ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда;

- повышение качества коммунальных услуг, путем создания товариществ собственников жилья и частных управляющих компаний, создание конкурентной основы предоставления коммунальных услуг;

- привлечение частных инвестиций, а также, развитие ипотечного кредитования на территории района;

- обеспечение строительных организаций района новым строительным оборудованием с помощью развития лизинговых схем;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства,   производства строительных материалов;

- повышение качества возводимого жилья.

Для  развития нового жилищного строительства в Дубровском районе  до конца расчетного срока (2030 год) проектом предлагаются следующие мероприятия:

- строительство жилого комплекса коттеджного типа в жилой зоне пгт. Дубровка в районе «Яблоневый сад»;

- выделение под индивидуальное жилищное строительство участков на территории пгт. Дубровка и в перспективных сельских населенных пунктах района.

3.6. Мероприятия по развитию малого предпринимательства

Современный этап развития рыночных отношений поднимает на новый уровень значение малого предпринимательства, как одного из важнейших направлений развития экономики района, способствующего формированию рыночной структуры экономики и конкурентной среды. Увеличение числа предприятий малого бизнеса способствует созданию дополнительных рабочих мест, повышает поступление средств в бюджет района, что приводит к повышению уровня миграционной привлекательности и социальной стабильности.

Развитие малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений государственной политики действующей в области повышения качества и эффективности мер поддержки. Для обеспечения данной задачи на территории Дубровского района действует ведомственная целевая  программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2010 – 2012 годы).

Условия развития малого бизнеса:

- благоприятный налоговый климат, с предоставлением ряда льгот на местном и областном уровнях;

- упрощенная схема регистрации предприятий, внедрение системы «одного окна»;

- наличие высокого уровня образования будущих кадров.

В целях формирования благоприятных условий для развития малого  и среднего предпринимательства программа предусматривает  основные направления:

- формирование региональной политики развития малого и среднего предпринимательства;

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам;

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на уровне муниципальных образований области;

- содействие формированию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- информационно-консультационное обеспечение предпринимательства

Приоритетными задачами государственной политики в области развития малого предпринимательства являются:

- сокращение административных барьеров для входа на рынки и ведение предпринимательской деятельности для малых предприятий;

- разработка эффективной политики в области доступа к кредитным ресурсам и производственным площадям;

- упрощение системы регистрации малых предприятий;

- проведение активной антимонопольной политики;

- совершенствование системы налогообложения;

- обеспечение в полном объеме трудовыми ресурсами необходимой квалификации.

Положения о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого  предпринимательства

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства (на которых расположены или предполагается размещение объектов имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства) осуществляется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Брянской области с учетом определенных для участка приоритетных направлений хозяйственной деятельности.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление земельных участков в аренду или собственность:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» №137-ФЗ 28.09.2001 г.;

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 2 января 2000 г. №28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»;

- Федеральный закон РФ от 18 июня 2001 г. №78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. №396 «Об утверждении Положения о проведении территориального землеустройства»;

- Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. №514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;

- Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. №808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»;

- Устав Брянской области;

- Закон Брянской области от 08.11.2007 г. № 152-3 «О цене земли на территории Брянской области при продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках»;

- Закон Брянской области № 68-3 «О нормах предоставления земельных участков гражданам на территории Брянской области» от 26.09.2002 г.;

- Закон Брянской области от 30.05.2000 г. № 34-3 «О государственной поддержке малого предпринимательства в Брянской области»;

- Закон Брянской области от 09.06.2006 г. № 40-3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области»;

- Постановление Администрация Брянской области от 27 июля 2006 г. № 459 «О реализации Закона Брянской области от 09.06.2006 г. №40-3 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Брянской области»;

- Постановление Администрация Брянской области от 19 июля 2007 г. № 558 «О порядке предоставления земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, для целей, не связанных со строительством»;

- Постановление Администрации Брянской области от 28 декабря 2007 г. № 1085 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, физическим и юридическим лицам»;

- Положение о порядке сдачи земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, утверждено Постановлением Брянской областной Думы от 30.03.2006 г. №4-606 «Об утверждении Положения о порядке сдачи земельных участков, находящихся в собственности Брянской области»;

- Положение об Управлении имущественных отношений Брянской области, утверждено Постановлением Администрации Брянской области от 30.10.2006 г. №637.

Перечень имущества Брянской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, формируется и утверждается Администрацией Брянской области (в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение земельных участков, а также вопросы определения сроков предоставления земельных участков для строительства, начисление арендной платы и стоимости продажи участков, порядок организации и проведения конкурсов и аукционов определяются Управлением имущественных отношений. Формирование земельных участков осуществляется Центром по оказанию государственных услуг в сфере земельных и имущественных отношений Брянской области.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса РФ с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

Положения по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений и городских округов, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства определяются генеральными планами городских округов и поселений.

4. Перспективы социально-экономического развития района и их пространственное отражение

SWOT-анализ социально-экономического развития

Состояние и общие тенденции социально-экономического развития Дубровского района во многом отражают общую ситуацию в Брянской области. За последние 15 лет данную территорию в целом отличают замедленные темпы экономического развития, размещение крупных народнохозяйственных объектов на территории района не осуществлялось.  Основные представленные в районе отрасли промышленности сокращали объемы производства, нуждаясь в модернизации.

В то же время в Дубровском районе имеется сырьевой потенциал и целый ряд предпосылок, способствующих возобновлению  активной экономической деятельности,  принятию программ развития территории, инвестициям в производство, инфраструктуру, человеческий капитал.

После определения приоритетных направлений развития района необходимо провести анализ и оценку имеющихся ресурсов и ограничений  с учетом возможностей влияния органов местного самоуправления на данные области и достижения стратегических целей.

Для раскрытия и оценки рисков и ресурсных возможностей в указанных аспектах применяется метод SWOT-анализа. Проведение SWOT-анализа позволяет выявить сильные и слабые стороны района, обозначить потенциальные возможности и угрозы развитию. Результаты анализа служат основой для разработки мер государственного управления по реализации поставленных целей и задач.

Анализу и оценке подлежат следующие аспекты социально-экономического развития Дубровского района:

- демографическая ситуация;

- социальная инфраструктура;

- пространственная структура территории района;

- экономика района;

- экологическая ситуация.

Таблица 4.1.1. SWOT-анализ социально-экономического развития Дубровского района

| Демографическая ситуация |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Возможности (О) |
| - повышение уровня рождаемости; - реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»; | - снижение смертности и стимулирование рождаемости; - эффективная миграционная политика; - повышение значимости в общественном сознании семейных ценностей и приоритета здорового образа жизни; - обеспечение достойных социальных и экономических условий проживания; |
| Слабые стороны (W) | Угрозы (Т) |
| - высокий уровень смертности и заболеваемости трудоспособного населения; - сокращение численности детей и подростков; - длительный период с естественной убылью населения; - миграционный отток трудоспособного населения; - «старение» населения; | - кризисная демографическая ситуация; - снижение качества жизни населения вследствие деградации системы здравоохранения; - отрицательное миграционное сальдо; |

| Социальная инфраструктура |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Возможности (О) |
| - административный контроль жизнеобеспечивающих предприятий социальной сферы (здравоохранение, образование, социальная защита населения); - наличие сети учреждений социальной инфраструктуры соответствующей стандартам; | - реализация потенциала через приоритетные национальные проекты в образовании и здравоохранении; - повышение доходности через расширение продажи услуг населению предприятий социальной сферы; - привлечение инвесторов для софинансирования расходов по реконструкции объектов социальной инфраструктуры; - достижение баланса количественных и качественных показателей учреждений социальной сферы запросам населения |
| Слабые стороны (W) | Угрозы (Т) |
| - полная финансовая зависимость от федерального и областного бюджетов учреждений социальной сферы и культуры; - износ основных фондов ЖКХ; - дефицит специалистов высшего и среднего звена; - диспропорции в возможности получения социальных услуг в городе и сельских поселениях; - нехватка в сельской местности квалифицированного персонала в сфере образования и здравоохранения; | - старение кадров в образовании и здравоохранении; - недостаток строительства социального жилья; - недофинансирование объектов социальной инфраструктуры; - отсутствие государственной политики по созданию новых форм и услуг в образовании и здравоохранении и, как следствие, неудовлетворение в полной мере потребностей общества и снижение благосостояния населения; - без привлечения частного бизнеса в социальную сферу возможно снижение адаптации социальной сферы к условиям рыночной экономики. |
| Пространственная структура организации территории |  |
| Сильные стороны (S) | Возможности (О) |
| - относительно высокая плотность автодорожной сети; - высокая мобильность населения; - высокий уровень газификации жилого фонда; - незначительная удаленность от областного центра; | - активизация дорожного строительства; - усиление роли района во внутриобластных, межрегиональных и международных интеграционных связях; - создание системы дублирующих и кольцевых региональных транспортных направлений основного транспортного каркаса; |
| Слабые стороны (W) | Угрозы (Т) |
| - существующая маршрутная сеть не обеспечивает доступа населения к качественным транспортным услугам; - наличие населенных пунктов не обеспеченных необходимым уровнем социального обслуживания; инженерной инфраструктурой; | - нехватка ресурсов для развития транспортной инфраструктуры; - неудовлетворительное техническое состояние большинства автомобильных дорог; - отсутствие полноценного железнодорожного сообщения в районе; |

| Экономика |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Возможности (О) |
| - наличие сырья для развития пищевой, легкой, перерабатывающей промышленности; - разработка инвестиционных площадок; - наличие земель для создания новых инвестиционных проектов в АПК; - диверсифицированная структура экономики; - наличие рекреационного потенциала; | - улучшения инвестиционного климата; - реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК»; - развитие промышленности строительных материалов, легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности; - создание эффективных производств АПК в форме ЧГП, позволяющих обеспечить продовольственную безопасность района; - модернизация и техническое переоснащение животноводческих комплексов; - развитие мелкопромышленной переработки продукции сельского хозяйства непосредственно в рамках предприятий АПК; |
| Слабые стороны (W) | Угрозы (Т) |
| - высокая степень износа основных фондов; - недостаточное развитие туристической инфраструктуры; - высокий уровень безработицы; - дотационная структура бюджета; - снижение темпов производства градообразующих предприятий; | - высокий уровень миграция подготовленных специалистов в города региона и другие субъекты Российской Федерации; - старение научных, инженерных и рабочих кадров; - незавершенность старых и отсутствие новых инвестиционных проектов в АПК; |
| Экологическая ситуация |  |
| Сильные стороны (S) | Возможности (О) |
| - проведение комплекса мероприятий по сохранению и воспроизводству лесов; - высокое качество питьевой воды; - осуществление мер по улучшению экологической безопасности; | - ведение государственного мониторинга по улучшению экологической обстановки; - снижение выбросов предприятиями загрязняющих веществ; - проведение ряда очистных мероприятий; |
| Слабые стороны (W) | Угрозы (Т) |
| - недостаток полигонов для утилизации бытовых отходов; - небольшая площадь лесных массивов; | - недостаточное финансирование мероприятий по охране окружающей среды; - высокая степень экологической напряженности; |

Проектные предложения

При реализации стратегических направлений в экономике основные меры органов муниципальной власти Дубровского района должны быть направлены на нейтрализацию ограничений развития региона, что в первую очередь относится к развитию промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и социальной сферы. Основываясь на результатах SWOT-анализа, «Стратегии социально-экономического развития Брянской области» и «Схемы территориального планирования Брянской области», определены основные рекомендации по разработке мер государственного управления для решения задач по достижению стратегических целевых показателей.

Развитие промышленности

Главным источником бюджетных средств, являющихся основой устойчивого роста экономики и улучшения качества жизни населения, является промышленность. К сожалению, увеличение объема промышленного производства не обеспечивает устойчивый рост экономики в целом, так как из-за отсутствия средств большинство предприятий не смогли обновить технологическую базу. Также существует проблема недозагрузки производственных мощностей и низкого уровня оплаты труда на предприятиях района.

Для реализации конкурентных преимуществ района в пищевой и легкой промышленности и создания новых производств в промышленности строительных материалов на базе внедрения в производство продукции с высокой добавленной стоимостью, что возможно на основе:

- отвода освоенных территорий (промышленных зон) для реализации производственных инвестиционных проектов;

- подготовки земель (подвод инженерных коммуникаций) к площадкам перспективных промышленных зон;

- активное использование рынка финансовых инструментов (в сфере кредитования, лизинга, предоставления государственных гарантий, субсидирования);

- применение налоговых режимов стимулирующего характера (введение специальных налоговых режимов, оптимизирующих использование амортизационных отчислений, стимулирующих развитие комплекса  НИОКР в промышленном секторе);

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и ресурсосбережение;

- обеспечение экологической безопасности использования ресурсов;

- участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития промышленности;

- развитие в районе механизмов частно-государственного партнерства и привлечение стратегических инвесторов;

- внедрение инновационных технологий в промышленность;

- решение проблемы кадровой политики в промышленности и обеспечение высокого кадрового потенциала.

Развитие сельского хозяйства

Одной из ключевых проблем АПК является диспаритет цен на  продовольственную и промышленную продукцию, в результате чего наблюдается рост издержек производства и убыточность большинства предприятий. В сельском хозяйстве фиксируется низкий уровень жизни и заработной платы сельского населения. Низкий уровень оплаты труда является одним из основных факторов оттока рабочей силы из сельскохозяйственного производства. Дополнительным фактором оттока кадров из сельской местности является слабый уровень развития социальной инфраструктуры села. Поэтому стратегической целью развития агропромышленного комплекса является повышение уровня жизни на селе через создание конкурентоспособного сельского хозяйства.

Исходя из этого, необходимо выделить ряд мероприятий способствующих развитию конкурентоспособной сельскохозяйственной отрасли:

- реализация федеральных, региональных и муниципальных программ по поддержке сельхозтоваропроизводителей;

- формирования льготного режима налогообложения для создания потребительских кооперативов в АПК;

- выделение на льготных условиях земли в аренду коллективным и фермерским хозяйствам;

- создания условий для подготовки кадров АПК на базе существующих образовательных учреждений района.

- развитие основных фондов;

- совершенствование системы обработки почв и мониторинга состояния  почв:

- разработка и  усовершенствование системы мониторинга экологического состояния земель;

- внедрение экологически безопасных, энергосберегающих технологий воспроизводства плодородия почв;

- внедрение новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур с минимальной обработкой почвы;

- развитие животноводства:

- совершенствование племенных и продуктивных качеств животных;

- обеспечение молодняком ЛПХ;

- повышение инвестиционной привлекательности животноводческой  
отрасли для крупного, среднего и малого бизнеса;

Развитие транспортной инфраструктуры

От темпов развития транспортной инфраструктуры зависит развитие всех других сфер экономики района, в особенности, промышленности и сельского хозяйства. Именно этот ключевой аспект социально-экономического положения определяет уровень и темпы развития хозяйства района, привлекательность района для внешних и внутренних инвесторов.

Эффективному функционированию транспортной системы Дубровского района будет способствовать решение ряда задач:

- оснащение всех видов транспорта современными техническими средствами;

- модернизация транспортной технологии, в том числе использование и    совершенствование прогрессивных перевозочных систем;

- создание системы дублирующих и кольцевых региональных транспортных направлений основного транспортного каркаса;

- обеспечение охраны жизни, здоровья населения и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия  движения на дорогах;

- повышение качества транспортного обслуживания населения и  снижение себестоимости транспортных услуг;

- создание экономических и организационных условий для активизации инвестиционной и инновационной  деятельности предприятий  транспортного комплекса района.

Развитие социальной сферы

Важнейшей задачей в социальной сфере является повышение общего благосостояния населения на базе создания социальной инфраструктуры, ориентированной на перспективные направления развития здравоохранения, образования и социальной защиты населения,  на основе:

- включения муниципальных проектов по развитию социальной сферы в приоритетные национальные проекты на федеральном уровне, прямого привлечения средств из федерального бюджета на развитие социальных программ Дубровского района;

- формирования благоприятных условий для развития малого бизнеса в сфере социальных платных услуг;

- создания условий для привлечения инвесторов по совместному с муниципальными органами власти финансированию строительства и модернизации объектов социальной инфраструктуры, а также создания частных образовательных и  медицинских учреждений.

Однако развитие сельского хозяйства, промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры невозможно без улучшения демографической ситуации в районе. При сохранении текущих темпов сокращения численности населения района через несколько десятилетий район может столкнуться с острым дефицитом важнейших ресурсов – трудовых.

Сокращение численности населения района вызвано не только значительным превышением смертности над рождаемостью, но и отрицательным миграционным приростом населения.

Основными задачами по улучшению демографической ситуации являются:

- снижение смертности населения (от устранимых причин и от основных) и увеличение продолжительности жизни;

- создание условий для роста уровня рождаемости, особенно стимулирование второго и последующих рождений;

- сокращение отрицательного сальдо миграционного баланса и повышение привлекательности района для проживания.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Снижение смертности от устранимых причин:

- повышение безопасности дорожного движения, резкое снижение ДТП с участием пешеходов;

- улучшение состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, в первую очередь, путем совершенствования профилактических мероприятий по снижению травм и отравлений, курения и алкоголизма.

2. Развитие здравоохранения:

- приобретение необходимого оборудования для сокращения младенческой смертности;

- повышение обеспеченности населения услугами здравоохранения (учреждениями, медицинским персоналом);

- оснащение современным медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений района;

- совершенствование системы  лекарственного обеспечения граждан.

3. Увеличение рождаемости, поддержка института семьи, материнства и детства:

- укрепление репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической помощи;

- формирование у населения мотивации к семейным ценностям и ориентации на многодетные семьи;

- развитие системы комплексной социальной помощи семьям с детьми;

- оказание информационно-консультационных услуг;

- сокращение масштабов социального сиротства, развитие и совершенствование института приемной семьи;

- создание условий для сокращения детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- совершенствование системы кадрового обеспечения органов и учреждений, осуществляющих семейную политику в  районе.

4. Профилактика заболеваний и смертности:

- повышение заинтересованности населения в здоровом образе жизни;

- повышение личных расходов на здравоохранение;

- обеспечение населения доступными и качественными медицинскими услугами;

- развитие физкультуры и спорта;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение качества питания;

- совершенствование мер безопасности и охраны труда.

5. Прогноз демографического развития

Численность населения Дубровского муниципального района на 01.01.2010 г. составила 20,7 тыс. человек или 1,6% населения Брянской области. Городское население представлено единственным поселком городского типа Дубровка. Наиболее крупные сельские населенные пункты: Сеща, Пеклино, Зимницкая Слобода, Большая Островня, Рябчи.

Динамику численности населения Дубровского района в рассматриваемом промежутке времени можно разделить на три условных периода:

- до 1996 рост численности населения в районе стабильно растет примерно на 2% ежегодно, при этом естественная убыль населения перекрывается положительной миграцией;

- с 1996-2000 гг. в районе наблюдалась стабилизация численности населения на уровне 24,8 тыс. человек;

- с 2000 г. происходит медленное сокращение численности на 1,4% в год за счет как естественной убыли, так и отрицательного механического прироста.

Проведенный анализ демографической ситуации в Дубровском районе Брянской области позволяет сделать следующие выводы.

- Демографическая ситуация в Дубровском районе оценивается как кризисная, и характеризуется процессами депопуляции населения.

- Современная модель воспроизводства населения в районе представлена низким уровнем рождаемости (9,8‰), высоким уровнем смертности (17,8‰) и отрицательным естественным приростом (-8,1‰).

- Для района характерны неблагоприятные миграционные процессы, характеризующийся стабильной механической убылью.

- Возрастная структура населения представлена высокой долей населения в трудоспособном возрасте, но с сокращением лиц детских возрастов, что в дальнейшем может привести к увеличению демографической нагрузки.

- Высокий уровень разводимости, выросший за 20 лет в два раза.

Сценарные условия и прогноз численности населения

Демографический прогноз Дубровского  района разработан на период до 2030 года, с  помощью метода передвижки возрастов, позволяющий получить общую численность населения, распределение населения по полу и возрасту, необходимых для расчета потребностей населения в социальной и жилищной инфраструктуре на перспективу.

В основу метода передвижки возрастов положены данные о численности населения района с 1989 по 2009 годы, число рождений за данный период, число смертей за данный период, миграционный приток и отток за период.

Данные о численности отдельных возрастно-половых групп передвигаются каждый год в следующий возраст, а численность нулевой возрастной группы определяется на основании прогноза годового числа рождений, младенческой смертности и половозрастного сальдо миграции.

Всего было разработано три сценария демографического развития Дубровского района:

- инерционный:

- базовый;

- оптимистический.

Таблица 5.2.1. Прогноз численности населения Дубровского района до 2030 года.

| № | Прогноз | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инерционный | 20666 | 20132 | 19706 | 19132 | 18346 | 17349 |
| 2. | городская местность | 8235 | 8070 | 8008 | 7936 | 7745 | 7424 |
| 3. | сельская местность | 12431 | 12062 | 11698 | 11196 | 10601 | 9925 |
| 4. | Базовый | 20666 | 20238 | 19989 | 19710 | 19227 | 18493 |
| 5. | городская местность | 8235 | 8100 | 8085 | 8077 | 7950 | 7690 |
| 6. | сельская местность | 12431 | 12138 | 11904 | 11633 | 11277 | 10803 |
| 7. | Оптимистический | 20666 | 20373 | 20373 | 20466 | 20325 | 19888 |
| 8. | городская местность | 8235 | 8131 | 8194 | 8276 | 8208 | 8011 |
| 9. | сельская местность | 12431 | 12242 | 12179 | 12190 | 12117 | 11877 |

Базовый сценарий предполагает сохранение ситуации на прежнем уровне. Это наиболее вероятный вариант прогноза. Сохранение сложившейся ситуации предполагается и в области рождаемости, смертности и миграции, но не исключает повышение рождаемости, хотя и делает его маловероятным. Согласно такому сценарию развития численность населения к 2030 году уменьшится на 10% или на 2,2 тысяч человек численность городского населения составит около 8 тысяч человек.

Второй сценарий связывается с реализацией оптимистического варианта социально-экономического развития района. Он не является верхней границей оценки уровня соответствующих индикаторов, но достаточно вероятен при благоприятных условиях развития событий. Предполагается сохранение уровня рождаемости на нынешнем уровне, создание рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов и, как следствие, снижение миграционного оттока трудоспособного населения и детей. При оптимистическом сценарии развития численность населения к 2030 г. уменьшится на 4%, в городской местности возможна стабилизация численности населения.

Инерционный сценарий развития демографической ситуации предполагает, что дальнейшее развитие района будет происходить без целенаправленных управленческих действий в области социально-экономического развития и демографии в частности. Прогноз основан на усугубление кризисных процессов в районе, общем ухудшение социально-экономической ситуации в  пгт. Дубровка и сельской местности, влияющие на рост миграционного оттока населения. Согласно такому сценарию численность населения Дубровского района к 2030 году сократится на 3,3 тысячи человек, или на 16%, численность пгт. Дубровка сократится на 10%.

Как видно из прогноза численность населения Дубровского района будет уменьшаться, таким образом, основные задачи Схемы территориального планирования Дубровского района в сфере демографической политики сводятся к следующим:

В области улучшения здоровья и роста продолжительности жизни:

- рост средней продолжительности жизни среди мужчин и женщин;

- снижение масштабов сверхсмертности в трудоспособном возрасте;

- развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания.

В области повышения рождаемости:

- переориентация системы ценностей на устойчивую, юридически оформленную семью с несколькими детьми;

- повышение адресности выплаты пособий гражданам, имеющим детей;

- обеспечение доступности для всех семей, имеющих детей, услуг детских дошкольных  и общеобразовательных учреждений;

- развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания семьи и детей, в рамках которых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается социальная поддержка;

- усиление дифференцированности социальной поддержки семей в зависимости от числа детей в них.

6. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обслуживания, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие (далее – «учреждения и предприятия обслуживания»).

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Местные нормативы градостроительного проектирования Дубровского района и региональные нормативы градостроительного проектирования не разработаны, в связи с чем потребность населения района в объектах социального и культурно-бытового обслуживания определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

6.1. Система образования Дубровского района

Система образования Дубровского района включает различные типы образовательных учреждений. По состоянию на 1.01.2010 г. в систему образования Дубровского района входят 17 учреждений.  По результатам анализа системы образования Дубровского района следует отметить, что в настоящее время в районе не наблюдается явный дефицит в учреждениях образования. Сеть учреждений среднего образования вполне удовлетворяет современным потребностям населения в получении начального и среднего образования.

Уменьшение численности учащихся в сельских школах и воспитанников ДОУ значительно увеличивает расходы на содержание одного ученика (воспитанника). Необходима дальнейшая оптимизация сети общеобразовательных учреждений. С учетом прогнозируемого уменьшения численности населения района оптимизацию системы образования следует производить путем укрупнения образовательных учреждений с обязательным обеспечением транспортной доступности для учащихся из отдаленных населенных пунктов.

Отсутствие системы учреждений профессионального образования вынуждает молодежь выезжать на обучение за пределы Дубровского района. Безусловно, значительная часть населения выехавших на обучение не возвращается в район назад.

Проектные предложения

Одной из важнейших стратегических задач развития системы образования Дубровского района является оптимизация сети образовательных учреждений. Закрытие образовательных учреждений должно быть компенсировано обеспечением качественного транспортного обслуживания учащихся отдаленных поселений, а именно организацией гибкого графика следований школьных автобусов, приобретением новых транспортных единиц.

Необходимо проведение реконструкции зданий детских садов №№ 1, 3 в п. Дубровка. В учреждениях среднего образования необходимо проведение дальнейшего совершенствования содержания, технологии обучения и воспитания. В рамках современной компьютеризации населения следует равномерно обеспечить все общеобразовательные учреждения района компьютерной техникой.

Программа социально-экономического развития Дубровского района устанавливает объем инвестиций в сферу здравоохранения в размере 6690,8 тыс. руб. в течение расчетного периода программы 2009-2013 гг. Наибольший объем инвестиций запланирован в 2009 и 2011 гг. – 2667,1 и 2464,8 тыс. руб. соответственно.

6.2. Здравоохранение

Структура здравоохранения Дубровского района представлена 14 учреждениями здравоохранения, в число которых входят ведущее учреждение здравоохранения района -  ГБУЗ «Дубровская центральная районная больница», Сещинская сельская врачебная амбулатория и 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Проектные предложения

В основе системы мероприятий по развитию системы здравоохранения Дубровского района лежит в первую очередь  достижение эффективности деятельности всех структурных подразделений учреждений здравоохранения, направленной на улучшение качества и доступности медицинской помощи. Во-вторых, поднятие престижа медицинского работника, привлечение врачебных кадров в сельскую местность, развитие института врачей общей практики, переоснащение всех лечебных учреждений новым медицинским оборудованием.

Для выполнения этих задач намечен комплекс мероприятий:

- решение кадровых вопросов путем привлечения специалистов с высшим и средним медицинским образованием из числа выпускников высших и средних учебных заведений жителей Дубровского района;

- развитие и укрепление материально-технической, лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий;

- дальнейшее развитие менее затратной стационарозамещающей помощи;

- развитие правовой базы, в том числе в сфере оказания платных услуг;

- обеспечение устойчивого санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- пропаганда здорового образа жизни;

- внедрение информационных систем и стандартов оказания медицинской помощи;

- повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, открытие офисов врачей общей практики;

- проведение углубленной дополнительной диспансеризации работающего населения района и подростков;

- организация обеспечения отдельных категорий граждан льготными лекарственными средствами в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих право продажи лекарственных средств;

- обеспечение снижения общей, младенческой смертности, роста рождаемости, снижения общей и первичной заболеваемости, роста продолжительности жизни;

- недопущение роста числа инфекционных заболеваний, регулируемых вакцинопрофилактикой;

- проведение активной санитарно-просветительской работы, нацеленной на укрепление профилактического направления в медицине.

6.3. Развитие сферы культуры и спорта

Система учреждений культуры Дубровского района включает в себя 34 учреждения, в том числе 15 Домов культуры и клубов, 16 библиотек, 2 детские школы искусств, краеведческий музей. В районе работают 5 творческих коллективов, имеющих звание «Народный».

Функционирование на территории Дубровского района 34 учреждений культуры позволяет обеспечивать возможность различных категорий населения на получение свободного доступа к культурным ценностям, а также права граждан на участие в культурной жизни района. Система учреждений культуры в значительной степени формирует внешний облик района. Система испытывает ряд проблем, связанных с необходимостью ремонта зданий и помещений, обеспечением пожарной безопасности, недостаточным пополнением материальных фондов.

Инфраструктура спортивных объектов Дубровского района в настоящее время состоит из:

- 1 стадиона с трибунами;

- 53 плоскостных спортивных сооружений;

- 17 спортивных залов;

- 1 плавательного бассейна;

- 3-х тиров.

Система учреждений спорта и физкультуры позволяют обеспечить граждан возможностью занятий спортом. Часть объектов спортивной инфраструктуры района, расположенная преимущественно в Дубровке, отремонтирована. Однако значительное число спортивных объектов в сельской местности требуют капитального ремонта.

Проектные предложения

Одним из важнейших приоритетов программы социально-экономического  развития Дубровского района является создание условий для духовного и физического развития личности.

Основными задачами дальнейшего развития культуры и спорта в Дубровском районе являются:

- сохранение сети учреждений культуры и спорта, обеспечение преемственности развития культурно-оздоровительного досуга населения района;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов;

- развитие и укрепление материально-технической базы спортивной инфраструктуры, обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в физическом совершенствовании;

- поддержка самодеятельного творчества населения муниципального района, создание условий для деятельности любительских объединений по интересам;

- поддержка существующих культурных мероприятий район, таких как обрядовый праздник «Вознесение» у Громового колодезя, информационная поддержка подобных мероприятий в целях обеспечения их определенной степени известности;

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов, поддержка культурно-просветительской деятельности Дубровской районной библиотеки;

- создание более благоприятных экономических и правовых условий для развития в сфере культуры и искусства частных и некоммерческих организаций;

- оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

7. Мероприятия в сфере охраны объектов культурного наследия

Историко-культурное наследие Дубровского района Брянской области включает 71 памятник археологии, архитектуры, истории и искусства. На территории района расположены 35 памятников археологии, 32 памятника истории и монументального искусства,  4 памятника градостроительства и архитектуры.

Объекты культурного наследия Дубровского района являются неотъемлемой частью культурного наследия Российской Федерации, каждый из них представляет уникальную ценность. В соответствии с законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" все объекты историко-культурного наследия подлежат обязательному сохранению как часть всемирного наследия.

Все недвижимые памятники являются особым видом имущества, поэтому для них устанавливаются ограничения прав владения, пользования и распоряжения. Таким образом, памятники истории и культуры представляют собой объекты градостроительной деятельности особого регулирования и несут важное ограничительное свойство для проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. Размещение и статус объектов историко-культурного наследия в значительной степени влияет на решение вопросов в отношении развития и эксплуатации инфраструктуры, связанной с объектами культурного наследия.

Основная проблема сохранения историко-культурного наследия Дубровского района заключается в недостаточной эффективности государственного и общественного контроля за состоянием объектов. Значительная часть памятников историко-культурного наследия Дубровского района, 22 памятника, почти треть от всех имеющихся, находится в неудовлетворительном состоянии. 6 курганных могильников и средневековых городищ находятся в аварийном состоянии вследствие хозяйственной деятельности человека.

Основные факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние объектов культурного наследия:

- застройка и размещение на территории памятников различных производств;

- загрязнение окружающей среды;

- эрозия почвы и распашка земель;

- нарушение ландшафта (несогласованные отводы участков земель под строительство, в т.ч. на территории усадебных комплексов; бесконтрольная вырубка садово-парковых ансамблей).

Проектные предложения

В соответствии с задачами «Стратегии социально-экономического развития Брянской области» в качестве целевых показателей развития региона названы такие мероприятия, как сохранение культурного наследия региона, развитие культурного потенциала, создание единого культурного пространства. Одними из основополагающих задач для развития данного направления являются строительство и реконструкция учреждений культуры, сохранение памятников археологии и истории, развитие музейного дела. «Стратегия социально-экономического развития Брянской области» предусматривает проведение мероприятий по развитию культуры, таких как сохранение и использование недвижимых памятников истории и культуры, в том числе активизацию археологических исследований, использование памятников истории и культуры и мемориальных комплексов в развитии культурного туризма.

Для реализации положений «Стратегии социально-экономического развития Брянской области» в сфере сохранения историко-культурного наследия и использования его потенциала необходимо проведение следующих мероприятий на территории Дубровского района:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Органы местного самоуправления муниципального района содействуют осуществлению органами местного самоуправления поселений в осуществлении рекомендуемых мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах поселений, а именно:

- сохранение и использование недвижимых памятников истории и 
культуры, мониторинг их состояния;

- разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление, учёт и дальнейшее изучение объектов историко-культурного наследия;

- представление вновь выявленных памятников архитектуры, археологии для включения в единый государственный реестр, распространение на их территории режима использования земель историко-культурного назначения;

- консервация памятников истории и культуры, находящихся в аварийном состоянии, благоустройство прилегающей территории, проведение первоочередных неотложных противоаварийных и реставрационных работ с участием специалистов-реставраторов.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия …» (№73-ФЗ) историческим поселением может считаться любое, имеющее в своих границах хотя бы один объект культурного наследия. Схемой территориального планирования Дубровского района предлагается рассмотреть вопрос о возможности придания статуса «исторических» следующим населенным пунктам: д. Голубея, с. Рековичи, с. Трехбратское.

В дальнейшем, Схемой территориального планирования предлагается разработать комплексную программу по сохранению, использованию, охране объектов историко-культурного наследия. При разработке данной программы следует проявить особое внимание к возможности восстановления усадьбы «Трехбратское», церкви Спаса Преображения в с. Рековичи.

Схемой территориального планирования Дубровского муниципального района предлагается определить категории государственной охраны для всех памятников истории и культуры, расположенных на территории  района. Исключение может быть составлено для некоторой части памятников археологии и градостроительства и архитектуры, находящихся в стадии изучения и определения их исторической ценности.

8. Мероприятия по развитию рекреационного комплекса

Основной задачей территориального планирования в области развития туризма и инфраструктуры для отдыха является определение рекреационно-туристического потенциала муниципального образования, возможностей его использования, с учетом существующих и проектируемых объектов социально-бытовой, транспортной и других инфраструктур.

Древняя история района, уникальные памятники археологии, архитектуры и истории, народные традиции создают достаточно предпосылок для развития туристического потенциала района. Объекты туристского показа, расположенные на территории района, способны удовлетворять духовные потребности туристов, содействовать восстановлению их здоровья и развитию физических сил, способствовать увеличению объема оказываемых туристско-экскурсионных услуг на территории района. Однако в настоящее время туристический потенциал района практически не задействован, а рынок туристских услуг – не развит.

Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего туризма и рекреации, являются:

- Неразвитая туристская инфраструктура - набор имеющихся учреждений и организаций туристической инфраструктуры и их мощность незначительна;

- Значительный моральный и физический износ существующей материальной базы, отсутствие специализированных транспортных средств (туристских экскурсионных автобусов), отсутствие с современным уровнем комфорта и обслуживания;

- Отсутствие в районе благоприятных условий для инвестиций в средства размещения туристов и иные объекты туристской индустрии;

- Отсутствие квалифицированных кадров в сфере туристской индустрии;

- Отсутствие целенаправленной рекламы туристских возможностей региона.

Развитию туризма на территории Дубровского района препятствует ряд специфических причин:

- Отсутствие узнаваемого образа района, позиционируемого в контексте уникальности его природных  и историко-культурных объектов;

- Недостаточное информационное освещение внутриотраслевой деятельности – богатый событийный ряд слабо представлен, информация разрознена и малодоступна как для туристов – гостей района, так и для местных жителей;

- Отсутствие общедоступной туристской и справочной информации;

- Отсутствие научных и достоверных статистических данных, результатов маркетинговых исследований, позволяющих прогнозировать развитие туристского рынка, оценивать меняющийся потенциал развития туризма и состояние туристских ресурсов;

- Отсутствие системы подготовки туристских кадров и, как следствие, дефицит квалифицированных кадров, способных формировать рыночную модель развития туризма;

- Слабый сервис предприятий гостеприимства (ресторан, кафе), отсутствие гостиниц;

- Отсутствие межрегиональных туристских связей.

Между тем, при проведении крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в районе возможно размещение объектов отдыха и туризма следующих категорий:

- международного туризма (в основном для граждан Белоруссии и Украины);

- отдыха и туризма для жителей соседних районов, а также г. Брянска;

- отдыха и туризма, предназначенного для населения района (внутреннего).

Необходимо оптимизировать использование уже существующего туристического потенциала, выполнить ряд кратко- и среднесрочных проектов, дополняющих этот потенциал.

Проектные предложения

Мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса следует разделить на несколько основополагающих направлений, реализация которых должна помочь Дубровскому району сформировать новый туристский продукт, отвечающий потребностям и возможностям населенных пунктов и района, а также основным тенденциям развития туризма. Программные мероприятия по развитию комплекса включают в себя такие направления, как:

- Продвижение образа Дубровского района как благоприятного для туризма. Информационное обеспечение туристско-рекреационного комплекса.

- Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма.

- Создание благоприятных условий для развития туризма.

- Подготовка кадров.

Продвижение образа Дубровского района как благоприятного для туризма. Информационное обеспечение туристско-рекреационного комплекса

Создание и продвижение привлекательного образа Дубровского района на туристском рынке является одной из первоочередных задач. Необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению уникальных культурно-исторических объектов района (усадьба Трехбратское, древняя церковь Спаса Преображения в с. Рековичи, памятники археологии в долине р. Десна), информационному обеспечению уникальных объектов, созданию туристско-рекреационной инфраструктуры.

Первым шагом для реализации данных задач следует назвать разработку комплексной программы по восстановлению объектов туристского интереса и созданию туристско-рекреационной инфраструктуры. Следующим этапом продвижения туристского образа Дубровского района должны стать активные рекламные компании с привлечением частного бизнеса, государственно-частного партнерства. Первоочередная цель данного этапа – продвижение района на региональном туристском рынке.

В дальнейшем необходимо продвижение туристского бренда района на российском рынке туризма, что в обязательном порядке требует создание полноценного Интернет-сайта, содержащего подробную информацию о природных ресурсах и историко-культурных достопримечательностях. Также данная справочная информация должна быть представлена в виде подробных печатных информационных материалов: путеводителей, хронологий событийных мероприятий и т.п.

Параллельно с данными мероприятиями необходимо развитие инфраструктуры для рекреации местного населения. Комплексная программа должна включать в себя мероприятия по созданию благоустроенных мест отдыха для населения района, организации и поддержке существующих мероприятий культурно-массового отдыха.

Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма

Одним из первоочередных мероприятий в развитии туристско-рекреационного комплекса района является строительство объектов гостиничного сервиса. Схемой территориального планирования Брянской области проектируется строительство мотеля в с. Алешня, у магистральной дороги Брянск-Рославль. На территории Дубровского района может быть перспективным создание дополнительных средств размещения гостей района, инфраструктуры предприятий общественного питания, транспортных предприятий, специализирующихся на туристских перевозках.

Для эффективности поэтапного развития требуется разделить территорию района на несколько разнообразных туристских зон, которые при необходимости можно развивать отдельно. Разделение на подобные туристские зоны должно исходить из таких соображений, как транспортная и пешеходная доступность прилежащих объектов, сроки создания базовой туристской инфраструктуры, спрос на туристском рынке, социальное восприятие природных и историко-культурных объектов. В качестве таких исходных зон предлагается выделить зоны рекреации с устоявшимися туристскими потоками – поселок Дубровка, поселок Сеща с перспективой реконструкции прилежащей к нему усадьбы «Трехбратское», с. Рековичи, д. Бочары.

Создание условий для развития туризма

Помимо формирования и популяризации Дубровского района на туристском рынке региона и страны, создания объектов туристско-рекреационной инфраструктуры необходимо проведение также следующих мероприятий:

- содействие продвижению инвестиционных проектов в соответствии с законодательством о предоставлении государственной поддержки разработки и реализации инвестиционных проектов, а также законодательством о государственной поддержке малого предпринимательства на территории района;

- организация участия в крупных межрегиональных, российских, международных туристских выставках под единым региональным туристским стендом;

- бюджетное финансирование проектов на условиях конкурсного размещения заказов, а также в рамках текущих расходов бюджета;

- финансирование строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, имеющей непосредственное отношение к индустрии туризма, из бюджета строительства объектов социальной инфраструктуры;

- активизация работы по участию в федеральных и областных целевых программах.

Для развития туризма следует определить ряд основных направлений для модернизации и реконструкции объектов рекреации:

- развитие туристской инфраструктуры на водохранилище на р. Сеща в окрестностях п. Дубровка и п. Сеща;

- восстановление усадьбы «Трехбратское»;

- реконструкция церкви Спаса Преображения в с. Рековичи;

- расширение пансионата «Салынь», строительство новых баз отдыха в окрестностях водохранилища на р. Ивот;

- развитие туристской инфраструктуры на водохранилище р. Огородня.

## 9. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортная система Дубровского района как совокупность путей сообщения, представлена тремя видами транспорта – автомобильным, железнодорожными и трубопроводным. На территории района отсутствуют объекты воздушного и водного транспорта.

Район имеет выгодное транспортно-географическое положение и развитую транспортную сеть. По территории района осуществляются транзитные транспортные связи между Орловской, Брянской и Смоленской областями Российской Федерации, а по их территориям – с Белоруссией и со странами западной Европы.

По территории Дубровского района проходит транспортный коридор, включающий ж/д линию Орел – Брянск – Смоленск и автодорогу федерального значения А-141 «Орел – Брянск – Смоленск – граница Республики Беларусь». Обслуживание  проходящей по территории района железнодорожной линии ведет Брянское отделение Московской железной дороги.

Сложившейся системе расселения соответствует развитая сеть автомобильных дорог, связывающая практически все сельские поселения с областным и районным центром. С областным центром район связан железной дорогой через ст. Жуковка и автомобильной трассой. Расстояние от г. Брянска до п. Дубровка составляет 80 км.

Проектные предложения

Для разработки мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Дубровского района учитывались следующие материалы:

- проект «Схема территориального планирования Брянской области»,

- «Стратегия социально-экономического развития Брянской области до 2025 г.»,

- «Программа социально-экономического развития Брянской области на 2009-2013 гг.»,

- «Концепция развития автомобильных дорог Брянской области на 2008-2015 гг.».

Учитывая, что транспортно-географическое положение района является его конкурентным преимуществом, способствующим развитию экономики района, перспективное развития транспортной системы района в первую очередь должно быть направлено на усиление его транзитного потенциала, за счет реконструкции дорожного полотна и роста качества и количества сервисного обслуживания.

Развитие транспортной системы Дубровского района должно быть направлено также на укрепление опорной дорожной сети на основе существующих автомобильных дорог со строительством соединительных участков параметров дорог III – IV категории и реконструкцией существующей сети автомобильных дорог.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог;

- увеличение финансового обеспечения на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, в первую очередь повышение качества дорожного полотна;

- развитие сервисного обслуживания;

- развитие сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских администраций.

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта.

Обеспечение функционирования транспортного северо-западного широтного коридора должно осуществляться на уровне Российской Федерации. Основные мероприятия должны предусматривать совершенствование организационно-технологических процессов, в частности, расширение скоростного пассажирского движения на железнодорожном транспорте и проведении реконструктивных мероприятий по повышению технико-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-141 «Орел – Брянск – Смоленск – граница Республики Беларусь».

В рамках реализации «Концепции развития автомобильных дорог Брянской области на 2008-2015 гг.» и «Схемы территориального планирования» на первую очередь (до 2015 года) планируется реализация следующих мероприятий:

Автомобильные дороги

- Реконструкция трассы А-141 «Орел – Брянск – Смоленск – граница Республики Беларусь».

- Строительство автомобильной дороги  «Рябчи – Сетинка» (2014 год).

- Строительство сельских дорог в рамках программы развития автомобильных дорог Брянской области:

- «Брянск-Смоленск» - Забелизна» (2012 год);

- «Давыдчичи - Дубровка» (2013 год).

Пассажирский транспорт

- Обновление парка автобусов.

- Открытие беспересадочных автобусных маршрутов между центрами сельских поселений.

Сервисное обслуживание и благоустройство автодорог

- Обход п. Сеща (2010-2015 гг.).

- Строительство дополнительных автозаправочных станций и станций технического обслуживания.

Безопасность на дорогах

- Проведение профилактики ДТП, просветительская работа.

- Оборудование очагов аварийности камерами наблюдения.

- Установка  в местах концентрации ДТП дополнительных дорожных знаков, светофоров и «лежачих полицейских».

До конца расчетного срока планируется реализация следующих мероприятий:

Автомобильные дороги

- Реконструкция дороги «Брянск – Смоленск» - Клетня».

Сервисное обслуживание и благоустройство автодорог

- Строительство пересечения автодорог «Брянск – Смоленск» и  «Брянск – Смоленск» - Клетня».

- Строительство пересечения автодорог «Брянск – Смоленск» и  «Брянск – Смоленск» - Дубровка – Рогнедино».

- Строительство дополнительных автозаправочных станций и станций технического обслуживания.

- оборудование автодорог регионального значения недостающими дорожными знаками, сигнальными столбиками и съездами с твердым покрытием.b

10. Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития территории, её инвестиционной привлекательности. Наряду с развитием инженерной инфраструктуры, существует необходимость проведения энергосберегающих мероприятий в части экономии природного газа, воды и электроэнергии, мероприятий по утеплению конструкций зданий.

10.1. Водоснабжение

На территории района имеется ряд проблем с водоснабжением, таких как несоответствие воды санитарным нормам, общая изношенность сети водопровода, нерациональное использование воды. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 60% поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения района питьевой водой нормативного качества. Отсутствует необходимый комплекс очистных сооружений, не обеспечивается полное обеззараживание и очистка воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды.

В жилищно-коммунальном хозяйстве с учетом прогноза некоторого снижения численности населения и намечаемых реформ произошло уменьшение забора свежей воды.

Во всех населенных пунктах необходимо проведение комплекса мероприятий по развитию систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию скважин, водонапорных башен, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. Водозабор необходимо производить из наиболее защищенных от загрязнения водоносных горизонтов.

Из-за изношенности водопроводных сетей, несовершенства запорной арматуры утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения потери составляют в среднем 7,0 % забираемой воды в год.

Для населения возможно снижение удельного водопотребления (порядка 30%) за счет установки счетчиков воды, оплаты по фактическому потреблению воды.

- На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды.

- Для поселков городского типа, сельских населенных пунктов усредненные нормы водопотребления принимается на I очередь (до 2015 г.) 150 л/сут., на расчетный срок (2030 г.) принимается норма 180 л/сут., согласно СНиП 2.04.02-84*.

- Для населения района на  I очередь (до 2015 г.) численностью 20 тыс. человек (базовый сценарий развития демографической ситуации), при условии полного обеспечения жителей централизованным водоснабжением, расчетный расход воды составит 3000 м3/сут. На расчетный срок (до 2030 г.) для населения района численностью 18,5 тыс. человек (базовый сценарий развития демографической ситуации) при условии полного обеспечения жителей централизованным водоснабжением, расчетный расход воды составит 3330 м3/сут.

- Проектные предложения

Мероприятия на 1 очередь

- Проведение мероприятий по общему улучшению качества воды. Обеспечение полного обеззараживания и очистки воды, внедрение современных технологий очистки. Оснащение всех водозаборов устройствами водоподготовки для соответствия воды стандартам качества в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Разработка технико-экономического обоснования по расширению сетей водоснабжения в населенных пунктах.

- Поиск и оценка новых подземных источников водоснабжения.

- С целью определения потребности населения в воде, необходимо произвести расчет водопотребления и проектирование сетей водоснабжения.

- Применение в строительстве сетей современных технологий и материалов, в том числе труб из полимерных материалов, что приведет к  увеличению нормативного срока службы сетей и улучшению качества подаваемой к потребителям воды.

- Установка счетчиков потребления воды в подключаемых к водопроводной сети домовладениях, а также плановая их установка в уже подключенных к сети домовладениях, позволит сократить нагрузку на водопроводную систему, а также в целом приведет к экономии воды и электроэнергии.

- Замена 0,7 км водопроводной сети в Рековичском сельском поселении.

- Очистка, а также плановый ремонт водопроводных сетей.

- В населенных пунктах района замена шахтных колодцев на  мелкотрубчатые колодцы.

- Обустройство зон санитарной охраны водозаборов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых водозаборов и реконструкция существующих. Освоение разведанных источников воды.

- Полная замена ветхих участков водопровода.

- Внедрение на производственных предприятиях систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды.

- Расширение существующей водопроводной сети в населенных пунктах района.

- Реконструкция сетей водопровода с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды.

10.2. Водоотведение

- Происходит интенсивное загрязнение поверхностных вод. В результате водоемы становятся непригодными для бытовых и рекреационных целей,  сельскохозяйственного водоснабжения. Обостряется санитарно-эпидемиологическая обстановка.

- Недостаточная эффективность и производительность имеющихся очистных сооружений влечет низкое качество очистных стоков.

- Из-за отсутствия ливневой канализации происходит повышение уровня грунтовых вод, загрязнение водоемов и источников питьевой воды, подтопление улиц населенных пунктов, скапливающаяся вода мешает движению транспорта.

- Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Большинство канализационных очистных сооружений эксплуатируется 25 – 30 и более лет и требует срочной реконструкции. Вследствие этого неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку.

- Удельное среднесуточное водоотведение на одного жителя в населенных пунктах приняты согласно СНиП 2.04.02-85, равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

- В целом по району, при условии полного обеспечения жителей централизованной канализационной сетью, расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков на I очередь (до 2015 г.) составит 1400 м3/сут, на расчетный срок (до 2030 г.) составит 1554 м3/сут. Во всех населенных пунктах необходимо развитие систем водоотведения, включая строительство очистных сооружений,  насосных станций, канализационных сетей.

- Проектные предложения

- Мероприятия на 1 очередь

- Разработка технико-экономического обоснования и проектных решений по строительству в населенных пунктах систем канализации и очистных сооружений.

- Проектирование и строительство очистных сооружений Дубровского филиала ОАО «Брянскспиртпром».

- Проектирование и строительство очистных сооружений банно-прачечного комбината ООО «МУЖКХ Дубровского района».

- Реконструкция очистных сооружений ООО «Мясокомбинат Дубровский».

- Реконструкция очистных сооружений ООО ТД «Дубровкамолоко».

- Реконструкция очистных сооружений в/ч 33712.

- Ремонт канализационного коллектора в пгт. Дубровка.

- Ремонт канализационного коллектора в п. Сеща.

- Ремонт канализационного коллектора в п. Пеклино.

- Полный отказ от сброса неочищенных сточных вод.

- Замена аварийных участков сети в населенных пунктах района.

- Организация вывоза стоков из населенных пунктов, в которых отсутствуют сети канализации.

- Все очистные сооружения и канализационные сети должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Очистные сооружения должны иметь технологию глубокой очитки сточных вод.

- Для объектов животноводческих комплексов необходимо строительство систем канализации. Навозная жижа должна храниться в бетонных сборниках, чтобы исключить попадания в подземные и поверхностные грунтовые воды. Далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство новых локальных очистных сооружений промышленных предприятий.

- Расширение канализационной сети и строительство новых очистных сооружений в населенных пунктах района.

- Строительство ливневой канализации в пгт. Дубровка, п. Сеща, п. Пеклино.

- Перекладка сетей канализации района со сверхнормативным сроком эксплуатации.

10.3. Электроснабжение

- Средняя загруженность КТП Дубровского района составляет 85%. Существующая система электроснабжения в целом удовлетворяет потребности Дубровского района в обеспечении электроэнергией. В настоящее время в районе наблюдается рост потребления электроэнергии, как со стороны промышленных потребителей, так и со стороны коммунально-бытовых потребителей. В перспективе, износ ТП в районе будет увеличиваться, необходимо принять меры к постепенной замене, исчерпавшего ресурс, оборудования, чтобы исключить перебои в поставке электроэнергии потребителям. Необходимо снижение потерь при передаче, трансформации и потреблении.

- Энергосистема Дубровского района сохранит в будущем зависимость от энергосистемы Брянской области.

- Общая изношенность электрических сетей становится причиной отключения энергоснабжения и теплоснабжения домов в зимний период.

- Проектные предложения

Мероприятия на 1 очередь

- Разработка технико-экономического обоснования по строительству новых ТП и дальнейшему расширению сети покрытия в Дубровском районе.

- Замена изношенных электрических сетей района.

- Внедрение энергосберегающих технологий для коммунально-бытовых потребителей, в том числе энергосберегающего освещения.

- Мероприятия по снижению уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении.

Мероприятия на расчетный срок

- Сокращение потребления электроэнергии промышленными потребителями за счет перехода на более экономичное и энергоэффективное оборудование.

- Строительство отдельных ТП для котельных, водонапорных башен.

10.4. Газификация

- Уровень газификации Дубровского района в целом составляет 78%. Все котельные района работают на природном газе. Сохраняются высокие темпы газификации населения района. К существующей газовой сети постоянно подключаются новые домовладения. Газификация является значительным фактором для развития индивидуального автономного отопления.

- Для устойчивого развития  сельских поселений требуется дальнейшая газификация населенных пунктов района, строительство новых газопроводов.

- В Рековичском сельском поселении необходимо обеспечить центральным газоснабжением 34 домовладения (с. Рековичи – 12 домовладений, д. Голубея – 22 домовладения), в Дубровском городском поселении 6 домовладений (д. Давыдчи), в Рябчинском сельском поселении 10 домовладений (с. Рябчи – 5 домовладений, д. Сетинка – 5 домовладений), в Сергеевском сельском поселении 4 домовладения (д. Алешинка), в Сещинском сельском поселении 19 домовладений  (д. Глинка – 8 домовладений, д. Кутец – 11 домовладений).

- Проектные предложения

Мероприятия на 1 очередь

- Расширение сети уличного газопровода в с. Рековичи. Прокладка 2,8 км газопровода низкого давления.

- Прокладка 8,1 км газопровода высокого давления и 2,1 км газопровода низкого давления в д. Голубея.

- Расширение сети уличного газопровода в д. Давыдчи. Прокладка 0,7 км газопровода низкого давления.

- Расширение сети уличного газопровода в с. Рябчи. Прокладка 1 км газопровода низкого давления.

- Прокладка 0,6 км газопровода низкого давления в д. Сетинка.

- Расширение сети уличного газопровода в с. Алешинка. Прокладка 0,35 км газопровода низкого давления.

- Прокладка 1,6 км газопровода низкого давления в д. Глинка.

- Прокладка 2 км газопровода низкого давления в д. Кутец.

- Расширение сети уличного газопровода в пгт. Дубровка. Прокладка 12 км газопровода низкого давления.

10.5. Теплоснабжение

- Техническое состояние котельных района оценивается как удовлетворительное. Наблюдается значительная изношенность тепловых сетей – 44%, что ведет к тепловым потерям, утечкам теплоносителя, а так же в перспективе может привести к аварийному отключению жилых домов, социально значимых объектов, объектов инфраструктуры. Целесообразны мероприятия по переходу потребителей на индивидуальное газовое отопление. Значительным фактором в развитии индивидуального отопления является газификация района.

- Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с  утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10 – 15%.

- Котельная №1 ОАО «Брянские коммунальные сети»  введена в эксплуатацию в 1982 году, количество генерирующих агрегатов – 6, обеспечивает теплом 5 социально значимых объектов: Дубровская средняя школа №1, детский сад №1,  Администрация Дубровского района, ОВД Дубровского района, Музыкальная школа.

- Проектные предложения

Мероприятия на 1 очередь

- Внедрение приборов учета потребления тепловой энергии.

- Мероприятия по переходу потребителей на автономное газовое отопление.

- Замена 2,40 км изношенных тепловых сетей в Дубровском городском поселении.

- Замена 0,04 км изношенных тепловых сетей в Пеклинском сельском поселении.

- Замена 2,16 км изношенных тепловых сетей в Сещинском сельском поселении.

- Реконструкция котельной №1 в п. Дубровка.

- Реконструкция котельных №1 и №2 в п. Сеща.

- Плановый ремонт и реконструкция тепловых сетей, с использованием эффективных теплоизоляционных материалов (предварительно изолированные трубопроводы), замена изношенных участков.

- Дальнейшая газификация населенных пунктов, способствующая увеличению домовладений с автономным отоплением.

- Использование энергосберегающих технологий.

Мероприятия на расчетный срок

- Использование в строительстве современных теплоизоляционных материалов, для эффективного утепления ограждающих конструкций, что в перспективе даст экономию  энергоносителей.

- Модернизация существующих котельных, с целью увеличения их КПД.

- Расширение сети централизованного отопления в п. Дубровка, с использованием эффективных теплоизоляционных материалов.

10.6. Средства связи и телекоммуникации

- Основным оператором проводной связи в Дубровском районе  является Брянский филиал ОАО «Центртелеком». Также, услуги по использованию сотовой связи предоставляют ОАО «ВымпелКом» (товарный знак «Билайн»), ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (товарный знак «МТС»), ОАО «МегаФон» (товарный знак «Мегафон») и ЗАО «Смоленская сотовая связь» (товарный знак «TELE2»).

- В последние годы за счет ввода в эксплуатацию новых базовых станций увеличилась зона покрытия операторов сотовой связи, по этой причине снизилась потребность в расширении абонентской базы фиксированной связи. Однако, проводная телефонная линия позволяет обеспечить население района не только стабильной телефонной связью, но и, относительно дешевым по стоимости, высокоскоростным доступом к сети «Интернет»,  с использованием технологии ADSL.

- В ряде населенных пунктов уровень приема основных телевизионных каналов остается неудовлетворительным.

- Проектные предложения

Мероприятия на 1 очередь

- Создание в Дубровском районе на базе отделений связи пунктов коллективного доступа к сети «Интернет».

- Переход на цифровые АТС.

- Развитие волоконно-оптических линий связи, для обеспечения доступа населения района к сети «Интернет» на высокой скорости соединения, развитие технологии «IP телефония».

- Развитие рынка услуг телефонной связи, расширение сети и подключение новых абонентов.

- В крупных населенных пунктах, следует развивать системы кабельного телевидения, для предоставления населению большего пакета каналов с уверенным уровнем приема.

- Мероприятия по увеличению числа компаний, предоставляющих доступ в сеть «Интернет».

- Подготовка к переходу на цифровое вещание.

- Развитие сетей, основанных на технологии беспроводного доступа в сеть «Интернет».

11. Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Территория района находится в зоне умеренного загрязнения атмосферы. Доля выбросов от стационарных источников загрязнения Дубровского района в разрезе Брянской области составляют 17 %.

В целом наблюдается динамика уменьшения количества выбросов от стационарных источников и увеличение выбросов на автомагистралях, что связано с ежегодным увеличением автопарка.

Санитарное состояние водных объектов

На территории района располагается 13 открытых поверхностных водоемов, ежеквартальный лабораторный надзор за которыми осуществляет ЦГСЭН. В период высоких температур обследование зон рекреации проводятся еженедельно.

По химическим анализам пробы воды не соответствуют нормам по запаху и растворенному кислороду. По бактериологическим показателям вода является неблагополучной. Почти ежегодно купание в открытых водоемах запрещается. Вода из поверхностных водоемов для питьевых целей не используется.

В местах отсутствия водоупора существует опасность загрязнения водоносных горизонтов.

Санитарная очистка территории и состояние почвенного покрова

В Дубровском районе стоит острая необходимость в строительстве двух типовых полигонов твёрдых бытовых отходов в пгт. Дубровка и в п. Сеща.

В связи с удаленностью сельских населенных пунктов от райцентра создаются значительные трудности и материальные затраты по сбору и доставке ТБО на полигон, что приводит к образованию несанкционированных свалок в прилегающих территориях.

Загрязнение грунтов нефтепродуктами на территории воинской части 33712 в п. Сеща создает потенциальную угрозу загрязнения девонских водоносных горизонтов из-за отсутствия водоупора.

Общая оценка эколого-гигиенической обстановки на территории района

Для поддержания стабильной экологической обстановки в районе планомерно проводятся мероприятия программы «По охране территории Брянской области от заноса и распространения заразных болезней животных из иностранных государств на 2006-2009 годы» и программы «Обращение с биологическими отходами на территории Брянской области в 2007-2009 годы».

Экологическая обстановка определяется действием двух разнонаправленных факторов: неблагоприятного антропогенного воздействия на окружающую среду и восстанавливающего эффекта тех природных условий, в которых находится территория района.

Существующую техногенную нагрузку на территорию района следует оценивать как среднюю, ввиду среднего уровня индустриализации промышленности. Фоновое загрязнение атмосферы не превышает допустимые уровни и не представляет угрозы здоровью населения; загрязнение почв оценивается как допустимое, носит преимущественно локальный характер и приурочено к промышленным и транспортным территориям.

Основные экологические проблемы района:

- отсутствие типовых полигонов в н.п. Дубровка, н.п. Сеща и мусоросортировочных станций;

- значительный износ канализационного коллектора в н.п. Дубровка, н.п. Сеща, н.п. Пеклино;

- отсутствие очистных сооружений в филиале «Дубровский ОАО «Брянскспиртпром», очистных сооружений банно-прачечного комбината ООО «МУЖКХ Дубровского района»;

- значительный износ водопроводных разводящих сетей (более 70%);

- предаварийная ситуация на гидротехнических сооружениях – пруд н.п. Сергеевка, пруд н.п. Старое Колышкино,

- недостаточность специализированной техники и оборудования, что затрагивает все стадии по обслуживанию объектов водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми бытовыми отходами, начиная с их сбора, транспортировки и заканчивая складированием, утилизацией, уплотнением и изоляцией;

В целом, экологическая ситуация на территории муниципального образования «Дубровский район» оценивается, как средней напряженности.

На текущий период эколого-гигиеническое состояние территории следует оценивать как среднее и достаточно стабильное и не являющееся ограничением для дальнейшего развития. Критических экологических ситуаций нет, но проблемы, требующие решения, имеются:

  - не все источники выбросов вредных веществ в районе оснащены пылегазоулавливающими устройствами, не все предприятия имеют разработанные и согласованные тома ПДВ.

- проблема рационального использования ГТС, а также ухудшение их технического состояния;

- недостаточное количество вносимых органических удобрений приводит к обеднению почвенного покрова. Уменьшение содержания в почве гумуса приводит к ее уплотнению и все в целом к уменьшению урожайности;

- на территории района не проводится регулярных наблюдений за состоянием почвенного покрова. Существующая система санитарной очистки территории неэффективна и способствует образованию несанкционированных свалок;

- животноводческие объекты, расположены в водоохранных зонах, поэтому необходим вынос их из этих объектов;

- отсутствие очистных сооружений приводит к сбросу неочищенных хозяйственно - фекальных сточных вод на рельеф местности;

  - недостаточность специализированной техники и оборудования, что затрагивает все стадии по обслуживанию объектов водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми бытовыми отходами, начиная с их сбора, транспортировки и заканчивая складированием, утилизацией, уплотнением и изоляцией;

  - значительный износ канализационного коллектора в н.п. Дубровка, н.п. Сеща, н.п. Пеклино;

  - значительный износ водопроводных разводящих сетей (более 70%) на территории района приводит к ухудшению качества питьевой воды.

Проектные предложения

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению городских территорий.

Мероприятия по рациональному природопользованию на расчетный срок

- разработка томов ПДВ для предприятий района, которые не имеют проекты;

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий с выводом из них жилой застройки;

- организация санитарно-защитных зон, охранных коридоров от магистралей федерального и регионального значения, магистральных трубопроводов;

- строительство типового полигона ТБО в н.п. Дубровка, н.п. Сеща;

- установка мусоросортировочной станции в н.п. Дубровка, н.п. Сеща

- разработка проекта системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного стационарными предприятиями:

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов

Мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения водных объектов:

- ликвидация несанкционированных свалок в водоохранных зонах и прибрежной полосе;

- реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений в н.п. Сергеевка и н.п. Старое Колышкино;

- строительство очистных сооружений для сельских поселений;

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, создание проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения 1, 2 и 3 поясов;

- вынос животноводческих ферм из водоохранных зон рек;

- организация сбора, отведения и очистки поверхностного стока с автомобильных дорог, сельскохозяйственных земель, а также с городских и сельских территорий;

- отсутствие очистных сооружений в филиале «Дубровский ОАО «Брянскспиртпром», очистных сооружений банно-прачечного комбината ООО «МУЖКХ Дубровского района».

Мероприятия по охране почвенного покрова

- создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного освоения для предотвращения эрозии почв;

- озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращению их дальнейшего развития.

Мероприятия по санитарной очистке территории

- рекультивация несанкционированных свалок;

- обеспечение населенных пунктов контейнерами для сбора мусора и организация своевременного вывоза бытового мусора с территорий населенных пунктов;

- выполнение мероприятий по приведению скотомогильников в соответствие ветеринарными правилами (оканавливание, огораживание, установка шлагбаумов).

Мероприятия по охране населения от радиоактивного излучения

- ежегодное проведение мониторинга радиационного фона;

- проведение контроля за правильной эксплуатацией источников радиоактивного излучения;

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения.

12. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

На сегодняшний день на территории Дубровского района имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях. В целях дифференцированного подхода к планированию предупредительных мероприятий осуществляется зонирование территории по критериям природного и техногенного рисков.

Природные и природно-техногенные опасные процессы и явления

Риски возникновения землетрясения отсутствуют. Риски обрушения зданий и сооружений маловероятны. На территории Дубровского района существуют риски подтопления сельскохозяйственных угодий. Согласно статистике, за период 2005-2009 гг., подтоплений на территории района не было.

Населенных пунктов и объектов экономики, попадающих в зону подтопления в период весеннего половодья на территории района нет.

На территории района существует риск возникновения лесных пожаров. Количество очагов лесных пожаров и их площадь прогнозируется на уровне средних многолетних значений.

Продолжительность пожароопасного сезона в лесах и на торфяниках области обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды:

- конец апреля, первая половина мая: связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов;

- третья декада июня, первая декада июля: начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод;

- август-сентябрь: посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона.

Населенных пунктов, важных объектов экономики, которые могут оказаться в зоне высокой пожарной опасности на территории района нет.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера зависят от климатических особенностей конкретного года.

Техногенные источники опасности в промышленности на объектах ЖКХ и на транспорте

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны следующие события.

Промышленные аварии и катастрофы

Радиоактивно опасные объекты

На территории района отсутствуют ядерно- и радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС.

Согласно Карте плотности загрязнения 137Cs сельскохозяйственных и лесных земель Брянской области территория Дубровского района по уровню загрязнения относится к зоне с содержанием 137Cs менее 1 Ки/км2.

Химически опасные объекты экономики (ХОО)

На территории района имеется один ХОО 4 класса опасности – ОАО «Дубравкамолоко», расположенный в промышленной зоне на западной окраине пгт. Дубровка по адресу: ул. Победы, 21а.

За последние 5 лет аварий на производстве не происходило. При возникновении аварии на ХОО зона поражающих факторов не выходит за пределы территории опасного объекта.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

По территории Дубровского района проходит участок магистрального газопровода «Брянск-Смоленск». Его протяженность по территории района составляет 81,2 км.

В период 2005-2009 гг. аварий на газопроводе не происходило. Запорная арматура отсутствует. Населенных пунктов, попадающих в зону ЧС на территории района нет.

Гидротехнические сооружения

На территории района имеется 17 гидротехнических сооружений (ГТС), из них наиболее крупные:

- Дубровский ДСПМК, Дубровский район, п. Дубровка, общий объем 1430 тыс. м3;

- СПК «Ленинец», Дубровский район, п. Алешенка, общий объем 450 тыс. м3;

- СПК «Сещенское», Дубровский район, п. Сеща, общий объем 440 тыс. м3.

Наиболее характерными нарушениями, при эксплуатации ГТС, являются нарушение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений, повреждение конструктивных элементов ГТС, неудовлетворительное техническое состояние водопропускных сооружений, гребней и откосов земляных плотин, отсутствие или недостаточность квалифицированной эксплуатационной службы гидротехнических сооружений. За период 2005-2009 гг., аварий на ГТС зафиксировано не происходило, при этом 7 ГТС могут привести к возникновению ЧС.

Опасные происшествия на транспорте

Автомобильный транспорт

Источником опасности на транспорте являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Большая часть происшествий происходит на переездах, перекрестках, магистралях из-за нарушения правил дорожного движения. Тенденция увеличения количества ДТП и количества людей, погибших и пострадавших в ДТП, связана и с резко возросшим количеством автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам, ослаблением персональной дисциплины участников дорожного движения, недостаточной пропускной способностью и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки на дорогах, неисправные светофорные перекрестки.

На территории района существует участок дороги с наиболее вероятным риском возникновения ДТП, который располагается на асфальтированной трассе А141 Орел-Смоленск (пропускная способность 1 000 автомобилей в сутки). Причиной возникновения ДТП на данном участке является износ дорожного покрытия и условия плохой видимости.

На территории района отсутствует стационарный пост ДПС.

Риск возникновения ДТП на областных и муниципальных трассах составляет 0,2.

Железнодорожный транспорт

На территории района находится железнодорожная станция «Дубровка»:

- категория опасности– взрывоопасное;

- класс опасности – 3.

На отрезке между п. Сеща и п. Дубровка существует аварийно-опасный участок дороги.

В период с 2005 по 2009 гг. аварий на объектах железнодорожного транспорта зафиксировано не было.

Воздушный транспорт

Согласно статистике за 2005-2009 гг. аварий на объектах воздушного транспорта не зафиксировано.

На территории района располагается аэродром «Сеща», на котором имеется 2 искусственных взлетно-посадочных полос, длиной 2 500 м. Аэродром расположен в 6 районе ПСО зоны управления воздушным движением Московского зонального центра единой системы организации воздушного движения.

Типы воздушных судов, принимаемых аэродромом: ИЛ-76, Ан-124, Ан-26, Ан-12. Возможная зона падения судов – аэродром «Сеща».

Трубопроводный транспорт

Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводном транспорте может быть подземная коррозия металла, брак при строительно-монтажных работах, внешнее механическое воздействие и коррозионное разрушение трубопроводов, нарушение мер безопасности при эксплуатации, выполнении ремонтных и строительных работ.

Возникновение аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)

В районе существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ. Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за значительного физического износа наибольшую опасность представляют следующие объекты:

- котельные;

- трансформаторные электрические подстанции;

- сети (тепловые, электрические и др.).

При возникновении на территории района аварий на объектах ЖКХ могут пострадать 2 населенных пункта: п. Дубровка и п. Сеща (1 769 домов с населением 11 300 человек).

Возникновение аварий на электросетях

На территории района существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на электро-энергетических системах и системах связи. Аварии возможны на всех сетях ЛЭП, в том числе ВЛ – 100, ВЛ – 35.. Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за значительного физического износа наибольшую опасность представляют следующие объекты:

- трансформаторные электрические подстанции;

- сети (тепловые, электрические и др.).

За последние пять лет (2005-2009 гг.) аварий на электросетях зафиксировано не было.

Пожарная безопасность

На территории Дубровского района расположено 62 пожарных гидранта, из них 50 в Дубровском городском поселении и 12 в сельских поселениях. Имеются пожарные водоемы: 25 в Дубровском городском поселении и 36 в сельских поселениях. Все подразделения пожарной охраны содержатся за счет средств субъекта. Маршруты эвакуации из зон возможных техногенных пожаров осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации Дубровского района №125 от 26.04.2008 г.

Биолого-социальные источники опасности

Вероятность возникновения инфекционной заболеваемости людей чрезвычайного характера в районе составляет менее 0,1. За период 2005-2009 гг. эпидемий на рассматриваемой территории зарегистрировано не было. Зон неблагоприятных по СЭП нет.

На территории Дубровского района расположено 12 скотомогильников, все они находятся в удовлетворительном состоянии. Все они несут опасность распространения возбудителей инфекционных болезней в случае их частичного или полного разрушения (подтопления).

ИТМ ГО

На территории Дубровского района отсутствуют муниципальные образования, а также организации, отнесенные к группе по ГО.

На территории района отсутствуют зоны возможных разрушений, возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения).

Население Дубровского района не эвакуируется в военное время. Защитные сооружения гражданской обороны отсутствуют.

Проектные предложения

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Для опасных производственных объектов (ОПО) обязательны:

- лицензирование деятельности;

- сертификация применяемых технических устройств на соответствие требованиям промышленной безопасности;

- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии;

- декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с Федеральным законом № 116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятой Госдумой 20.06. 1997 г.).

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территории от наводнений может включать:

- интенсивные мероприятия:

- некоторые специальные приемы снижения опасности наводнений.

- экстенсивные мероприятия:

- изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

- проведение защитных работ в период паводка;

- эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

- ликвидация последствий наводнения.

- предупредительные мероприятия:

- реконструкция существующих защитных сооружений.

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территорий от затоплений и подтоплений включает:

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- регулирование русел и стока рек;

- агролесомелиорацию.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в соответствии со ст. 100 Лесного кодекса):

- организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создают резерв горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон.

13. Функционально-планировочная система

Функциональное и территориальное зонирование, выполненное в проекте Схемы территориального планирования, отображает современное и перспективное использование территории Дубровского муниципального района. Зонирование территории района основывается на анализе сложившегося использования территории, характера природопользования и перспективных планов развития территории.

Существующие функциональные зоны выделены на основе анализа современного использования территории, характера природопользования. Зоны приоритетного функционального использования выделены с учётом следующих факторов:

  - фактического использования земли;

  - положения элементов территории в общей пространственной системе района;

  - градостроительной ценности территорий;

  - ограничений использования, определяемых различными природными и техногенными факторами (ООПТ, объекты культурного наследия, неблагоприятные природные условия, экологические факторы).

Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Элементами планировочной структуры района являются антропогенные каркасы и ландшафт. На части ландшафтной составляющей также могут выделяться крупные плоскостные антропогенные зоны.

Планировочные центры, подцентры составляют опорные точки антропогенного каркаса. К планировочным центрам на карте (схеме) отнесены центры  городских и сельских поселений, как структурообразующие элементы расселенческого каркаса. Также к планировочным центрам относятся  узловые развязки главных осей  транспортного каркаса, как правило, связанные с опорными узлами центров поселений или крупнейшими промышленными объектами, территориально удаленными от города или поселка.

Каркас расселения представляет собой, как правило, структурную дифференцированную сеть, в которой можно выделить основные исторические направления расселения - оси, преимущественно привязанные к  индивидуальным особенностям ландшафта, историческим путям сообщения. Ландшафт играет основополагающую роль в формировании любой антропогенной системы и оттого насколько гармонично складывается сочетание антропогенной и природной системы зависит жизнеустойчивость антропогенных систем и Системы в целом.

Каркас района строится на осевых связях между планировочными центрами, подцентрами и представляет собой линейные планировочные оси, основанные на транспортных путях сообщения: автомобильных и железных дорогах, речном транспорте.   Система планировочных каркасов многоуровневая  и опирается на аналогично дифференцированную систему планировочных центров, подцентров.

Каркасы (коридоры) инженерно-транспортных коммуникаций, проходя по территории района, могут влиять как на ограничения в развитии антропогенных структур, так и давать импульс для наращивания мощности и роста каркасов и структуры в целом.

Пространство, не занятое каркасами и планировочными центрами, условно относится к плоскостным планировочным зонам заполняющим его. Пространство заполняют функциональные зоны сохраненных ландшафтных территорий и территорий, освоенных народнохозяйственной деятельностью: территориями сельскохозяйственного назначения,  значительными по площади территориями крупнейших промышленных предприятий.

Пространственные планировочные структуры антропогенных каркасов районов обладают инерционностью развития и сохраняются значительно дольше, чем условия сформировавшие их. Это определяет необходимость проанализировать исторический процесс эволюции всех элементов планировочной структуры, определять главные движущие силы влияющие на формирование условий развития и деградации элементов структуры для данного района. На основании анализа и  выявления векторов строится прогноз дальнейшего развития планировочной структуры.

Общим подходом к выбору решений и перспективы развития должен стать принцип исторической преемственности уже сложившихся структур и принимаемых решений развития и модернизации, то есть каждый последующий этап формирования планировочной структуры должен развивать на новом уровне основные принципы, заложенные в предыдущем.

Дубровский район имеет четкую исторически сложенную планировочную структуру, в которой присутствуют дифференцированные структуры расселения, межрайонных и внутренних транспортных осей, образующих сложную взаимосвязанную систему.

Планировочная структура района на протяжении многовековой истории существенно не изменялась, за исключением административного деления и подчинения в разные периоды времени. Современное территориальное и административное положение района остается в своих прежних исторически сложенных рамках и его  можно назвать устоявшимся.

В настоящее время административное устройство района представлено 7-ю муниципальными образованиями со статусом муниципальных поселений из них одним городским – Дубровским городским поселением и 6-ю сельскими: Алешинское сельское поселение, Пеклинское сельское поселение, Рековичское сельское поселение, Рябчинское сельское поселение, Сергеевское сельское поселение, Сещинское сельское поселение.

Рисунок 13.1. Схема современного использования территории

На территории района выделено четыре основные группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования и особо охраняемые природные территории;

- зоны с особыми условиями использования территорий.

Таблица 13.1. Распределение земельного фонда Дубровского района

| Категория земель | Общая площадь, га | В собствен-ности граждан | В собствен-ности юр. лиц | В госуд. и муниципальной собственности | Доля в общем количестве земель, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли сельско-хозяйственного назначения | 89066 | 53128 | 692 | 35246 | 86,64 |
| Земли населенных пунктов, в т.ч.: | 4591 | 1229 | 23 | 3339 | 4,47 |
| пгт. Дубровка | 1005 | 166 | 13 | 826 | 0,97 |
| сельских населённых пунктов | 3586 | 1063 | 10 | 2513 | 3,49 |
| Земли промышленности | 4,7 |  |  | 4,689 | 0,0046 |
| Земли энергетики | 8,6 |  |  | 8,5953 | 0,0083 |
| Земли транспорта, в т.ч.: | 823,2 |  |  | 823,2225 | 0,8 |
| земли автотранспорта | 491,15 |  |  | 491,1525 | 0,48 |
| земли ж/д транспорта | 332 |  |  | 332,07 | 0,32 |
| Земли обороны и безопасности | 1177,51 |  |  | 1177,51 | 1,145 |
| Земли связи | 2 |  |  | 2 | 0,002 |
| Земли лесного фонда | 6877 |  |  | 6877 | 6,7 |
| Земли особо охраняемые территории | 83 |  |  | 83 | 0,081 |
| Земли водного фонда | 96 |  |  | 96 | 0,093 |
| Земли Госземзапаса | 64 |  |  | 64 | 0,062 |
| Итого земель: | 102793 | 54357 | 715 | 47721 | 100 |
| Из всех земель земли: природо-охранного назначения | 5442 |  |  | 5442 | 5,3 |
| Из всех земель земли: особо ценные земли | 1049 |  |  | 1049 | 1,02 |

Первая группа функциональных зон выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов и производств. В первой группе (интенсивного градостроительного освоения) выделяются следующие зоны:

  - земли городских населенных пунктов;

  - земли сельских населённых пунктов;

  - земли промышленного использования;

  - земли связи;

  - земли обороны и безопасности,

  - территории размещения элементов транспортной инфраструктуры;

  - территории интенсивного градостроительного и хозяйственного освоения на перспективу.

Площадь земель, отнесённых к данной группе функциональных зон, составляет 6,43%  (6607 га) от всей площади территории района. Территории населённых пунктов выделены на основе данных предоставленной картографической подосновы. Дифференциация на городские и сельские населенные пункты произведена в соответствие с Законом Брянской области № 3-З (ред. от 28. 12. 2007 г.) от 9 марта 2005 года «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Использование территории населенных пунктов регламентируется Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки, Схемами территориального планирования муниципальных образований, Проектами планировки.

Использование территории производственных объектов  регламентируется отраслевыми нормами, документами территориального планирования, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Законом РФ «О недрах» и т.д.

Селитебные  и промышленные территории выделены на основе данных картографической подосновы, дифференциация на городские и сельские населенные пункты произведена по данным территориального органа статистики Брянской области.

Таблица 13.2. Регламент использования зон интенсивного градостроительного и хозяйственного освоения

| Функциональные зоны | Назначение | Регламент использования |
| --- | --- | --- |
| Селитебные территории в пределах городской черты пгт. Дубровка | Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам. | Развитие населённых пунктов допускается только на основании подготовленной градостроительной документации: - генеральным планом поселения или городского округа. - правилами землепользования и застройки. |
| Селитебные территории сельских поселений на территории муниципального образования |  |  |
| Территории промышленного использования | Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам. | Размещение объектов с учётом ограничений, действующих в зонах влияния промышленных объектов. Размещение объектов с учётом ограничений, действующих в зонах распространения полезных ископаемых. |
| Территории интенсивного градостроительного и хозяйственного освоения на перспективу | Развитие селитебных и/или промышленных территорий | Развитие территории допускается на основании регламента использования территории. |

Ко второй группе - сельскохозяйственного использования, относятся зоны, характеризующие специализацию сельского хозяйства, что влияет на характер землепользования, а именно:

- земли сельскохозяйственного назначения, в том числе предоставленные для дачного строительства;

- территории объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

- территории развития объектов производств и переработки сельскохозяйственной продукции на перспективу.

Территории преимущественно сельскохозяйственного использования распространены на всей территории Дубровского района. Зоны преимущественного сельскохозяйственного использования выделены на основе данных предоставленной картографической подосновы. Площадь зоны составляет 86,64% площади всей территории. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Дубровского муниципального района  составляет 89066 га, в том числе на долю сельскохозяйственных угодий приходится 63,5% (56542 га). Основную часть составляет пашня – 38,87% (34609 га) от общей площади сельскохозяйственных угодий, далее располагаются  пастбища –8,92% (7947 га), залежь – 8,34% (7427 га) сенокосы – 6,96% (6197 га), и многолетние насаждения – 0,41% (362 га).

Размещение всех видов строительства в зонах сельскохозяйственного назначения производится в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района, утвержденными Генеральными планами сельских поселений, схемами землеустройства Брянской области и Дубровского района, проектами внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных организаций при условии соблюдения режимов особого градостроительного регулирования использования территории, устанавливаемых на областном и местном уровнях.

Таблица 13.3. Регламент использования зон преимущественно сельскохозяйственного использования территории

| Функциональные зоны | Назначение | Регламент использования |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе предоставленные для дачного строительства | Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей | Запрещение всех видов хозяйственной и градостроительной деятельности, не соответствующих целевому назначению зоны и способных ухудшить качественное состояние сельхозземель. Снижение интенсивности использования сельскохозяйственных земель в случае превышения допустимой нагрузки и истощения; Изъятие земель сельскохозяйственного назначения под иные нужды должно производиться в исключительных случаях при условии наличия обосновывающей документации. |
| Территории объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |
| Территории развития объектов производства и переработки сельскохозяйственной продукции в перспективе |  |  |

Третья группа – зоны ограниченного хозяйственного использования  включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования, в том числе и земли пригородных зеленных зон;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, культуры);

- леса;

- особо охраняемые природные территории.

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Зоны лесохозяйственного использования

К зонам лесохозяйственного назначения относятся территории, предназначенные для ведения лесного хозяйства, резервные территории лесохозяйственного освоения и находящиеся на них сельские поселения.

Эта группа включает в себя леса первой, второй и третьей категории, а также ветрозащитные и придорожные лесные полосы, земли, не покрытые лесной растительностью, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Защитные леса (I категория). К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Порядок ведения лесного хозяйства в защитных лесах определяется в зависимости от их категории защитности. На особо защитных участках лесов запрещено применение рубок главного пользования. Решения о запрещении рубок главного пользования на этих участках принимаются территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области лесного хозяйства. Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

Эксплуатационные леса (II категория)  - разрешенные для эксплуатации насаждения, сосредоточены в южной части района и предназначены для производства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. Использование территории эксплуатационных лесов регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200 ФЗ.

Территории кустарниковой  и иной растительности размещаются, в основном, по долинам рек или в районе  заболоченных участков. Фактически они находятся в водоохранной зоне рек и озер, участвуют в формировании экологических коридоров и рекреационных зон. Кроме того, в настоящее время этот вид растительности начал появляться на    заброшенных сельскохозяйственных землях.

Площадь земель лесного фонда составляет 6,69% (6877 га) от общей площади территории Дубровского района. На территории Дубровского района находятся земли лесного фонда Дубровского лесничества.

Зоны водных объектов составляют  0,093% или 96 га от общей площади территории Дубровского района, к ним относятся реки, озера, болота. Режим использования водных объектов регулируется  Водным кодексом РФ (№200-ФЗ от 4 декабря 2006 года).

Таблица 13.4. Регламент использования зон ограниченного хозяйственного использования

| Функциональные зоны | Назначение | Регламент использования |
| --- | --- | --- |
| Зоны преимущественно лесохозяйственного использования | Охрана и восстановление лесов. Организация лесоустройства с определением функционального зонирования. Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется настоящим Кодексом и лесным законодательством |
| Особо охраняемые природные территории | Сохранение существующего природного наследия. Подготовка документации, определяющей правовой статус, режим функционирования и использования ООПТ. Подготовка документации по установлению охранных зон ООПТ. | Ведение градостроительной и хозяйственной деятельности только при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия В границах особо охранных зон ООПТ запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Земельные участки в границах охранных зон ООПТ используются с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима. В границах ООПТ допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Допускается наличие в границах национальных парков земельных участков иных пользователей, а также собственников, деятельность которых не оказывает негативное (вредное) воздействие и не нарушает режим использования земель государственных заповедников и национальных парков. |
| Памятники культуры | Сохранение существующих объектов культурного наследия Подготовка документации, определяющей правовой статус, режим функционирования и использования зон расположения объектов культурного наследия. Подготовка документации по установлению охранных зон объектов культурного наследия Градостроительное освоение зон расположения объектов культурного наследия как одной из основ рекреационного комплекса района. | Ведение градостроительной и хозяйственной деятельности только при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия. |
| Зоны рекреационного использования | Размещение объектов, связанных с рекреационной деятельностью (туристической, санаторно-курортной, экскурсионной и т.д.). | Запрещение размещения промышленных, сельскохозяйственных объектов (кроме вспомогательных к основной функции), иных объектов, могущих спровоцировать ухудшение экологической обстановки на данных территориях. Запрещение размещения объектов, не имеющих обосновывающей документации. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению. |

Четвертая группа - зоны с особыми условиями использования территорий или зоны планировочных ограничений. Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами. Эти зоны выделяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также областных правоустанавливающих документов, документов местного значения.

На территории Дубровского района находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- зоны чрезвычайных экологических ситуаций;

- иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300 м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.2006 г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории района. В пределах района находятся месторождения строительных материалов. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера показаны на чертеже в соответствующей части проекта.

В охранной зоне транспортной и инженерной инфраструктуры выделяются  следующие зоны:

- территории, занятые автомобильными дорогами общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, а также территории транспортной инфраструктуры (АЗС, СТО, остановки и т.д.);

- территории, занятые железными дорогами, а также территории транспортной инфраструктуры (станции, платформы);

- территории занятые нефте- и газопроводами, проходящие по району, а также инженерными сооружениями;

- линии электропередач,  проходящие по району, а также инженерные сооружения;

- территории развития инженерной и транспортной инфраструктуры в перспективе.

Таблица 13.5. Регламент использования зон с особыми условиями использования территорий

| Функциональные зоны | Назначение | Регламент использования |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны | Обеспечение безопасности территорий от объектов промышленного и коммунального назначения | В соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; |
| Водоохранные зоны | Охрана водоёмов, подготовка проектов водоохранных зон прибрежных защитных полос; Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | В соответствие с Водным Кодексом Российской Федерации На территории водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение объектов, могущих спровоцировать ухудшение экологической обстановки на данных территориях. |
| Зоны охраны источников питьевого водоснабжения | Охрана источников питьевого водоснабжения; | В соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02; На территории зоны охраны источников питьевого водоснабжения запрещается размещение объектов, могущих спровоцировать ухудшение экологической обстановки на данных территориях. |
| Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых | Добыча полезных ископаемых | В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) |
| Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Обеспечение безопасности землепользования | Объектами градостроительной деятельности особого регулирования Разрабатываются специальные схемы и проекты защиты территорий и поселений от чрезвычайных ситуаций и негативных воздействий в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации |
| Территории, занятые автомобильными дорогами общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, а также территории транспортной инфраструктуры (АЗС, СТО, остановки и т.д.) | Размещение всех элементов автотранспортных коммуникаций | Запрещение строительства любых объектов, не связанных с обслуживанием элементов транспортной и инженерной инфраструктуры. |
| Территории, занятые железными дорогами, а также территории транспортной инфраструктуры (станции, платформы) | Размещение всех элементов железнодорожных коммуникаций |  |
| Территории занятые нефте- и газопроводами, проходящие по району, а также инженерными сооружениями; | Размещение всех элементов трубопроводного транспорта |  |
| Линии электропередач, проходящие по району, а также инженерные сооружения; | Размещение всех элементов линий электропередач и объектов инженерной инфраструктуры. |  |
| Территории развития инженерной и транспортной инфраструктуры в перспективе | Размещение всех элементов транспортной и инженерной инфраструктуры | Решение о передаче земельных участков в частную собственность на уровне органов местного самоуправления при условии необходимости соблюдения интересов муниципального образования. |

Предлагается закрепление существующих функциональных зон и развитие новых:

  - зон развития населённых пунктов;

  - зон развития элементов транспортной инфраструктуры;

  - зон размещения объектов капитального строительства местного значения;

  - рекреационные зоны;

  - пригородные рекреационные зоны;

  - зоны сосредоточения объектов культурного наследия.

Для создаваемых функциональных зон определяются режимы использования.

Таблица 13.6. Режимы использования территорий и приоритетные направления развития

| Функциональные зоны |  | Приоритетные направления развития | Режимы использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие | Предлагаемые |  |  |
| Зоны интенсивного градостроительного освоения |  |  |  |
| Сельских населённых пунктов |  |  |  |
|  | Зоны развития населённых пунктов | Обоснование направления развития населённых пунктов при подготовке генеральных планов. | Развитие населённых пунктов допускается только на основании подготовленной градостроительной документации – генерального плана поселения или городского округа. |
| Добычи полезных ископаемых | Развития добывающей промышленности | Организация добычи полезных ископаемых, размещение предприятий, разведка запасов и установление границ месторождений. | Размещение объектов с учётом ограничений, действующих в зонах распространения полезных ископаемых. |
| Зоны размещения элементов транспортной инфраструктуры |  | Размещение всех видов элементов транспортной инфраструктуры – автотранспортных коммуникаций, железнодорожных коммуникаций, авиатранспорта и трубопроводного транспорта. | Запрещение строительства любых объектов, не связанных с обслуживанием элементов транспортной инфраструктуры. |
|  | Зоны развития элементов транспортной инфраструктуры (в том числе трубопроводного транспорта) |  | Запрещение использования земельных участков, зарезервированных под размещение элементов транспортной инфраструктуры, под размещение объектов капитального строительства, не связанных с их обслуживанием. |
|  | Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения | Размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе: объектов электроснабжения, объектов газоснабжения автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами, мостов и иных инженерных сооружений вне границ населённых пунктов в границах муниципального района иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. | Приоритет муниципальной и государственной собственности на земельные участки, резервирование. Решение о передаче земельных участков в частную собственность на уровне органов местного самоуправления при условии необходимости соблюдения интересов муниципального образования. |
| Зоны сельскохозяйственного использования территории |  |  |  |
| Зоны сельскохозяй-ственного земледелия |  | - Проведение научных исследований и мероприятий, направленных на повышение плодородия почв; - Организация размещения сельскохозяйственных угодий на основании районирования, определяющего оптимальное сочетание выращиваемых культур; - Внедрение инновационных технологий для повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель. | Запрещение всех видов хозяйственной и градостроительной деятельности, не соответствующих целевому назначению зоны и способных ухудшить качественное состояние сельхозземель. Снижение интенсивности использования сельскохозяйственных земель в случае превышения допустимой нагрузки и истощения. Изъятие земель сельскохозяйственного назначения под иные нужды должно производиться в исключительных случаях при условии наличия обосновывающей документации. |
| Зоны орошаемых сельхозземель |  | - Проведение мероприятий, направленных на восстановление и реконструкцию оросительных систем, внедрение новых технологий; - Создание системы мониторинга и сохранение орошаемых сельхозземель как особо ценных. |  |
| Зоны ограниченного хозяйственного использования и охраняемых природных территорий |  |  |  |
| Леса |  | - Охрана и восстановление лесов; - Организация лесоустройства с определением функционального зонирования; - Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | В соответствие с Лесным Кодексом Российской Федерации |
| Водные объекты |  | - Охрана водоёмов, подготовка проектов водоохранных зон прибрежных защитных полос; - Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | В соответствие с Водным Кодексом Российской Федерации |
|  | Зоны рекреационного использования | - Размещение объектов, связанных с рекреационной деятельностью (туристической, санаторно-курортной, экскурсионной и т.д.). | Запрещение размещения промышленных, сельскохозяйственных объектов (кроме вспомогательных к основной функции), иных объектов, могущих спровоцировать ухудшение экологической обстановки на данных территориях; Запрещение размещения объектов, не имеющих обосновывающей документации |
|  | Пригородные рекреационные зоны | - Создание условий для отдыха жителей населённых пунктов, которые обслуживают обозначенные рекреационные зоны. |  |
|  | Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, культуры) | - Сохранение существующих объектов культурного наследия; - Подготовка документации, определяющей правовой статус, режим функционирования и использования зон расположения объектов культурного наследия; - Подготовка документации по установлению охранных зон объектов культурного наследия; - Градостроительное освоение зон расположения объектов культурного наследия как одной из основ рекреационного комплекса района. | Ведение градостроительной и хозяйственной деятельности только при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия. |

14. Зоны с особыми условиями использования территории (планировочные ограничения)

Анализ территориальных ресурсов Дубровского района выполнен с учетом действующей системы планировочных ограничений. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны;

- месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования);

- особо охраняемые природные территории.

На Схеме комплексной оценки территории показаны виды зон с особыми условиями использования территории, которые выражаются в масштабе.

СЗЗ от производственных и коммунальных объектов

По санитарно-технической классификации предприятия Дубровского района делятся на предприятия:

- III класса СЗЗ – 300 м;

- IV класса СЗЗ – 100 м;

- V класса СЗЗ – 50 м.

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СЗЗ является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

В целях упорядочения организации СЗЗ предприятий для предотвращения вредного воздействия на здоровье проживающего в них населения и в целях внедрения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать законодательную базу по организации СЗЗ промышленных предприятий на местном уровне.

СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

- скотомогильники СЗЗ – 1000 м;

- санкционированные свалки – 500 м.

Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций

- охранные коридоры ЛЭП;

Ограничения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Охранный коридор магистрального газопровода установлен в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», п.3.16.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ:

- от рек протяженностью от 50 км – 200 м;

- от рек протяженностью 10-50 км – 100 м;

- от рек протяженностью менее 10 км – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет 30-50 м.

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных зон приведены в Таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1. Регламенты использования территорий в пределах водоохранных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| 1) Использование сточных вод для удобрения почв. 2) Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. 3) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений. 4) Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

Особо охраняемые природные территории

К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

На территориях ООПТ осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности на территориях ООПТ приводится в соответствующих отраслевых документах.

15. Трансформация системы расселения

Современная система расселения Дубровского района представлена 112 сельскими населенными пунктами и одним поселком городского типа – Дубровка.

Согласно Схеме территориального планирования Брянской области Дубровский муниципальный район входит в Жуковскую систему расселения с центром в г. Жуковка, которую формируют 4 муниципальных района (Клетнянский, Дубровский, Рогнединский и Жуковский), где проживает более 6,5% населения области. Уровень урбанизации территории значительно ниже, чем в Брянской области и в целом по России, около 40% населения района являются городскими жителями.

Плотность сельского населения на 01.01.2010 г. в районе составляла – 20,1 чел/км², плотность населения внутри сельских поселений колеблется от  2,3 чел/км2 до 15,6 чел/км². Плотность населения в Дубровском городском поселении составляет 82,3 чел/км². Наиболее густонаселенными являются сельские поселения: Сещинское, Рековичское и Пеклинское.

Систему расселения Дубровского района формируют одна из общеобластных осей расселения автомобильная  и железная дорога «Брянск – Дубровка – Рославль», являющаяся главной осью расселения. В районе сформирована радиальная система расселения, основными структурообразующими элементами являются долины рек, автомобильная дорога А-148 Брянск-Рославль и железная дорого Брянск-Рославль. Большинство населенных пунктов располагается вдоль рек - притоков Десны и Сещи, вдоль которых проходят региональные и межмуниципальные автодороги района.

Главным ядром системы расселения является пгт. Дубровка, в качестве отдельных субъядер выделяются п. Сеща и д. Пеклино. Центры сельских поселений выполняют функцию центров местного обслуживания населения, концентрируя в себе минимальный набор социальных услуг.

За период 2000-2010 гг. число населенных пунктов в Дубровском районе уменьшилось со 123 до 113, а в 2005 г. после муниципальной реформы 11 поселений реорганизовали в 7. За этот же период больше всего численность населения уменьшилась в Сергеевском сельском поселении, так как воспроизводственные возможности сельской местности не способны сохранить сельскохозяйственное производство на прежнем уровне, а, следовательно, и стабилизацию численности населения.

В целом в Дубровском районе преобладают сельские населенные пункты с численностью менее 20 человек.  Однако около 44,6% сельского населения проживает в пяти населенных пунктах с численностью 500 до 999 человек.

Рисунок 15.1.2. Схема системы расселения Дубровского района

В районе выделены 45 неперспективных населенных пунктов (40% от общего числа населенных пунктов),  наибольшее их количество расположено в Пеклинском сельском поселению. Населенные пункты Дубровского района были отнесены к неперспективным на основании следующих критериев:

- отсутствие перспективных планов развития населенного пункта;

- отнесение населенного пункта к неперспективным по данным муниципалитета;

- отсутствие дачных участков на территории населенного пункта;

- отсутствие предприятий промышленности и АПК;

- отсутствие учреждений образования и/или здравоохранения;

- отсутствие постоянного транспортного сообщения населенного пункта с другими.

Таким образом, на основании совокупности выделенных критериев к неперспективным населенным пунктам были отнесены:

Дубровское городское поселение

- п. Калинин

- д. Тушево

Алешинское сельское поселение

- с. Жабово

- д. Жуково

- д. Петроселье

- д. Тушево

- д. Берлевец

- д. Бордянка

- д. Бочары

- д. Поляковка

Пеклинское сельское поселение

- д. Белизна

- п. Алексино

- д. Бересток

- д. Бубново

- д. Дубовец

- п. Коробки

- п. Свердловка

- д. Соболево

- д. Водоглядовка

- д. Городец

- д. Май

- д. Рудня

- д. Чугуновка

Рековичкое сельское поселение

- д. Девочкино

- д. Должанская Слобода

Рябчинское сельское поселение

- д. Буда

- д. Зобовка

- д. Афонино

- д. Ввозы

- д. Михеевка

- д. Прусаковка

- д. Гайдуковка

Сергеевское сельское поселение

- д. Быково

- п. Ломаков

- п. Лузганки

- д. Макаровка

- д. Сурновка

- п. Хотен

Сещинское сельское поселение

- п. Ленинский

- д. Прилепы

- д. Сеславль

- д. Сосновка

- д. Старая Кочева

- д. Старое Узкое

- д. Мирошки

16. Предложения о включении территорий населенных мест в состав земель населенных пунктов

В соответствие с утвержденным кадастровым делением Дубровского района, территории земель бывших сельскохозяйственных производственных кооперативов, в границах которых ранее размещались центральные усадьбы (комплекс зданий, сооружений административно-производственного, социально-культурного и жилого назначения) сохранила самостоятельную кадастровую единицу, что приводит к несоответствию между административным и кадастровым  устройством территории.

Таким образом, на основании Федерального закона №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» Генеральным планом предлагается включить территории следующих образований в состав земель населенных пунктов:

- Центральная усадьба СПК «Зимницкий» в состав земель деревни Зимницкая Слобода.

- Центральная усадьба СПК «Сещинский» в состав земель деревни Большая Островня.