РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

«Глобус»

Юридический адрес: 241524, Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, ул. Пасечная, д. 13

Адрес фактического местонахождения: 241037, Брянская обл., г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д.18, оф. 101;

ОГРН: 1043233001998; ИНН: 3245000490; КПП: 320701001

Тел/факс: 8 (4832) 65-33-59

Заказчик	Договор подряда № 868 от 18.10.2018 г.

Администрация

Дубровского района

Брянской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Газопровод высокого, низкого давления и ШРП к ул. Большая Деревня н.п. Рябчи Дубровского района Брянской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ППТ. ПМТ

Утверждаемая часть

Материалы по обоснованию

Проект межевания территории

Генеральный директор 	          Ю.В. Тупикина

ГИП  	          Р.В. Бычков

г. Брянск

2018 г.

Содержание

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I. | Проект планировки территории | 3 |
| - | Введение | 3 |
| 1. | Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия | 4 |
| 2. | Сведения об объекте и его краткая характеристика | 6 |
| 3. | Обоснование выбора трассы | 6 |
| 4. | Современное использование территории | 7 |
| 5. | Особые условия использования территории | 7 |
| 6. | Проектное решение. Планировочная структура. Красные линии | 8 |
| 7. | Первоочередные мероприятия | 9 |
| 8. | Охрана окружающей среды | 9 |
| 9. | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 10 |
| II. | Проект межевания территории | 13 |
| 1. | Исходные материалы, используемы в проекте межевания | 13 |
| 2. | Опорно-межевая сеть на территории проектирования | 14 |
| 3. | Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта | 14 |
| 4. | Рекомендации по порядку установления границ на местности | 18 |
| 5. | Охранная зона газопровода | 19 |
| - | Заключение | 24 |
| - | Техническое задание | 25 |
| - | Выписка из реестра членов СРО | 34 |
| - | Графическая часть | 36 |
| - | Основной чертеж планировки территории | 37 |
| - | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 39 |
| - | Схема размещения элемента планировочной структуры | 40 |
| - | Чертеж межевания территории | 41 |

I. Проект планировки территории

Введение

Проект планировки и межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого, низкого давления и ШРП к ул. Большая Деревня н.п. Рябчи Дубровского района Брянской области» разработан на основании Договора подряда № 868 от 18.10.2018 г.  и технического задания к нему.

Проектная документация разработана в соответствии с положениями следующих федеральных законов, постановлений правительства, нормативных актов:

-Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с внесенными изменениями);

-Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ (с внесенными изменениями);

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

-СП 42 13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-Постановление № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г;

-Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-Генеральный план Рябчинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области;

-Правила землепользования и застройки Рябчинского сельского поселения Дубровского муниципального района Брянской области

- техническое задание на разработку проекта планировки и межевания;

- иная нормативно – техническая документация.

Цель разработки проекта – обеспечение процесса газификации населенного пункта Рябчи Дубровского района Брянской области.

Основными задачами проекта являются:

-определение зоны планируемого размещения линейного объекта в соответствии с документами территориального планирования;

-установление  «красных  линий»,  обозначающих  границу  территории, предназначенную для размещения линейного объекта;

-определение границ формируемых земельных участков, планируемых для строительства объекта;

-определение границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта;

-обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

В состав единого проекта планировки и межевания, согласно техническому заданию заказчика и норм статьи 41 главы 5 Градостроительного кодекса РФ разрабатываются следующие виды документации:

- проект планировки территории;

- проект межевания территории.

1. Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия

Проект  планировки  выполняется  для  определения  места  размещения  линейного объекта:  «Газопровод высокого, низкого давления и ШРП к ул. Большая Деревня н.п. Рябчи Дубровского района Брянской области».

Строительство  данного  линейного  объекта  обусловлено  необходимостью  обеспечения газоснабжением  жилых домов,  расположенных  по  адресу:  Брянская область, Дубровский район, с. Рябчи на расстоянии 1072 м.

Линейный объект «Газопровод высокого, низкого давления и ШРП к ул. Большая Деревня н.п. Рябчи Дубровского района Брянской области»  планируется  разместить  на  территории  с. Рябчи  Рябчинского сельского  поселения  Дубровского  района  Брянской  области.

Планируемые  земельные  участки  относятся  к  категории  земель  –  земли  населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения.

Территория Рябчинского сельского поселения расположена в юго-западной части Дубровского района и имеет смежные границы:

- на северо-западе и северо-востоке – с. Алешинским сельским поселением;

- на востоке и юго-востоке – с. Пеклинским сельским поселением;

- на юго-западе – с. Клетнянским районом.

Границы Рябчинского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 г. № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области». Территория поселения вытянута с севера на юг на 15,4 км. С запада на восток на 16,3 км.

В состав Рябчинского сельского поселения входят 15 населённых пунктов: село Рябчи, поселок Серпеевкий, деревня Сетинка, деревня Буда, деревня Болотня, деревня Чет, деревня Прусаковка, поселок Михеевка, деревня Гайдуковка, деревня Жуковщина, деревня Сусняг, деревня Афонино, деревня Серпеевка, деревня Ввозы, деревня Зобовка. Административным центром Рябчинского сельского поселения является село Рябчи. Село расположено в 18 км от центра района п. Дубровка.

Климат Рябчинского сельского поселения умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Идущие на восток с Атлантического океана воздушные массы приносят летом пасмурную и дождливую погоду, а зимой значительные потепления.

Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм. Самое большое количество осадков выпадает в июле (75 – 80 мм), наименьшее – в январе – марте (около 35 мм в месяц). Средняя относительная влажность воздуха 70-75%. Продолжительность теплого периода составляет 217 – 234 дня (выше 0С), период с температурой ниже 0С длится 131 – 148 дней. Вегетационный период составляет в среднем 180 дней (с 16 апреля по 15 октября), период активной вегетации – 140 дней. Осенние заморозки наступают в первой декаде сентября, последние заморозки весной – середина мая. Устойчивый снежный покров образуется в ноябре, мощность снежного покрова достигает в среднем 30 см, наибольшая глубина промерзания почвы – 70 – 100 см.

Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет -9,0˚С, средняя температура самого теплого месяца (июль) – +18,2˚С. Абсолютная максимальная температура равна +37˚С, абсолютная минимальная -41˚С. Среднегодовая температура воздуха +5,2˚С.

Ветровой режим в теплый период (апрель – сентябрь) характеризуется преобладанием северо-западных, северо-восточных и западных ветров, а в холодный период (октябрь – март) – юго-западных, южных и западных. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с, максимальная наблюдается в феврале, ноябре и декабре (до 3,7 м/с), минимальная в августе – сентябре (около 2,5 м/с). Максимальные порывы ветра составляют 15 – 35 м/с. Наибольшее число метелей наблюдается в январе и феврале месяце.

Принадлежность исследуемой территории к одному крупному геоморфологическому элементу – среднерасчлененной водноледниковой равнине и однотипность геологического строения позволяют отнести ее к одному району – условно благоприятному для строительного освоения (район I).

В геоморфологическом отношении участок приурочен к среднерасчлененной водноледниковой равнине, перекрытой толщей покровных отложений. Поверхность относительно ровная, с абсолютными отметками 191,60 – 198,70 м (по устьям скважин).

Общий уклон поверхности на территории участка очень пологий на северо-запад. Поверхностный сток – затрудненный.

В геологическом строении участка до разведанной глубины 6,0 м участвуют современные образования, верхнечетвертичные покровные отложения и среднечетвертичные водноледниковые отложения.

Современные образования представлены почвенно-растительным песчано-суглинистым слоем мощностью 0,2 – 0,7 м. В самостоятельный инженерно-геологический элемент не выделяется, в качестве оснований не рекомендуется.

Под современными образованиями всеми скважинами вскрыты верхнечетвертичные покровные отложения, представленные участками с глубины 0,2 – 1,2 м песками пылеватыми, буровато-желтыми, серыми, кварцевыми, глинистыми, средней плотности, мощностью 0,3 – 0,7 м.

Ниже, с глубины 0,4-1,2 м, вскрыты суглинки лессовидные, желтовато-бурые, участками макропористые, тугопластичной и мягкопластичной консистенции. Вскрытая мощность лессовидных суглинков 1,8-2,6 м.

Скважинами 1 – 3 с глубины 2,7 – 3,1 м вскрыты среднечетвертичные водноледниковые отложения, представленные песками мелкими, бурыми, кварцевыми маловлажными и влажными, средней плотности. Вскрытая мощность песков мелких  – 0,3 – 2,9 м.

В период изысканий (октябрь 2018 года) подземные воды до разведанной глубины 6,0 м не вскрыты, но в периоды гидрогеологических максимумов в результате изменения инженерно-геологических условий, инфильтрации в грунт атмосферных осадков, утечек из водонесущих коммуникаций возможно формирование «верховодки» в почвенно-растительном слое, песках пылеватых  и в лессовидных суглинках  над более глинистыми их разностями. По характеру подтопления участок следует отнести к сезонно-потенциально-подтопляемому из-за возможного развития «верховодки». Коррозийная агрессивность грунтов по отношению к низколегированной и углеродистой стали – средняя. Блуждающие токи на участке не зарегистрированы. К специфическим грунтам на исследуемом участке относятся лессовидные грунты  просадочные на всю мощность.  Грунтовые условия по просадочности относятся к I типу.

2. Сведения об объекте и его краткая характеристика

Основные параметры продольного профиля и полосы отвода планируемого к размещению линейного объекта:

Точка подключения проектируемого газопровода высокого давления от существующего газопровода высокого давления 2 категории н.п. Пеклино – н.п. Рябчи Дубровского района диаметром 108 мм находящегося на поле возле фермы ООО «Брянский лен» на прямую в сторону ул. Большая Деревня с переходом под автомобильной дороги «Брянск - Смоленск» - Рябчи с установкой ШРП возле жилого дома №12, от которого проектируется газопровод низкого давления, по ул. Большая Деревня.

Трасса газопровода высокого давления начинается от точки  подключения согласно Техническим условиям и проходит до ШРП.

Трасса газопровода низкого давления начинается от ШРП и проходит по улице Большая Деревня до окончания.

Газопровод включает в себя распределительный газопровод низкого и высокого давления, а также пункт редуцирования газа. Давление газа в точке подключения – минимум – 031 МПа, максимум – 0,6 МПа подключается к подземному проектируемому газопроводу высокого давления диаметром 108 мм.

Характеристики линейного объекта:

1. Газопровод высокого давления:

- подземный полиэтиленовый SDR 11 , глубина заложения -1,2-1, Зм.

2. Газопровод низкого давления:

- подземный полиэтиленовый SDR 17,6 , глубина заложения-1,2 м.

Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству:

- врезка в распределительный газопровод.

- установка пункта редуцирования газа.

Общая протяженность газопроводов по участкам составляет:

-высокое давление – 236 м;

-низкое давление – 836 м.

Газопровод высокого давления проложен открытым способом. Переход ННБ  через автодорогу с твердым покрытием выполнен закрытым способом методом ННБ.

Для снижения давления газа в  н.п. Рябчи установлена  ГРПШ-FES-1-А,2,2414-ОГ-50  с регуляторами давления FES

Газопровод низкого давления проложен открытым способом по существующей улице Большая Деревня до конечных потребителей.

Площадь земельных участков в границах проектирования – 0,5638 га.

3. Обоснование выбора трассы

Настоящим  проектом  планировки  предусматривается  размещение  линейного  объекта: «Газопровод высокого, низкого давления и ШРП к ул. Большая Деревня н.п. Рябчи Дубровского района Брянской области».

Для разработки проекта планировки и межевания планируемого линейного объекта был определен оптимальный вариант трассы. Трасса планируемого линейного объекта проложена по  наикратчайшему  пути,  затрагивающему  минимальное  количество  собственников  других земельных  участков,  линейный  объект  расположен  в границах  с. Рябчи Рябчинского  сельского  поселения  Дубровского района  Брянской области.

Выбор трассы учитывал:

- природные  особенности  территории  (рельеф,  климат,  наличие  опасных  геологических процессов;

- состояние природной среды (загрязнение атмосферы, агрессивность грунтов, подземных вод и т.д.);

-  современное хозяйственное использование территории;

-  ценность  территории  (природоохранная,  культурная,  национальная,  особо  охраняемые природные объекты и т.п.);

-  возможный  ущерб,  причиняемый  природной  и  социальной  среде,  а  также  возможные изменения в окружающей природной среде в результате сооружения линейного объекта и последствия этих изменений для природной среды, жизни и здоровья населения;

-  минимизация обременений для собственников земли.

В районе трассы линейного объекта источники загрязнения атмосферы отсутствуют. Вдоль  трассы  линейного  объекта  работ  отсутствуют  особо  охраняемые  природные территории федерального, регионального и местного значения. В  районе  трассы  планируемого  линейного  объекта  в  селе Рябчи Рябчинского  сельского  поселения  Навлинского  района  Брянской  области  объекты культурного наследия отсутствуют.

4. Современное использование территории

Территория проектирования расположена в границах земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства (размещение животноводческих ферм),  для автомобильной дороги.

Расположение проектируемых инженерных сетей определялось таким образом, чтобы максимально эффективно использовать существующую планировочную структуру, существующие инфраструктурные коридоры, не создавая сложности и помех в эксплуатации других сетей.

Большая часть проектируемого линейного объекта проходит по землям общего пользования.

5. Особые условия использования территории

В соответствии с Постановлением № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992г. № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных сетей» для существующих инженерных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- линии электропередач ВЛ – 10 кВ – 10 м по обе стороны от проекции на землю крайних проводов;

- водопроводные сети – 5 м;

- подземный кабель связи – 2 м;

- газопровод среднего давления – 3 м от газопровода со стороны кабеля спутника и 2 м с противоположной стороны;

- газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ ГРПШ.

Ширина и протяженность полосы отвода, определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных данных. Ширина полосы отвода принята: для механизированной разработки –6,2; 4,2м.

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается.

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие.

6. Проектное решение. Планировочная структура. Красные линии

Планировочная территория с красными линиями разработана с учетом нормативных документов на основе Генерального плана Рябчинского сельского поселения Дубровского района Брянской области, Правил землепользования и застройки Рябчинского сельского поселения, комплексной транспортной схемой, рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, а также с учетом сложившейся капитальной застройкой проектируемой территории.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки выделением элементов планировочной структуры – микрорайонов и территории общего пользования. Территория общего пользования выделяются красными линиями. В границах территорий общего пользования размещаются автомобильные дороги и трассы магистральных инженерных коммуникаций.

Красные линии в границах населенного пункта устанавливаются по границам сложившейся застройки, а также в соответствии с границами земельных участков, оформленных в собственности.

Газопровод прокладывается  в условиях  существующей индивидуальной жилой и общественной застройки с. Рябчи Дубровского района на землях общего пользования (улицы, проезды и проходы).

В  границах  проектирования  линейного  объекта  имеются    земельные  участки  для сельскохозяйственного производства. В  границах  данного  проектирования  отсутствуют  капитальные  здания, сооружения, которые на государственном кадастровом учете не состоят.

В рамках данного проекта планировки и межевания территории проектируемого подземного газопровода установлены красные линии – границы земельных участков, на которых расположены трасса  газопровода.  Проектирование  красных  линий  улиц  и  внутриквартальных  проектом  не предусматривается.

Строительство газопровода высокого и низкого давления намечено на землях населенного пункта и землях сельскохозяйственного назначения. Перевод земель из категории земель населенного пункта в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения не требуется.

7. Первоочередные мероприятия

Площадь земельных участков для строительства линейного объекта и размещения сооружений на нем составляет 5638 кв.м.

Допустимо изменение площади земельного участка на стадии рабочего проектирования.

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений, мусора и снега, и производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье траншеи оставалась спланированная полоса. Ширина спланированной полосы должна составлять не менее 2,5 м.

Земляные работы заключаются в рытье траншей под трубы газопровода. Размеры и профили траншеи установлены проектом в зависимости от диаметра труб газопровода, характеристики грунтов, гидрогеологических, температурных и других условий.

Глубина прокладки газопровода предусмотрена в среднем 1,0 м до верха трубы. Траншеи под трубопровод отрываются  трапецеидального профиля.

В тех случаях, когда в траншее необходима работа людей (места размещения оборудования для выполнения переходов под дорогами, стыковки отдельных участков газопровода и пр.), устраивают местные уширения траншеи (приямки), при необходимости придавая их стенкам наклонный профиль

Разработку траншей под полиэтиленовый газопровод следует выполнять механизированным способом с помощью  экскаваторов в зависимости от характера грунта. Выброс грунта осуществлять в одну сторону, при этом желательно, чтобы отсыпанный грунт располагался с той стороны траншеи, откуда возможен приток дождевых и талых вод.

Засыпку трубопровода до проектных отметок производить после его испытания на прочность и герметичность. Засыпку газопровода выполняют грунтом с отвала, который бульдозером ссыпается на слой присыпки.

Строительными нормами предусматривается обязательная рекультивация земель. Поэтому после засыпки газопровода его уплотняют многократными проходами гусеничных тракторов. По уплотненному грунту укладывают и разравнивают ранее снятый плодородный слой.

8. Охрана окружающей среды

Объектов  культурного  наследия  на  данной  территории  нет,  мероприятия  по сохранению  объектов  культурного  наследия  не  требуется.

Охрана  окружающей  среды  в зоне размещения строительства должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Работы  строительных  машин  и  механизмов  должны  быть  отрегулированы  на минимально  допустимый  выброс  выхлопных  газов  и  шума. Выполнение  работ  должно вестись  с  соблюдением  чистоты  территории,  а  санитарно-бытовые  помещения  должны быть  оборудованы  средствами  биологической  очистки  или  сбором  бытовых  отходов  в непроницаемую  металлическую  емкость  с  регулярной  последующей  ее  очисткой  и обезвреживанием.  Территория  должна  предохраняться  от  попадания  в  нее  горюче-смазочных  материалов.  Все  виды  отходов,  образующихся  в  процессе  строительства, собираются  в  закрытые  металлические  контейнеры  на  территории  предприятия, производящего строительство и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО.

При  соблюдении  норм  и  правил  сбора  и  хранения  отходов,  а  также  своевременном удалении отходов с территории, отрицательное воздействие на окружающую среду будет минимально снижено. Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и  не  совпадают  по  времени.  В  связи  с  этим,  загрязняющие  вещества,  выбрасываемые  в атмосферу,  носят  кратковременный  характер  и  не  оказывают  вредного  воздействия  на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При  организации  строительной  площадки  вблизи  зеленых  насаждений  работа строительных  машин  и  механизмов  должна  обеспечить    сохранность  существующих зеленых насаждений. Для уменьшения загрязнения атмосферы  в процессе осуществления строительства рекомендуется выполнять следующие мероприятия:

-  применение  электроэнергии  для  технологических  нужд  строительства,  взамен твердого  и  жидкого  топлива  при  приготовлении  органических  вяжущих,  изоляционных материалов  и  асфальтобетонных  смесей,  оттаивания  грунта,  прогрева  строительных конструкций и прогрева воды;

-  применение  герметичных  емкостей  для  перевозки  растворов,  бетона  и  других строительных материалов;

-  устранение  открытого  хранения,  погрузки  и  перевозки  сыпучих  пылящих материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

9. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Воздействие предлагаемого к размещению объекта на окружающую среду будет заключаться:

- в изъятии земельных ресурсов во временное пользование;

- в изменении уровня загрязнения атмосферы за счет появления новых источников выбросов;

- во внесении в окружающую среду отходов производства.

Целесообразность  размещения  объекта  определялась  в  зависимости  от  современного состояния  компонентов  окружающей  среды,  уровня  техногенного  загрязнения,  возможного ущерба  природным  сообществам,  результатов  прогноза  изменения  компонентов  окружающей среды  в  случае  реализации  данного  проекта.  Прокладка  трассы  газопровода  предусмотрена  по улицам  внутри  населенного  пункта.  Погодный  режим  в  районе  строительства  в  целом благоприятный  для  самоочищения  атмосферы  и  характеризуются  умеренным  потенциалом загрязнения атмосферы.

В период строительства газопровода незначительное загрязнение атмосферы происходит при работе  передвижных  сварочных  постов  и  автотранспорта,  а  также  при  проведении  окрасочных работ.  При  этом  проведение  расчета  рассеивания  не  представляется  возможным  ввиду передвижного  режима  работ.  После  окончания  строительства  источники  выделения  вредных веществ в атмосферу ликвидируются.

Ограничения  по  использованию  земельного  участка,  обременения,  сервитуты  отсутствуют, снос  зданий  и  сооружений,  переселение  людей,  перенос  сетей  инженерно-технического обеспечения не предусматривается.

Для  строительства  проектируемого  газопровода  выполняется  отчуждение  земель  во временное использование. К  основным  возможным  загрязнениям  атмосферного    воздуха  в  процессе  эксплуатации проектируемого  газопровода  относятся  загрязнения  в  результате  утечек  из  линейной  части газопровода через не плотности  линейной арматуры, микротрещины труб.

Основные  мероприятия  по  охране  атмосферного  воздуха  направлены  на  обеспечение соблюдения  нормативов  качества  атмосферного  воздуха  и  сокращение  вредных  выбросов  в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения, как на стадии строительства, так  и  на  стадии  эксплуатации  объекта.  Результаты  произведенных  расчетов  показали,  что при реализации  проекта  во  всей  зоне  влияния  выбросов  ни  по  одному  из  загрязняющих  веществ максимальные  приземные  концентрации  не  превысят  предельно-допустимых  значений,  что удовлетворяет  требованиям  санитарных  норм  для  территорий  поселений,  т.е.  реализация проектных  предложений  по  строительству  газопровода  не  приведет  к  сверхнормативному воздействию  на  состояние  (химическое  загрязнение)  атмосферного  воздуха  при  условии соблюдения  всех  действующих  норм  и  рациональной  загрузке  используемого  оборудования, а также своевременного проведения ремонтных и профилактических работ на нем.  На  стадии  строительства  должен  быть  предусмотрен  постоянный диспетчерский  контроль технологических и вспомогательных процессов. Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства:

-контроль токсичности и дымности отработавших газов автомашин и спецтехники;

-предотвращение утечек горюче-смазочных материалов;

-применение строительной техники с улучшенными экологическими показателями.

На стадии эксплуатации безаварийная работа трассы газопровода достигается:

-применением  материалов,  соответствующих  ГОСТам  и  сертификатам  качества  заводов-изготовителей;

-соблюдением сроков и условий хранения материалов;

-своевременным проведение профилактических и капитальных ремонтов эксплуатируемого оборудования.

Для ликвидации аварий на газопроводе строительная организация должна иметь первичные средства пожаротушения. Первичные  средства  пожаротушения  должны  перемещаться  вместе  со  строительной организацией Они должны быть окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон объекта. Для  газораспределительных  сетей  устанавливаются  охранные  зоны  в  виде  территории, ограниченной  условными  линиями,  проходящими  на  расстоянии  2-х  метров  с  каждой  стороны газопровода.  Любые  работы  в  охранных  зонах  газораспределительных  сетей  производятся  при строгом  выполнении  требований  по  сохранности  вскрываемых  сетей  и  других  инженерных коммуникаций,  а  также  по  осуществлению  безопасного  проезда  специального  автотранспорта  и прохода пешеходов.

При  строительстве  газопроводов  охрана  земельных  ресурсов  обеспечивается  комплексом технических  и  технологических  решений,  которые  с  одной  стороны  уменьшают  степень отрицательного  воздействия  на  почвенно-растительный  покров,  с  другой – обеспечивают  полное восстановление его природных функций. Применяемый  технический  прием  позволяет уменьшить  степень  воздействия  на  почвенно-растительный покров, но не исключает его нарушения в процессе строительства.

Исходя  из  условий  строительства  газопровода  и  хозяйственной  освоенности  территории, проектом  предусматривается  проведение  технической  рекультивации  нарушенных  земель.

Организация,  получившая  во  временное  пользование  участки  для  строительства,  обязана  по окончании срока пользования за свой счет и своими силами привести их в состояние, пригодное для использования по назначению и выполнить восстановление дорожного покрытия. Все  площадки,  отведенные  землепользователем  во  временное  пользование  на  период строительства,  после  проведения  рекультивации  работ  передаются  землепользователю  в установленном порядке.  При определении мероприятий по охране окружающей природной среды на период строительства необходимо руководствоваться:

-Законами РФ о недрах, земле, об охране животного мира, атмосферного воздуха, памятников истории и культуры;

-Законом о защите окружающей природной среды (применительно к местности) и разделом «Охрана окружающей среды».

ЧАСТЬ II. Проект межевания территории

Разработка  Проекта  планировки  и  проекта  межевания  территории  для размещения  линейного  объекта:  «Газопровод высокого, низкого давления и ШРП к ул. Большая Деревня н.п. Рябчи Дубровского района Брянской области» осуществляется в целях:

-  определения  местоположения  границ  образуемых  земельных  участков,  на которых будет расположен планируемый линейный объект;

-  определения  местоположения  границ  сервитутов  на  земельных  участках, находящихся в собственности, на которых будет расположен планируемый линейный объект.

Проект  планировки  и  межевания  территории  разработан  в  соответствии  со статьями  41,  42  и  43  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  и  состоит  из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

В  соответствии  с  Земельным  Кодексом,  ст.  11.2  «Образование  земельных  участков», земельные  участки  образуются  при  разделе,  объединении,  перераспределении  земельных участков  или  при  выделе  из  земельных  участков,  а  также  из  земель,  находящихся  в государственной или муниципальной собственности.

Проектом межевания образуется:

-  земельные  участки  для  размещения  линейного  объекта  из  земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- на земельных участках, находящихся в собственности, проектом межевания предусматривается образование частей земельных участков.

В  целях  проведения  изыскательских,  исследовательских,  строительных  работ  для размещения линейного объекта: «Газопровод высокого, низкого давления и ШРП к ул. Большая Деревня н.п. Рябчи Дубровского района Брянской области» необходимо образование земельных участков и частей участков.

После  ввода  объекта  в  эксплуатацию  в  границах  красных  линий  должна  быть установлена охранная зона с ограничением использования земельного участка в соответствии с  Постановлением  Правительства  РФ  от  20.11.2000 г.  № 878  «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

1. Исходные материалы, используемы в проекте межевания

Подготовка проекта межевания территории осуществлялась с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, выполненных ЗАО ПИ «Брянскгазпроект» в 2018 г.

В соответствии с техническим заданием при разработке проекта межевания использовались материалы, предоставленные заказчиком:

-Правила землепользования и застройки Рябчинского сельского поселения;

-Генеральный план Рябчинского сельского поселения;

-Рабочая документация к проекту строительства газопровода, выполненные ЗАО ПИ «Брянскгазпроект» в 2018 г.;

-Сведения ЕГРН о земельных участках, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Определен перечень кадастровых кварталов, в границах которых расположены образуемые земельные участки под улицами, получены сведения ЕГРН на каждый квартал в виде кадастрового плана территории. Результаты приведены в таблице № 1.

Таблица №1 – Перечень кадастровых кварталов в границах территории проектирования

| № п/п | Номер кадастрового квартала | Реквизиты кадастрового плана территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32:05:0060302 | 32/ИСХ/18-362015 от 21.11.2018 г. |
| 2 | 32:05:0280314 | 32/ИСХ/18-362016 от 21.11.2018 г. |
| 3 | 32:05:0170301 | 32/ИСХ/18-362007 от 21.11.2018 г. |
| 4 | 32:05:0060303 | 32/ИСХ/18-362011от 21.11.2018 г. |

2. Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – СК-32, зона картографической проекции – 1. Система высот Балтийская.

3. Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта

Планируемый линейный объект расположен на землях государственная собственность на которые не разграничена и  земельных участках находящихся в частной собственности, где предусматриваются сервитуты на период  строительства линейного объекта. Проектируемый газопровод предназначен для газификации жилых строений с. Рябчи Рябчинского с/п Брянского района.

Проектом предлагается установить сервитуты на земельных участках, попадающих в полосу отвода газопровода (Таблица № 2).

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков и частей земельных участков для размещения планируемого линейного объекта – газопровода высокого, низкого давления. Проектом межевания предлагается сформировать участки в соответствии с Таблицей № 3.

Формирование земельного участка производилось с учетом сложившейся застройки в н.п. Рябчи, актуальных сведений государственного земельного кадастра.

Размер земельного участка, временного отводимого на период строительства газопровода, обеспечивает размещение проектируемой трассы, строительных механизмов, отвалов грунтов.

Газопровод не затрагивает границы территорий культурного наследия.

В соответствии с п.11 ст.1 Градостроительного кодекса РФ красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. Определение линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений для данного объекта не требуется.

Таблица №2 – Экспликация земельных участков фактического землепользования

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес земельного участка | Категория земель/Разрешенное использование | Вид права | S, по документу, м2 | S, по плану отвода, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32:05:0000000:10 (участок в составе единого землепользования 32:05:0280314:1) | Брянская область, р-н Дубровский, автодорога 5-8 "Брянск-Смоленск"-Серпеевский | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения/ под объекты транспорта - автомобильного | № 32-1/05-2/2004-316 от 15.10.2004 (Постоянное (бессрочное) пользование) | 174078 | 15 |
| 2 | 32:05:0170301:38 | Брянская обл, р-н Дубровский, в районе с Рябчи | Земли сельскохозяйственного назначения/ Для сельскохозяйственного производства (размещение животноводческих ферм) | Собственность, № 32-32-23/005/2012-270 от 17.07.2012 | 44884 | 908 |
| 3 | 32:05:0060303:40 | Брянская обл, р-н Дубровский, с Рябчи | Земли населённых пунктов/для сельскохозяйственного производства (размещение животноводческих ферм) | Собственность, № 32-32-18/008/2013-095 от 09.10.2013 | 6781 | 307 |
| Итого по проекту по территории разграниченных земельных участков, м2 |  |  |  |  |  | 1230 |

Таблица № 3 – Экспликация формируемых земельных участков из земель не разграниченной государственной собственности

| № п/п | Номер участка на чертеже | Адрес (местоположение) земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | S, по проекту, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32:05:0170101 :ЗУ1 | Брянская обл., Дубровский район, Рябчинское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Трубопроводный транспорт | 455 |
| 2 | 32:05:0060302 :ЗУ2 | Брянская обл., Дубровский район, с. Рябчи | Земли населённых пунктов | Трубопроводный транспорт | 3118 |
| 3 | 32:05:0170101 :ЗУ3 | Брянская обл., Дубровский район, Рябчинское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Трубопроводный транспорт | 358 |
| 4 | 32:05:0170101 :ЗУ4 | Брянская обл., Дубровский район, Рябчинское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Трубопроводный транспорт | 457 |
| 5 | 32:05:0170301 :ЗУ5 | Брянская обл., Дубровский район, Рябчинское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Трубопроводный транспорт | 3 |
| 6 | 32:05:0060303 :ЗУ6 | Брянская обл., Дубровский район, с. Рябчи | Земли населённых пунктов | Трубопроводный транспорт | 17 |
| Итого по проекту по территории не разграниченных муниципальных земель, м2 |  |  |  |  | 4408 |

Площадь земельного участка, определенная с учетом, установленных в соответствии  с  федеральным  законом  требований может отличаться  от  площади земельного  участка,  указанной  в  утвержденном  проекте межевания  территории не более чем на десять процентов.

Территория в границах Проекта пересекает зоны с особым режимом использования территории (в соответствии со сведениями ЕГРН на основании кадастровых планов территории):

- Зона с ОУ 32.05.2.404 – Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 КТП 258 ф. Сусняг РП Рябчи д. Сусняг (ВЛ-0,4 ф.1 КТП 258 ф. Сусняг РП Рябчи д. Сусняг), расположенной на территории Брянской области, Дубровского района, с. Рябчи;

- Зона с ОУ 32.05.2.495 – Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0.4 КТП 240 Ф. Сусняг РП Рябчи д. Сусняг(ВЛ-0,4 ф.1,ф.2 КТП 240 ф. Сусняг РП Рябчи д. Сусняг), расположенная на территории Брянской области, Дубровского района, МО Рябчинского сельского поселения, с. Рябчи                                                  	- Зона с ОУ 32.05.2.34 – Охранная зона ВЛ-10кВ Ф. Сусняг РП Рябчи Дубровский район Брянской области;

- Зона с ОУ 32.05.2.124 – Зона с особыми условиями использования территории КТП 240 Ф. Сусняг от РП Рябчи, д. Сусняг МТФ-160 кВа, расположенная на территории Брянской области, Дубровского района, МО Рябчинского сельского поселения;

- Зона с ОУ 32.05.2.138 – Зона с особыми условиями использования территории КТП 241 Ф. Сусняг от РП Рябчи д. Сусняг кормоцех-40к, расположенная на территории Брянской области, Дубровского района, МО Рябчинского сельского поселения;

- Зона с ОУ 32.05.2.407 – Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 КТП 241 ф. Сусняг РП Рябчи д. Сусняг (ВЛ-0,4 ф.1 КТП 241 ф. Сусняг РП Рябчи д. Сусняг), расположенной на территории Брянской области, Дубровского района, в районе с Рябчи.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, с вязанные с вспашкой земли.

4. Рекомендации по порядку установления границ на местности

В соответствии со статьей 43 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.

Проектируемый газопровод не отображен на генеральном плане Рябчинского сельского поселения, поэтому проект межевания территории выполняется вместе с проектом межевания территории с целью определения местоположения границ образуемых земельных участков под проектируемый газопровод. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.

В проекте межевания территории также должны быть указаны:

-площадь образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей;

-образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;

-вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

При разработке проекта межевания устанавливаются публичные сервитуты, в соответствии с которыми землепользователи обязаны обеспечить: безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования (пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры); возможность размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.

Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

Земельный участок может быть обременен сервитутом для ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, объектов транспортной инфраструктуры, для временного проведения изыскательских, исследовательских и других работ, для охоты и рыболовства, свободного доступа к прибрежной полосе. Кроме того, сервитут может устанавливаться для сенокошения и выпаса на земельных участках сельскохозяйственных животных в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям (п. 3 ст. 23 ЗК РФ).

Публичный сервитут подлежит обязательной государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (п. 9 ст. 23 ЗК РФ; ст. 27 Закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ).

В таблице № 4 приведены рекомендации по кадастровым работам, которые нужно провести в соответствии с проектом межевания территории.

Таблица № 4 – Рекомендации по кадастровым работам

| № п/п | Обозначение | Местоположение | S, по плану отвода, м2 | Вид кадастровых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32:05:0000000:10/чзу1 | Брянская область, р-н Дубровский, автодорога 5-8 "Брянск-Смоленск" - Серпеевский | 15 | Образовать часть земельного участка для установления публичного сервитута |
| 2 | 32:05:0170301:38/чзу1 | Брянская обл, р-н Дубровский, в районе с Рябчи | 908 | Образовать часть земельного участка для установления публичного сервитута |
| 3 | 32:05:0060303:40/чзу1 | Брянская обл, р-н Дубровский, с Рябчи | 307 | Образовать часть земельного участка для установления публичного сервитута |
| 4 | 32:05:0170101:ЗУ1 | Брянская обл., Дубровский район, Рябчинское сельское поселение | 455 | Образовать земельный участок из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 5 | 32:05:0060302:ЗУ2 | Брянская обл., Дубровский район, с. Рябчи | 3118 | Образовать земельный участок из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 6 | 32:05:0170101:ЗУ3 | Брянская обл., Дубровский район, Рябчинское сельское поселение | 358 | Образовать земельный участок из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 7 | 32:05:0170101:ЗУ4 | Брянская обл., Дубровский район, Рябчинское сельское поселение | 457 | Образовать земельный участок из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 8 | 32:05:0170301:ЗУ5 | Брянская обл., Дубровский район, Рябчинское сельское поселение | 3 | Образовать земельный участок из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 9 | 32:05:0060303:ЗУ6 | Брянская обл., Дубровский район, с. Рябчи | 17 | Образовать земельный участок из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

5. Охранная зона газопровода

Газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных условий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается организация «охранной зоны» действующего газопровода, разработанная на основании «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878.

Контроль за соблюдением этих правил возлагается на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства.

Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Общая площадь охранной зоны в проекте – 5650 кв.м.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

-строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

-сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

-разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

-перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

-устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

-огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

-разводить огонь и размещать источники огня;

-рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

-открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

-набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

-самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя эксплуатационной организации газораспределительной сети на место производства работ. Работы, проводимые в охранной зоне собственниками или пользователями земельных участков, производятся при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 дня до начала работ. Организации и частные лица, получившие разрешение на ведение указанных работ в охранной зоне газопровода, обязаны выполнить их с соблюдением мероприятий по сохранности. Порядок эксплуатации газопровода в охранных зонах при пересечении им автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, каналов должен согласовываться эксплуатационными организациями газораспределительных сетей с заинтересованными организациями, а также собственниками или пользователями земельных участков.

В Таблице № 5 представлены каталоги координат поворотных точек образуемых участков и частей существующих участков.

Таблица №5 – Каталоги координат поворотных точек

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| Координаты участка 32:05:0170101:ЗУ1 (S=455) |  |  |
| 1 | 526355,51 | 1316316,17 |
| 2 | 526350,28 | 1316312,77 |
| 3 | 526365,20 | 1316289,78 |
| 4 | 526381,60 | 1316259,71 |
| 5 | 526381,24 | 1316253,62 |
| 6 | 526386,63 | 1316244,97 |
| 7 | 526386,83 | 1316248,61 |
| 8 | 526385,70 | 1316254,10 |
| 9 | 526387,41 | 1316254,48 |
| 10 | 526387,93 | 1316261,13 |
| 11 | 526370,57 | 1316292,98 |
| 1 | 526355,51 | 1316316,17 |
| Координаты участка 32:05:0060302:ЗУ2 (S=3118) |  |  |
| 6 | 526386,63 | 1316244,97 |
| 5 | 526381,24 | 1316253,62 |
| 12 | 526380,77 | 1316245,65 |
| 13 | 526373,19 | 1316233,33 |
| 14 | 526369,04 | 1316224,96 |
| 15 | 526361,79 | 1316209,22 |
| 16 | 526359,65 | 1316203,95 |
| 17 | 526345,35 | 1316183,71 |
| 18 | 526309,26 | 1316142,12 |
| 19 | 526260,08 | 1316092,96 |
| 20 | 526227,43 | 1316058,78 |
| 21 | 526216,81 | 1316045,04 |
| 22 | 526212,01 | 1316043,30 |
| 23 | 526163,81 | 1316009,64 |
| 24 | 526123,59 | 1315979,98 |
| 1 | 2 | 3 |
| 25 | 526073,50 | 1315945,83 |
| 26 | 525975,03 | 1315905,60 |
| 27 | 525945,46 | 1315897,89 |
| 28 | 525925,60 | 1315906,37 |
| 29 | 525919,14 | 1315910,39 |
| 30 | 525892,47 | 1315968,77 |
| 31 | 525883,68 | 1315980,37 |
| 32 | 525883,68 | 1315974,86 |
| 33 | 525884,72 | 1315971,90 |
| 34 | 525888,77 | 1315966,56 |
| 35 | 525915,79 | 1315907,44 |
| 36 | 525923,62 | 1315902,56 |
| 37 | 525945,13 | 1315893,38 |
| 38 | 525976,39 | 1315901,53 |
| 39 | 526075,54 | 1315942,04 |
| 40 | 526126,07 | 1315976,49 |
| 41 | 526213,99 | 1316039,46 |
| 42 | 526222,64 | 1316042,70 |
| 43 | 526232,25 | 1316055,40 |
| 44 | 526264,31 | 1316088,30 |
| 45 | 526293,46 | 1316117,57 |
| 46 | 526364,58 | 1316204,81 |
| 47 | 526368,18 | 1316208,28 |
| 48 | 526374,71 | 1316222,36 |
| 49 | 526378,76 | 1316230,51 |
| 50 | 526386,53 | 1316243,31 |
| 6 | 526386,63 | 1316244,97 |
| Координаты участка 32:05:0170101:ЗУ3 (S=358) |  |  |
| 47 | 526368,18 | 1316208,28 |
| 46 | 526364,58 | 1316204,81 |
| 45 | 526293,46 | 1316117,57 |
| 51 | 526313,76 | 1316137,95 |
| 52 | 526350,27 | 1316179,85 |
| 53 | 526364,22 | 1316199,61 |
| 54 | 526367,57 | 1316206,96 |
| 47 | 526368,18 | 1316208,28 |
| Координаты участка 32:05:0170101:ЗУ4 (S=457) |  |  |
| 33 | 525884,72 | 1315971,90 |
| 32 | 525883,68 | 1315974,86 |
| 31 | 525883,68 | 1315980,37 |
| 55 | 525877,95 | 1315987,94 |
| 56 | 525859,18 | 1316005,41 |
| 57 | 525846,83 | 1316021,07 |
| 58 | 525847,24 | 1316021,41 |
| 59 | 525836,83 | 1316034,28 |
| 60 | 525842,40 | 1316039,52 |
| 61 | 525841,67 | 1316040,25 |
| 62 | 525844,60 | 1316043,22 |
| 63 | 525842,09 | 1316045,70 |
| 64 | 525839,02 | 1316042,59 |
| 65 | 525836,03 | 1316045,54 |
| 66 | 525830,15 | 1316039,58 |
| 67 | 525831,32 | 1316038,42 |
| 1 | 2 | 3 |
| 68 | 525829,98 | 1316037,06 |
| 69 | 525832,85 | 1316034,24 |
| 70 | 525830,80 | 1316032,15 |
| 71 | 525842,14 | 1316017,77 |
| 72 | 525843,28 | 1316018,66 |
| 73 | 525856,02 | 1316002,51 |
| 74 | 525874,76 | 1315985,06 |
| 33 | 525884,72 | 1315971,90 |
| Координаты участка 32:05:0170301:ЗУ5 (S=3) |  |  |
| 76 | 525819,48 | 1316057,71 |
| 79 | 525819,22 | 1316057,99 |
| 80 | 525814,56 | 1316053,86 |
| 77 | 525814,86 | 1316053,55 |
| 76 | 525819,48 | 1316057,71 |
| Координаты участка 32:05:0060303:ЗУ6 (S=17) |  |  |
| 95 | 525686,48 | 1316184,25 |
| 94 | 525681,90 | 1316192,33 |
| 97 | 525679,56 | 1316188,88 |
| 95 | 525686,48 | 1316184,25 |
| Координаты части 32:05:0000000:10/чзу1 (S=15) |  |  |
| 75 | 525821,11 | 1316056,02 |
| 76 | 525819,48 | 1316057,71 |
| 77 | 525814,86 | 1316053,55 |
| 78 | 525816,62 | 1316051,71 |
| 75 | 525821,11 | 1316056,02 |
| Координаты части 32:05:0170301:38/чзу1 (S=908) |  |  |
| 79 | 525819,22 | 1316057,99 |
| 81 | 525816,02 | 1316061,32 |
| 82 | 525774,83 | 1316097,54 |
| 83 | 525742,79 | 1316147,57 |
| 84 | 525737,42 | 1316151,51 |
| 85 | 525726,85 | 1316168,07 |
| 86 | 525721,41 | 1316165,03 |
| 87 | 525732,80 | 1316147,19 |
| 88 | 525738,17 | 1316143,24 |
| 89 | 525770,06 | 1316093,44 |
| 90 | 525811,72 | 1316056,82 |
| 80 | 525814,56 | 1316053,86 |
| 79 | 525819,22 | 1316057,99 |
| Координаты части 32:05:0060303:40/чзу1 (S=307) |  |  |
| 85 | 525726,85 | 1316168,07 |
| 91 | 525718,11 | 1316181,76 |
| 92 | 525688,95 | 1316190,01 |
| 93 | 525683,06 | 1316194,03 |
| 94 | 525681,90 | 1316192,33 |
| 95 | 525686,48 | 1316184,25 |
| 96 | 525714,14 | 1316176,42 |
| 86 | 525721,41 | 1316165,03 |
| 85 | 525726,85 | 1316168,07 |

Заключение

Проект планировки и межевания территории выполнен в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного Кодекса РФ.

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании Генерального плана Рябчинского сельского поселения, Правил землепользования и застройки Рябчинского сельского поселения  в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Проект планировки и межевания территории соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также техническим заданию на разработку документации по планировке застроенной территории.

В проекте межевания даны рекомендации по образованию земельных участков под проектируемый газопровод, по установлению публичных сервитутов на земельные участки находящихся в частной собственности, рекомендации по установлению охранных зон (публичных сервитутов) объектов, пересекающих трассу проектируемого газопровода.

Проект планировки и межевания содержит текстовые материалы и графические материалы, списки координат поворотных точек границ образуемых земельных участков.

Проект межевания территории является основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков, установления публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов недвижимости.

Графическая часть

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

(                              )

листов

Генеральный директор ООО «Глобус»

_______________ Тупикина Ю.В.