Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Дубровского района Брянской области

Договор от 08 апреля 2024 г.

Внесение изменений в

схему территориального планирования

Дубровского муниципального района

Брянской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию проекта

Санкт-Петербург

2024

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Дубровского района Брянской области

Договор от 08 апреля 2024 г.

Внесение изменений в

схему территориального планирования

Дубровского муниципального района

Брянской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию проекта

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2024

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию проекта | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию проекта

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:50 000 | н/с |
|  | Карта объектов культурного наследия | 1:50 000 | н/с |
|  | Карта объектов капитального строительства, иных объектов, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения | 1:50 000 | н/с |
|  | карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | 1:50 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ поселений, границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального района | 1:50 000 | н/с |
|  | Карта электро- и газоснабжения поселений | 1:50 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | 1:50 000 | н/с |
|  | Карта автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | 1:50 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

Введение	7

1. Цели и задачи Схемы территориального планирования Дубровского муниципального района	10

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДУБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	12

2.1. Описание целей и задач территориального планирования	12

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ              ТЕРРИТОРИИ	13

3.1. Общая характеристика Дубровского муниципального района	13

3.2. Административно-территориальное деление Дубровского муниципального района	19

3.3. Географическое и экономическое положение Дубровского муниципального района в Брянской области.	19

3.4. Современное расселение. Планировочная структура	24

3.5. Анализ социально-экономического состояния территории	25

3.5.1. Население и современная демографическая ситуация	25

3.5.2. Анализ экономической базы развития района	26

3.5.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания	27

3.5.3.1. Система образования	28

3.5.3.2. Система здравоохранения	30

3.5.3.3. Физическая культура и спорт	31

3.5.3.4. Организация досуга	31

3.5.3.5. Бытовое обслуживание	33

3.6. Жилой фонд	34

3.7. Анализ состояния транспортной инфраструктуры	35

3.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть	35

3.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения	37

3.8. Анализ организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	37

3.8.1. Водоснабжение	37

3.8.2. Канализация	39

3.8.3. Теплоснабжение	40

3.8.4. Газоснабжение	41

3.8.5. Электроснабжение	41

3.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	42

3.9. Анализ санитарно-экологического состояния природной среды	42

3.9.1. Состояние почвенного покрова	43

3.9.2. Атмосферный воздух	43

3.9.3. Качество поверхностных водных объектов	44

3.9.4. Водные ресурсы	44

3.9.5. Радиационная обстановка	45

3.9.6. Шумовая обстановка	45

3.10. Оценка организации санитарной очистки территории	45

3.11. Объекты культурного наследия и историко-культурный каркас Дубровского муниципального района	49

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	65

4.1. Зоны с особыми условиями использования территории	65

4.1.1. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы	65

4.1.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	71

4.1.3. Санитарно-защитные зоны	72

4.1.4. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	74

4.1.5. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	76

5. ОБОСНОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	77

5.1. Обоснования вариантов решения задач территориального планирования	77

5.2. Предложения по развитию и преобразованию функционально-планировочной               структуры	78

5.2.1. Планировочная организация территории и расселение	78

5.2.2. Предложения по различному функциональному назначению территорий	79

5.2.3. Основные направления экономического развития Дубровского мунципального  района	82

5.3. Социально-экономическое развитие	84

5.3.1. Обоснование вариантов изменения численности населения	84

5.3.2. Демографический прогноз	86

5.3.3. Развитие экономической базы	87

5.3.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	87

5.3.4.1. Образование	89

5.3.4.2. Здравоохранение	89

5.3.4.3. Физкультура и спорт	90

5.3.4.4. Культура	91

5.3.4.5. Бытовое обслуживание	91

5.3.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	92

5.3.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство	92

5.4. Развитие транспортной инфраструктуры	94

5.4.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры	94

5.4.2. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	95

5.4.2.1. Развитие внешнего транспорта	95

5.4.2.2. Развитие пассажирского транспорта	97

5.5. Развитие инженерной инфраструктуры	97

5.5.1. Водоснабжение	97

5.5.2. Канализация	99

5.5.3. Теплоснабжение	99

5.5.4. Газоснабжение	106

5.5.5. Электроснабжение	107

5.5.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	108

5.6. Предложения по сохранению историко-культурного наследия	108

5.7. Предложения по обеспечению устойчивого развития территории, улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	109

5.8. Предложения по санитарной очистке территории	111

5.9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	112

5.10.1. Факторы риска возникновения ЧС	112

5.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	119

# Введение

Внесение изменений в Схему территориального планирования Дубровского муниципального района Брянской области (далее – СТП Дубровского муниципального района) разработано ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу Администрации Дубровского района на основании Договора от 08 апреля 2024 г.

Схема территориального планирования Дубровского муниципального района является документом территориального планирования, направленным на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Законодательной и методической основой для разработки СТП Дубровского муниципального района является Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ), определяющий содержание схемы территориального планирования муниципального района (ст.19 ГК РФ), порядок её подготовки, согласования, утверждения и реализации (ст. 20-22 ГК РФ).

Проект СТП Гагариского муниципального района разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 -ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ;

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.2007 № 196-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 №131-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Областных законов

- Закон Брянской области «О градостроительной деятельности в Брянской области» от 15.03.2007 № 28-З;

- Закон Брянской области «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» от 09.03.2005 № 3-3.

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- СП 34.13330.2021. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция                       СНиП 2.05.02-85*;

- Приложение к приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- и другие.

При подготовке схемы территориального планирования Дубровского муниципального района учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Брянской области, разработанная НПИ «ЭНКО» в 2008 г.;

- Генеральный план Алешинского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2021 году.

- Генеральный план Дубровского городского поселения, разработанный             ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2022 году.

- Генеральный план Пеклинского сельского поселения, разработанный ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2024 году.

- Генеральный план Рековичского сельского поселения, разработанный               ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2024 году.

- Генеральный план Рябчинского сельского поселения, разработанный               ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2019 году.

- Генеральный план Сергеевского сельского поселения, разработанный              ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2019 году.

- Генеральный план Сещинского сельского поселения, разработанный                  ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» в 2021 году.

Кроме того, при разработке проекта СТП Дубровского муниципального района учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Брянской области в период разработки проекта, в т.ч «Стратегии социально-экономического развития Брянской области на период до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства Брянской области от 26.08.2019 № 398-п.

Исходный год разработки СТП Дубровского муниципального района – 2024 г.

Срок реализации схемы территориального планирования рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации СТП Дубровского муниципального района – 2024 - 2034 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения СТП Дубровского муниципального района –  2034 - 2044 год.

Решения схемы территориального планирования предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Проект СТП Дубровского муниципального района разработан на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию района на бумажной основе и масштаба 1:2000 на населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird»  2009 – 2022гг, а так же векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии СТП Дубровского муниципального соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат СК-63.

Графические материалы СТП Дубровского муниципального района выполнены с применением геоинформационных технологий в программе MapInfo Professional.

- Цели и задачи Схемы территориального планирования Дубровского муниципального района

Схема территориального планирования Дубровского муниципального района является градостроительной документацией, задачей которой является определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения интересов граждан, Российской Федерации, субъекта РФ и муниципальных образований (Градостроительный кодекс, ст.  9).

Таким образом, основная цель территориального планирования – обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения городских и сельских поселений Дубровского муниципального района.

Задачами территориального планирования Дубровского муниципального района являются:

- эффективное использование потенциала территории в целях сохранения многофункционального профиля экономики района;

- развитие и преобразование планировочной структуры и функционального зонирования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики Брянской области и Дубровского муниципального района;

- решение проблемы обеспечения вновь создаваемых в районе рабочих мест соответствующими по количеству и качеству трудовыми ресурсами: оптимизация численности населения Дубровского муниципального района: постепенная стабилизация численности населения в соответствии c перспективами дальнейшего социально-экономического развития за счёт сокращения естественной убыли населения, повышения рождаемости, а также за счет устойчивого миграционного притока;

- удовлетворение потребности населения Дубровского муниципального района в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития;

- обеспечение потребности жителей района в объемах нового жилищного строительства, в первую очередь населения, стоящего на учете по улучшению жилищных условий;

- обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики Дубровского муниципального района на основе градостроительного освоения новых территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий;

- обеспечение создания и развития производственных и коммунально-складских зон;

- развитие транспортной сети района, реконструкция и строительство новых автодорог, обеспечивающих подъезды к населенным пунктам, планируемым производственным комплексам, объектам туризма и отдыха;

- обеспечение сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

- обеспечение развития сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), резервирование земель для организации новых природоохранных объектов;

- обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений, обеспечивающих возможности отдыха и лечения жителей Дубровского района, а также других районов Брянской области на базе комплексного использования туристско-рекреационных ресурсов.

Для решения указанных выше задач в составе Схемы территориального планирования проводится комплексная оценка территории на основе анализа информации о состоянии территории, ограничениях по её использованию, возможных направлениях её развития, включая информацию, полученную из документов территориального планирования других уровней.

- СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДУБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  - Описание целей и задач территориального планирования

Главными целями подготовки схемы территориального планирования являются:

1)	создание документа территориального планирования, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния района на период 25-30 лет с выделением первоочередных мероприятий на период до 2034 года;

2)	обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

3)	создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

4)	разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории района, территорий муниципальных образований, входящих в состав Дубровского района;

5)	определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

6)	обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, местной) в области территориального планирования на территории Дубровского района;

7)	подготовка оснований по изменению административного устройства муниципального района в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории района, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством;

8)	подготовка оснований для принятия решений и инициирования процессов об изменении границ земель и территорий;

9)	подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных) нужд.

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- проведение комплексного анализа состояния района, охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории;

- на основании комплексного анализа территории, социально-экономических планов и программ, стратегий  развития Брянской области и Дубровского района,  выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирование новых точек роста района, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих промышленных предприятий, развития транспортной инфраструктуры,  выявления конкурентных преимуществ территории: выгодное местоположение, природно-ресурсный и социально-экономический потенциал, богатое историко-культурное и духовное наследие, наличие свободных земельных ресурсов;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Дубровского района;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Брянской области по размещению объектов капитального строительства областного значения;

- подготовка предложений по изменению административных границ муниципальных образований, входящих в состав Дубровского района;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения.

- СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Общая характеристика Дубровского муниципального района

Расположен на северо-западе области. Площадь района — 1030 км². Дубровский район граничит со следующими муниципальными районами Брянской области:

- на севере с Рогнединским районом;

- на юге — с Клетнянским районом;

- на востоке — с Жуковским районом области;

- на западе — со Смоленской областью.

Климат

Климат района умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Идущие на восток с Атлантического океана воздушные массы приносят летом пасмурную и дождливую погоду, а зимой значительные потепления.

Среднегодовое количество осадков составляет около 600 мм. Самое большое количество осадков выпадает в июле (75-80 мм), наименьшее - в январе - марте (около 35 мм в месяц). Средняя относительная влажность воздуха 70-75%. Продолжительность теплого периода составляет 217-234 дня (выше 0С), период с температурой ниже 0С длится 131-148 дней. Вегетационный период составляет в среднем 180 дней (с 16 апреля по 15 октября), период активной вегетации - 140 дней. Осенние заморозки наступают в первой декаде сентября, последние заморозки весной – середина мая. Устойчивый снежный покров образуется в ноябре, мощность снежного покрова достигает в среднем 30 см, наибольшая глубина промерзания почвы – 70-100 см.

Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет -9,0˚С, средняя температура самого теплого месяца (июль) - +18,2˚С. Абсолютная максимальная температура равна +37˚С, абсолютная минимальная -41˚С. Среднегодовая температура воздуха +5,2˚С.

Ветровой режим в теплый период (апрель - сентябрь) характеризуется преобладанием северо-западных, северо-восточных и западных ветров, а в холодный период (октябрь - март) - юго-западных, южных и западных. На ветры западных румбов (3, СЗ, ЮЗ) приходится 47 %, на ветры восточных румбов (В, СВ, ЮВ) 6 % времени в году. На северные ветры приходится 7 %, а на южные 10 % повторяемости. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/с, максимальная наблюдается в феврале, ноябре и декабре (до 3,7 м/с), минимальная в августе-сентябре (около 2,5 м/с). Максимальные порывы ветра составляют 15-35 м/с. Наибольшее число метелей наблюдается в январе и феврале месяце.

Территория поселения относится II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет -260С. Расчетная температура для вентиляции составляет -140С. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

Рельеф

В орографическом отношении территория проведения работ находится в западной части Средне-Русской возвышенности.

Весьма характерным для рельефа является наличие двух резко выраженных гряд, представляющих собой морены напора днепровского оледенения. В целом Апоселковая гряда имеет длину около 28 км при ширине около 5 км. Северо-восточная часть Кочевской гряды заходит на территорию поселения с юго-запада, гряда имеет длину около 18 км и ширину порядка 6 км. Обе гряды характеризуются абсолютными отметками от 240 до 260 м и более. Гряды возвышаются на 80-90 м над разделяющей их низиной (Сещинский проток), где и расположен пгт. Дубровка.

На большей части преобладают абсолютные отметки высот от 200 до 240 мм, в речных долинах - ниже 200 м. В целом для территории области характерны плавные и постепенные переходы от возвышенных районов в пониженным (пологоволнистая, слабо расчлененная равнина), однако в районе Асельской и Кочевской гряд наблюдаются значительные колебания высот на небольшом расстоянии.

Геологическое строение

По геоморфологическим условиям и геологическому строению территория Брянской области относится к инженерно-геологической области аллювиально-флювиогляциальной Приднепровско-Придеснинской равнины. По признаку преобладающего распространения первых от поверхности стратиграфо-генетических комплексов пород, в сочетании с гидрогеологическими и геоморфологическими условиями, обуславливающими особую инженерно-геологическую обстановку, территория области разделена на несколько инженерно-геологических районов.

На территории проведения работ можно выделить площади, относящиеся к IV инженерно-геологическому району, включающему территорию моренной равнины. Поверхность равнины плоская, холмистая и пологоволнистая, среднерасчлененная, сложенная с поверхности чехлом покровных перигляциальных образований, мощностью до 5 - 10 м и более. Преобладающий литологический состав покровных отложений - суглинки лессовидные, тонкие однородные, известковистые, пористые, с редкими линзами песков. Удельное расчетное давление на них 1,7 - 2 кг/см2. Под покровными суглинками залегают ледниковые отложения: суглинки, глины, реже супеси различной плотности, неоднородные, с гравием, галькой и валунами различных пород с редкими прослоями и линзами разнозернистых песков. Условное расчетное давление на морену 2 - 2,5 до 4 кг/см2.

Морена широко используется как достаточно надежное основание для различного рода инженерных сооружений. Вследствие высокой естественной уплотненности она дает незначительную осадку под сооружениями и обычно держит отвесные откосы. Для строительства зданий и сельскохозяйственных сооружений, полотна железных и автомобильных дорог в качестве основания фундамента используются покровные суглинки, обладающие хорошими несущими свойствами.

Меньшие площади (юго-восточный сектор) занимают территории водно-ледниковых равнин в пределах водораздельных пространств и их склонов (III инженерно-геологический район). Для района характерны сглаженные формы рельефа. Водно-ледниковый комплекс представлен песками с прослоями суглинков и глин, включениями валунно-галечного материала. Условное расчетное давление на пески 1-2 кг/см2, на глинистые породы - 2, реже - 2,5 кг/см2.

Гидрологические условия

Территория проведения работ расположена в области сочленения юго-западного борта Московского и северо-восточного борта Днепровского артезианского бассейнов и согласно гидрогеологическому районированию относится к первому гидрогеологическому району. Здесь основное значение в качестве источников централизованного водоснабжения сохраняют девонские водоносные горизонты, но могут быть использованы и водоносные комплексы мела. Выделяются нижеследующие гидрогеологические подразделения, включающие водоносные, локально слабоводоносные и водоупорные горизонты и комплексы.

Гидрография

Территория проведения работ принадлежит бассейну реки Десны. Река Сеща (правый приток р. Десны), протекающая по территории поселения в субмеридиональном направлении, является его основной водной артерией. Длина реки – 39 км. Берега и дно преимущественно песчаные. Берега сложены из меловых образований, в виде двух ярусов.

Для р. Сещи, как и для всех рек Дубровского района, характерно незначительное падение и невысокая скорость течения (0,2-0,3 м/сек), извилистость русла и заболоченность поймы. Густота речной сети Дубровского района – 0,37 км/км2.

По характеру питания и режима реки относятся к восточно-европейскому типу с преобладанием снегового питания и преимущественно весенним стоком. Талые воды весной дают 60% годового стока. В общем балансе питания реки на долю дождевого питания приходится менее 20%, подземного - около 25%. Режим водоемов тесно связан с общим режимом погодных условий по сезонам года.

Для рек характерно высокое весеннее половодье, проходящее двумя-тремя пиками, обусловленными неравномерным таянием снега или дождями. Средние даты начала половодья изменяются от 17 до 23 марта, даты конца половодья - 29 апреля - 9 мая, продолжительность половодья составляет в среднем 50-60 дней. Летняя межень устанавливается в мае и характеризуется устойчивыми низкими уровнями. Средняя продолжительность летне-осеннего меженного периода - 125-170 дней. Амплитуда колебаний изменяется в пределах 0,2-1,0 м. В летне-осенний период имеют место дождевые паводки небольшой интенсивности. Они наблюдаются не ежегодно, высота подъема воды колеблется от 50 до 150 см, а в отдельные годы до 350 см. Средняя продолжительность паводков 5 –12 дней. Зимняя межень начинается в ноябре - декабре и продолжается от 80 до 120 дней. Для зимней межени характерна несколько меньшая водность, чем для летне-осенней.

В термическом режиме рек ярко выражены два периода - открытой поверхности воды и ледостава. Средняя продолжительность ледостава 110-120 дней, наибольшая в суровые зимы составляет 150-160 дней. Вскрытие рек, как правило, происходит в начале первой декады апреля, замерзание - в первой и второй декадах декабря. В июле температура воды на реках достигает 19-210С.

Почвы

В почвенно-географическом отношении территория проведения работ расположена в районе дерново-подзолистых легкосуглинистых почв Средне-Русской возвышенности южно-таежной подзоны. Почвенный покров отличается большой пестротой. Это связано с неоднородностью рельефа и гидрогеологических условий, с широким развитием эрозионных процессов, многообразием почвообразующих и подстилающих пород.

Почвообразующие породы на территории области представлены отложениями следующих основных генетических групп: моренные, водно-ледниковые, лессовые, аллювиальные, болотные.

Преобладающим типом почв на территории поселения являются дерново-подзолистые. Они связаны со всеми почвообразующими породами и встречаются по всех ландшафтах. По степени подзолистости дерново-подзолистые почвы могут быть представлены тремя видами: слабоподзолистые (имеют значительное распространение), среднеподзолистые и сильноподзолистые. Проявление подзолистого процесса зависит от минералогического состава почвообразующих пород.

Физико-химические показатели профиля дерново-подзолистых почв довольно четко подчеркивают их разнообразия по механическому составу. Закономерности профильных изменений физико-химических свойств менее определенны и более сложны. Кислотный профиль трехступенчатой формы; гумусовая часть, как правило, менее кислая, чем элювиальная, а в иллювиальной части кислотность опять возрастает. Колебания физико-химических показателей в почвенном профиле выше, чем в породе, а в гумусово-элювиальной части меньше, чем в иллювиальной. Стационарность условий гумусообразования высокая. В верхней части профиля отражением этого является относительная стабильность показаний содержания гумуса.

Для дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почв характерна величина рН=4,8, содержание гумуса от 0,9 до 1,1 %, мощность гумусного (пахотного) горизонта 18 см. Кислотность дерново-подзолистых легкосуглинистых почв несколько ниже (5,0), а также выше содержание гумуса (1,5%) и больше мощность гумусного (пахотного) горизонта (20 см).

Дерново-подзолистые оглеенные почвы относятся к болотно-подзолистому типу почвообразования. Гипсометрически эти почвы почти всегда залегают ниже дерново-подзолистых; это почвы понижений разной формы, потяжин, блюдец и западин, т.е. слабодренированных местоположений с дополнительным поступлением влаги. Формируются они под воздействием целого ряда почвообразующих процессов, ведущими из которых является дерновый, подзолистый и глеевый.

В классификационном отношении эти почвы образуют три подтипа болотно-подзолистых почв. В типе болотно-подзолистых почв песчаные разновидности представлены незначительно, преобладают суглинистые почвы.

Для дерново-подзолистых слабоглееватых и глееватых почв характерна величина рН=4,9 и содержание гумуса 1,3% (супесчаная); рН=4,7, содержание гумуса 1,1 % (песчаная); рН=5,0, содержание гумуса = 1,8 % (легкосуглинистая). Мощность гумусного горизонта около 20 см.

Дерново-подзолистые глеевые почвы менее кислые (рН=6,0) и имеют больший процент содержания гумуса (до 2,7%).

Поименные дерновые почвы характеризуются содержание гумуса порядка 3%, величиной рН=6,4 и мощностью гумусного горизонта около 15 см.

Болотные почвы имеют незначительное распространение на территории работ.

С точки зрения кислотности почв следует отметить значительную долю кислых (более 40% по Брянской области) в структуре пахотных земель. Повышенная кислотность почв нейтрализуется путем проведения известкования. Для территории Дубровского района характерно наличие в приблизительно равных долях слабокислых почв (рН=5,1-5,5) и почв, близких к нейтральным (рН=5,6-6,0).

В настоящее время для почв Брянской области в целом, и территории Дубровского городского поселения в частности, характерен процесс снижения содержания гумуса. Снижение содержания органического вещества происходит, в основном, по двум причинам: вследствие биологических потерь, когда преобладает минерализация над образованием за счет поступления свежего органического вещества; из-за водно-ветровой эрозии почв (механические потери). И все же главная причина отрицательного баланса гумуса заключается в недостаточном применении органических удобрений. За последние 10 лет содержание гумуса в почвах Брянской области уменьшилось с 2,16 % до 2,13 % (75% оптимального содержания).

Помимо содержания гумуса одним из показателей почвенного плодородия является содержание подвижного фосфора. Для Дубровского района характерно пониженное содержание подвижного фосфора на более чем 20% площади пахотных почв.

Для Брянской области в целом актуальность калийного питания растений обусловлена, прежде всего, тем, что больше половины пашни имеют легкосуглинистые, супесчаные и песчаные разновидности почв с низкими естественными запасами калия, и тем, что калий, являясь по своим физико-химическим свойствам аналогом радиоцезия, препятствует проникновению его в растения.

Потребность в микроэлементах в значительной мере удовлетворяются при внесении навоза, содержащего почти все микроэлементы, а также некоторых минеральных удобрений (суперфосфат, аммофос, нитрофоска, азофоска, диаммофос, суперфос и другие). Нуждаемость пахотных земель Дубровского района в микроудобрениях практически по всем их видам высокая. Особенно высокая доля почв (95-98%), требующих внесения кобальтовых, цинковых и молибденовых удобрений.

Растительность

Земли лесного фонда на территории Дубровского городского поселения представлены территориями, относящимися к ГУ «Дубровское лесничество».

По укрупненному лесорастительному районированию вся территория проведения работ относится к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, лесному району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации.

Согласно Лесному плану Брянской области, разработанному Брянской государственной инженерно-технологической академией в 2010 г., по целевому назначению леса ГУ «Дубровское лесничество» подразделяются на защитные и эксплуатационные.

Использование защитных лесов предусматривает устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов, с одновременным использованием лесов при условии совместимости этого использования с ценным назначением лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

На территории Дубровского района произрастают виды растений, занесенных в Красную книгу России. Многие растения включены в число охраняемых в Брянской области.

  - Административно-территориальное деление Дубровского муниципального района

Муниципальное образование Дубровский муниципальный район Брянской области наделено статусом муниципального района в соответствии с законом Брянской области «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, городского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» от 09.03.2005 № 3-3.

Административным центром Дубровского муниципального района является поселок городского типа Дубровка.

Дубровский муниципальный район включает 7 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское поселение и 6 сельских поселений.

Таблица 1

Муниципальные образования Дубровского района

| № | Муниципальное образование | Административный центр | Количество населённых пунктов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровское городское поселение | поселок городского типа Дубровка | 16 | 12214,73 |
| 2 | Алешинское сельское поселение | село Алешня | 15 | 14286,76 |
| 3 | Пеклинское сельское поселение | деревня Пеклино | 25 | 16 105,92 |
| 4 | Рековичское сельское поселение | село Рековичи | 9 | 10 109,148 |
| 5 | Рябчинское сельское поселение | село Рябчи | 15 | 12756,98 |
| 6 | Сергеевское сельское поселение | село Сергеевка | 14 | 19338,39 |
| 7 | Сещинское сельское поселение | поселок Сеща | 19 | 18365,73 |

  - Географическое и экономическое положение Дубровского муниципального района в Брянской области.

Экономический потенциал территории

Дубровский район расположен в северо-западной части Брянской области. Граничит с тремя районами Брянской области: Рогнединским, Клетнянским, Жуковским и со Смоленской областью. С областным центром район связан железной дорогой и федеральной автотрассой Орел-Брянск-Смоленск.

Сельское хозяйство продолжает являться важнейшей отраслью экономики района. В районе продолжают работать предприятия легкой и перерабатывающей промышленности, которые все относятся к группе обрабатывающих производств и являются субъектами малого предпринимательства.

Снижение числа предприятий и организаций коррелируется с общим снижением населения практически по всем муниципальным образования Брянской области.

Ключевые отрасли специализации района – производство строительных материалов и агропромышленный комплекс (сельхозпредприятия и предприятие пищевой промышленности).

Основными характеристиками инвестиционной привлекательности района являются:

- географическое положение района;

- богатые лесные ресурсы;

- наличие квалифицированных трудовых ресурсов.

- наличие полезных ископаемых, в том числе единственное на территории области крупное месторождение фосфоритов.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

Для раскрытия и оценки рисков и ресурсных возможностей района применяется метод SWOT-анализа. Он позволяет определить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в экономике и социальной сфере.

Анализу и оценке подлежат следующие аспекты социально-экономического развития Дубровского района:

- демографическая ситуация;

- социальная инфраструктура;

- пространственная структура территории района;

- экономика района (промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспортно-логистический комплекс, минерально-сырьевой комплекс, рекреационное хозяйство);

- консолидированный бюджет;

- государственное и муниципальное управление.

Данный анализ выполнен в «Стратегии социально-экономического развития Дубровского района Брянской области до 2030 года» и представлен в таблице ниже.

Таблица 2

SWOT-анализ рисков и ресурсных возможностей Дубровского района

| Демографическая ситуация |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| - Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года; - увеличение рождаемости за последние 5 лет; - снижение младенческой смертности; - миграционная привлекательность Дубровского района. | - отсутствие четкого плана и мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на уровне муниципалитетов; - низкий демографический потенциал и качество жизни населения; - стабильно высокая смертность населения; - высокая заболеваемость; - более длительный, чем в целом по России период с естественной убылью населения (30 лет); - массовое распространение однодетной семьи, не обеспечивающей воспроизводства населения. |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| - повышение рождаемости и снижение смертности; - стабилизация численности населения; - привлечение трудовых мигрантов; - рациональное объединение населенных пунктов и муниципальных образований; - повышение в общественном сознании приоритета здорового образа жизни, ценностей семейного благополучия и значимости детей; - обеспечение экологически безопасных условий проживания; | - масштабное сокращение численности населения (прежде всего трудоспособного); - сокращение сети сельских населенных пунктов; - массовый отток населения из сельской местности в города и за пределы территории района; - продолжающееся «старение» населения. |
| Социальная инфраструктура |  |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| - территориальное размещение сети образовательных учреждений соответствует стандартам; - сохранение сети общеобразовательных учреждений; - достаточно высокий уровень развития культурной инфраструктуры; | - износ материально-технической базы; - дефицит койко-мест; - дефицит врачей и среднего медицинского персонала; - большая доля малокомплектных школ; - нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях; - ограниченные возможности получения первичной медицинской помощи. |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| - строительство новых общеобразовательных учреждений; - модернизация в рамках национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение»; - достижение соответствия сети учреждений культуры и объемов оказываемых услуг запросам населения; - строительство спортивных сооружений. | - сокращение сети общеобразовательных учреждений в связи с демографическим кризисом; - сокращение ФАПов. |
| Пространственная структура организации территории |  |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| - «правильность» и компактность территории; - размещение населенных пунктов района в оптимальной транспортной доступности к районному и областному центру; - относительно высокая плотность населения; | - большое количество муниципальных образований и населённых пунктов; - большое количество малых сельских населенных пунктов, численность населения которых не превышает 100 человек; - наличие неперспективных населённых пунктов, не обеспеченных социальным обслуживанием, инженерной инфраструктурой; - низкая средняя людность сельских населенных пунктов. |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| - рациональное объединение населенных пунктов и сельских поселений; - создание агрогородков. | - исчезновение неперспективных населенных пунктов. |
| Экономика |  |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| - наличие сырья для развития деревообработки и лесопереработки и пищевой промышленности; - выгодное транспортно-географическое положение для обеспечения сырьем и сбыта продукции. | - аграрная специализация экономики; - пониженная доля экономически активного населения; - нехватка квалифицированных кадров; - высокая степень износа основных фондов и низкий технологический уровень большинства предприятий; |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| - формирование точек роста на основе имеющейся инфраструктуры; - усиление позиций района в производстве овощей, картофеля, свиней, КРС; - модернизация и техническое переоснащение животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий; | - уменьшение доли экономически активного населения; - конкуренция со стороны соседних районов; - невысокий интерес со стороны отечественных и иностранных инвесторов. |
| Сельское хозяйство |  |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| - существует профессиональные образовательные учреждения, занимающееся подготовкой кадров для АПК - наличие значительной площади земель сельскохозяйственного назначения как потенциального источника земельного налога -возможность увеличения налогов (НДФЛ) при условии увеличения количества рабочих мест и средней заработной платы в АПК области - возможность вхождения в приоритетные национальные проекты | - обученные специалисты не мотивированы работать на селе - отсутствие управленческих кадров, способных работать в условиях жесткой рыночной конкуренции в АПК - недостаточно высокий уровень заработной платы - необходимость субсидирования отрасли за счет областного и местных бюджетов - невысокая доходность АПК в сравнении с другими сферами экономики - отсутствие полноценной нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций в АПК |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| - возможность приостановить отток трудовых ресурсов на сельских территориях и создать условия для работы специалистов на селе -возможность вхождения в приоритетные национальные проекты - возможность увеличения налогов (НДФЛ) при условии увеличения количества рабочих мест и средней заработной платы в АПК области -возможность развития некоторых направлений АПК в соответствии с ведомственными программами - возможность становления агрохолдингов на основе объединения частных предприятий АПК региона | - миграция подготовленных специалистов в города региона и другие субъекты Российской Федерации - уровень жизни на селе ниже, чем в городе, что также относится к инфраструктуре (обеспеченность магазинами, предприятиями обслуживания, питания, образования, здравоохранения) -угроза нестабильности поступающих налогов вследствие нестабильной работы многих предприятий АПК (погодные условия, высокая конкуренция на рынке) -угроза снижения доходов бюджета при неэффективной работе предприятий АПК и оттока кадров с сельских территорий -угроза невыполнения стратегических задач по восстановлению АПК -без развития сотрудничества производственная активность на селе будет развиваться в инерционном направлении, что приведет к еще более серьезному снижению эффективности АПК и в совокупности значительно снизит конкурентоспособность с/х продукции на местных рынках |
| Промышленность |  |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| - наличие существующих территорий, которые могут быть использованы для создания новых производственных предприятий | -невозможность управления и админи-стративного влияния на предприятия, находящиеся в частной собственности -слабая заинтересованность частных предприятий в прямом сотрудничестве с органами государственного управления региона -недостаточно высокий уровень понима-ния руководителей частных предприятий необходимости реализации региональных приоритетных направлений в тесном сотрудничестве с органами власти |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| -есть возможность значительного увеличения доходной части бюджета в случае успешного развития промышленности деревообработки и лесопереработки, пищевой промышленности -возможность отвода освоенных территорий (промышленных зон) для реализации инвестиционных проектов - возможность синхронизации целевых задач частных предприятий и задач органов местного самоуправления по развитию экономики района в общей стратегии развития промышленности района | - угроза утраты динамики роста налогов вследствие старения оборудования, технологий, снижения конкурентоспособ-ности выпускаемой продукции, ограничений по мощности действующих производств - угроза полной потери административ-ного контроля над промышленными предприятиями - угроза перехвата инициативы по развитию промышленности более активными регионами-соседями или крупными московскими холдингами, что, возможно, не будет отвечать генеральным потребностям политики района по развитию собственной диверсифицированной промышленности |

Учитывая все вышеизложенное можно сделать следующие выводы:

- По уровню экономического развития Дубровский район входит в состав Северного сельскохозяйственного экономического района. Основная структурообразующая ось развития – железная дорога и автомобильный коридор по линии «Брянск - Рославль - Смоленск». Помимо развития сельскохозяйственной отрасли, район отличается выгодным экономико-географическим положением (относительно г. Брянска);

- Преобладающим в структуре экономики района, по удельному весу объемов производства, является промышленность, основные доли в которой занимают (по убыванию) лесная и деревообрабатывающая промышленность,  пищевая и машиностроительная;

- Специализация сельского хозяйства муниципального образования – молочно – мясное животноводство и растениеводство. В последние годы отмечается сокращение посевных площадей района;

- Район обладает высоким потенциалом для развития экономики и социальной сферы, что отражено в «сильных сторонах» ресурсных возможностей  района в SWOT-анализе, однако реализация данного потенциала, а также избежание рисков возможны только при умелом государственном управлении территорией.

  - Современное расселение. Планировочная структура

Дубровский муниципальный район включает 7 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское поселение и 6 сельских поселений.

Таблица 3

Распределение населения и населенных пунктов по муниципальным образованиям. Существующее положение

| Муниципальное образование | Административный центр | Количество населённых пунктов | Численность населения, чел. | Доля в общей численности населения района, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубровское городское поселение | поселок городского типа Дубровка | 16 | 7914 | 54,8 |
| Алешинское сельское поселение | село Алешня | 15 | 376 | 2,6 |
| Пеклинское сельское поселение | деревня Пеклино | 25 | 832 | 5,8 |
| Рековичское сельское поселение | село Рековичи | 9 | 871 | 6,0 |
| Рябчинское сельское поселение | село Рябчи | 15 | 687 | 4,8 |
| Сергеевское сельское поселение | село Сергеевка | 14 | 180 | 1,2 |
| Сещинское сельское поселение | поселок Сеща | 19 | 3571 | 24,7 |

Наибольшее количество населенных пунктов (25) находится в Пеклинском сельском поселении.

Сложившееся сельское расселение характеризуется относительной близостью населенных пунктов до границ административного центра района.	На территории района существуют садоводческие и дачные объединения, которые предназначены для сезонного проживания. Они расположены на землях, относящихся к категории сельскохозяйственного назначения.

  - Анализ социально-экономического состояния территории

### 3.5.1. Население и современная демографическая ситуация

На 01.01.2024 численность постоянного населения Дубровского муниципального района составила 14,4 тыс. чел. В состав района входят 1 городское поселение - Дубровское и 6 сельских поселений – Алешинское, Пеклинское, Рековичское, Рябчинское, Сергеевское, Сещинское.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, в последние годы наблюдается постоянное снижение численности населения, однако в последние несколько лет темпы убыли населения снизились.

Динамика изменения численности населения района в период 2018-2024гг. представлена в таблице ниже

Таблица 4

Динамика изменения численности населения

на 1 января соответсвующего года

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 17,28 | 16,96 | 16,80 | 16,54 | 16,14 | 14,60 | 14,43 |

В сфере демографии наблюдается отрицательная динамика. При этом следует отметить, что аналогичный тренд сложился во всех муниципальных образованиях Брянской области и в целом по области, за исключением Брянского района.

Естественный прирост остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти он корректируется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна.

Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура района характеризуется относительно высокой долей населения в трудоспособном возрасте. За последние годы значительно сократилась доля детей и подростков. Доля лиц старше трудоспособного возраста постоянно увеличивается.

### 3.5.2. Анализ экономической базы развития района

На территории муниципального образования ряд отраслей, производящих конкурентоспособную продукцию и обладающих высоким потенциалом роста: перерабатывающая, легкая, пищевая промышленность, стройиндустрия и машиностроение; сдерживающим фактором их развития выступает высокий процент износа производственного оборудования.

Сельское хозяйство продолжает являться важнейшей отраслью экономики района. Производством сельскохозяйственной продукции в 2017 году реально занимались 7 сельскохозяйственных предприятий, 13 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей и 3085 личных подсобных хозяйств

ООО «Брянский лён» наряду с выращиванием зерновых и кормовых культур занимается выращиванием льна. За 2017 год предприятием произведено 80 тонн льносемян и 3470 тонн льнотресты. Продолжала работать в 2 смены на протяжении всего года и линия по переработке льна. Всего за 2017 год было отгружено 633 тонны короткого и длинного волокна на сумму 45,2 млн. рублей. Продукция востребована предприятиями Тверской, Смоленской, Ивановской, Московской областями. В декабре прошлого года и январе текущего года продукция предприятия была отгружена на экспорт: в частности в Литву и Китай. Учитывая спрос на льноводческую продукцию, предприятие намерено расширить посевные площади.

Высокая урожайность кормовых и зерновых культур в истекшем году позволила обеспечить кормами в полном объеме не только общественное поголовье, но и поголовье скота, содержащееся в личных подсобных хозяйствах. В зимовку в целом по району было заготовлено 29,0 ц кормовых единиц на 1 условную голову скота.

Что касается животноводства: по состоянию на начало текущего года в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах района поголовье крупного рогатого скота составило 5005 голов, в том числе коров 2470 голов.

В районе продолжают работать предприятия легкой и перерабатывающей промышленности, которые все относятся к группе обрабатывающих производств и являются субъектами малого предпринимательства. Специализация выпускаемой промышленной продукции предприятиями оставалась в прошедшем году и остается по-прежнему неизменной: веревка, канат, шпагат, каболка, спецодежда 9 наименований, 8 видов молочной продукции. За 2017 год промышленными предприятиями района по предварительным данным выпущено товарной продукции на сумму 1 млрд.17 млн. рублей, отгружено промышленных товаров на 1 млрд.15 млн. рублей. Темп роста в целом по промышленности к предыдущему году по выпуску продукции и её отгрузке составил 172 %.

Одним из важнейших секторов рыночной экономики, оказывающим непосредственное влияние на социально-экономическую ситуацию в районе, является малое предпринимательство.

В районе зарегистрировано 85 малых, средних и микропредприятий, среднесписочная численность работников занятых в них составила 1472 человека. Сфера деятельности действующих малых и средних предприятий – сельское хозяйство, легкая и перерабатывающая промышленность, торговля, строительство, общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство.

Дубровский муниципальный район обладает потенциалом развития сельского хозяйства, а именно – растениеводства. Отрасль необходимо развивать, поддерживая малый и средний бизнес, а также внедряя в производство инновационные технологии, в том числе направленные на получение чистой от радионуклидов продукции.

### 3.5.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы нормативы: СНиП 2.07.01.-89*.

#### 3.5.3.1. Система образования

Сеть учреждений муниципальной системы образования Дубровского района включает 9 общеобразовательных учреждений, из них 6 учреждения среднего общего образования, 2 основного общего образования, вечерняя общеобразовательная школа, Центр психолого-медико-социального сопровождения, 6 детских сада, включая детский сад войсковой части «Солнышко». Кроме того, при 4 школах работают дошкольные группы.

Все образовательные учреждения работают по пятидневной учебной неделе в одну смену. В районе функционирует 8 школьных автобусов, осуществляющих подвоз учащихся к месту учебы.  Школьные автобусы оснащены тахографами, проблесковыми маячками и системой ГЛОНАСС.

Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, имеют официальные сайты. В школах ведется работа по заполнению электронных журналов и дневников.

Система образования на территории Дубровского района представлена в таблицах 5-6.

Таблица 5

Учреждения дошкольного образования

| №№ п/п | Наименование учреждения | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Емкость |  |  | Состояние здания (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по современным санитарным нормам (мест) | фактически число детей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | МБОУ Давыдчинская ООШ (дошкольная группа) | д. Давыдчи, ул. Центральная, д.12 (в здании МБОУ Давыдчинской ООШ) | 20 мест | 9 детей |  |  |
| 2 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. (дошкольная группа) | рп. Дубровка, ул. Ленина, д.53 | 80 мест | 97 детей |  |  |
| 3 | МБДОУ Дубровский детский сад №2 «Ромашка» | рп. Дубровка, 2-й микрорайон, д.2 | 120 мест | 90 детей |  |  |
| 4 | МБДОУ Дубровский детский сад №4 «Золотой ключик» | рп. Дубровка, ул. 324 Дивизии, д.40 | 90 мест | 80 детей |  |  |
| 5 | Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ (дошкольная группа) | с. Алешня ул. Административная д.5 корп.2 | 20 мест | 10 детей |  |  |
| 6 | МБОУ Пеклинская СОШ (дошкольная группа) | д. Пеклино, ул. Калинина, д.28 | 75 мест | 12 детей | 25 |  |
| 7 | МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» (дошкольная группа) | д. Большая Островня ул. Центральная дом 10 | 46 | 15 | 56 |  |
| 8 | МБОДУ Сещинский детский сад «Солнышко» | п. Сеща, ул. Военный городок дом 31 | 320 | 128 | 61 |  |

Таблица 6

Учреждения образования

| №№ п/п | Наименование школы | Местополо-жение (адрес) | Уровень школы, зона обслужи-вания (наименование населен-ных пунктов) | Емкость |  |  | Наличие спортивных залов и открытых спортивных площадок | Состоя-ние здания (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по современным санитарным нормам (мест) | Факт. число учащихся чел. | в т.ч. обучаю-щихся во 2-ю смену |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МБОУ Давыдчинская ООШ | д. Давыдчи, ул. Централь-ная, д.12 | д. Давыдчи | 335 мест | 24 учащихся | 0 | Имеется |  |
| 2 | МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С. | рп.Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.16 а | рп.Дубровка д. Карловка | 580 мест | 290 учащихся | 0 | Имеется |  |
| 3 | МБОУ Дубровская №2 СОШ | р.п.Дубровка 1-й Микрорайон д.2 | рп. Дубровка, д. Немерь, с. Рековичи, с.Алешня | 1210 мест | 520 учащихся | 0 | имеется |  |
| 4 | МБОУ Дубровская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | р.п. Дубровка, 1-й Микрорайон д.2, стр. 1 | рп. Дубровка | 20 мест | 12 учащихся | 0 |  |  |
| 5 | Филиал МБОУ «Сещинская СОШ им. К.Я. Поварова» Алешинская ООШ | с. Алешня ул.Школьная д.6 | с. Алешня, д. Люби-мовка, д. Герасимов-ка, д. Заустье | 290 | 25 | 0 | имеется | 65 |
| 6 | МБОУ Пеклинская СОШ | д. Забелизна, ул. Заречная, 66 | Средний, д. Пеклино, д. Мареевка, д. Новая Салынь, д. Забелизна | 220 | 54 | 0 | Имеется | 50 |
| 7 | Филиал МБОУ Пеклинской СОШ Рябчинская СОШ | с.Рябчи ул.Озерная,17 | с. Рябчи, п.Серпеевс-кий, д.Сетинка | 240 | 40 | - | Имеется |  |
| 8 | МБОУ «Сещинская СОШ» им. К.Я. Поварова | п. Сеща ул. Военный городок дом 30 |  | 792 | 428 |  | Имеется |  |

Наполняемость общеобразовательных учреждений имеет достаточно низкий уровень, что отражает неблагоприятную демографическую обстановку, зафиксированную на территории поселения.

#### 3.5.3.2. Система здравоохранения

Сеть учреждений здравоохоранения Дубровского представлено районцентральной районной больницей на 34 коек круглосуточного стационара и 17 коек дневного пребывания, двумя врачебными амбулаториями: Сещинской и Пеклинской и 12 фельдшерско-акушерскими пунктами. Работали и работают две выездные бригады скорой медицинской помощи.

Перечень объектов здравоохранения сельских поселений представлен в таблице ниже.

Таблица 7

Перечень объектов здравоохранения

| Наименование больниц, врачебных амбулаторий, ФАПов, домов для престарелых и пр. | Местоположение, зона обслуживания (наименование населенных пунктов) | Емкость |  |  | Число врачей/среднего медицинского персонала | Состояние здания (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. (койко-место, посещений в смену) | по проекту | факт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дубровская ЦРБ | Рп. Дубровка,1-й Микрорайон |  |  |  |  |  |
| ФАП в д. Давыдчи | Д. Давыдчи, ул. Центральная |  |  |  | 1 |  |
| ФАП | с. Алешня, ул. Административ-ная, д. 5, пом. 2 | 9,1 |  | 8 | 2 | 78 |
| Врачебная амбулатория | д. Пеклино |  | 4 | 0 | 0/2 | 20 |
| ФАП | д. Новая Салынь |  |  |  | 0/1 | 80 |
| ФАП | д. Мареевка |  |  |  | 0/1 | 60 |
| Рековичский ФАП |  |  | 14,1 | 10,3 | 2 |  |
| Рябчинский ФАП | с.Рябчи, д.Сетинка, д.Буда д.Болотня |  |  |  | 1 | 100 |
| Серпеевский ФАП | п.Серпеевский, д.Жуковщина д.Серпеевка |  |  |  | 1 | 100 |
| Алешинский ФАП | д. Алешинка ул. Алешинская д.9 |  | 9,3 | 9,1 | 1 |  |
| Афонинский ФАП | д. Афонино ул. Школьная д.15 |  | 5,5 | 10,3 | 1 |  |
| Сещинская сельская амбулатория |  |  | 75 | 20 | 9 |  |
| Старо-Колышкинский ФАП |  |  | 6 | 4 | 1 |  |
| Радичский ФАП |  |  | 6 | 5 | 1 |  |

#### 3.5.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является важнейшим элементом в оздоровлении нации.

В Дубровском районе объекты физической культуры и спорта имеются только при образовательном учреждении. Сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможность их использования для населения старшего возраста.

Таблица 8

Обеспеченность муниципальными спортивными сооружениями Дубровского района

| № пп | Показатели | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | спортивные сооружения | 77 |
| 2 | плоскостные спортивные сооружения | 54 |
| 3 | спортивные залы | 14 |
| 4 | плавательные бассейны | 1 |

Спортивные объекты размещены при образовательных учреждениях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям района. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

#### 3.5.3.4. Организация досуга

Основными направлениями деятельности учреждений культуры района являются патриотическое, духовно – нравственное возрождение и сохранение традиций прикладного искусства и народного творчества.

Всего в районе функционирует 27 учреждений культуры, в том числе 11 учреждений культурно-досугового типа, объединенных в одну сеть, 2 детские школы искусств, 13 библиотек, также объединенных в одну библиотечную систему.

Организация районных конкурсов и праздников одна из главных задач в работе учреждений культуры, она позволяет развивать творческие способности, повышать художественный уровень, а также привлекать к участию в работе кружков и клубных формирований детей и подростков.

Уровень фактической обеспеченности культурно – досуговыми учреждениями составляет 100 %. В последующие годы этот показатель не изменится, т.к. закрытия учреждений не планируется.

Доступность библиотечных услуг для жителей населенных пунктов, где нет стационарных библиотек, компенсируется за счет библиотечных в нестационарные пункты выдачи.

Перечень объектов организации досуга представлен в таблице ниже.

Таблица 9

Учреждения организации досуга

| №№ п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Местоположение | Емкость (кв.м), вместимость(чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | по проекту | фактически | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МБУК «ЦМДК Дубровского района» |  |  |  | 214 |  |
| 2 | Филиал «Немерской СДК» |  |  |  | 60 |  |
| 3 | Филиал «Давыдчинский СДК» |  |  |  | 40 |  |
| 4 | МБУК ЦМДК Дубровского района Стуктурное поразделение «Алешинский СДК» | с. Алешня, ул. Администра-тивная, д. 7 | 1 | 500 | 500 | 96 |
| 5 | Дом культуры | д. Пеклино, ул. Калинина, д.32 | 1164.7 кв.м /400чел. | 1164,7 кв.м/400чел. | 1164,7 кв.м./300 чел. | 80 |
| 6 | Сельский дом культуры | д. Мареевка ул. Клубная, д.1 | 149,8 кв.м/100чел. | 149,8 кв.м./100чел | 149,8 кв.м /50чел. | 100 |
| 7 | МБУК «ЦМДК Дубровского района» структурное подразделение «Рековичский сельский Дом культуры» | с. Рековичи, ул. Журавлева, д. 19 | Человек, кв.м. | 300 | 300 | 30 |
| 8 | Рябчинский СДК | с.Рябчи у.л.Центральная 39 | чел. | 300 | 300 | 80 |
| 9 | МБУК «ЦМДК Дубровского района» в структурном подразделении «Сещинский СДК» | п. Сеща, ул.Центральная д.14 | Человек.. | 150 |  |  |
| 10 | МБУК «ЦМДК Дубровского района» в структурном подразделении «Сещинский СДК» | д. Радичи ул. Центральная д.3 а | Человек. | 20 |  |  |
| 11 | МБУК «ЦМДК Дубровского района» в структурном подразделении «Старо-Колышинский СДК» | д. Ст.Колышкино, ул. Центральная д.36 | Человек. | 100 |  |  |

Развитие духовного и культурного потенциала района должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

#### 3.5.3.5. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

На территории поселения действуют более 90 магазинов

Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

Таблица 10

Перечень объектов торговли

| № пп | Показатели | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | магазины | 108 |
| 2 | супермаркеты | 5 |
| 3 | специализированные продовольственные магазины | 3 |
| 4 | специализированные непродовольственные магазины | 18 |
| 5 | минимаркет | 49 |
| 6 | прочие магазины | 32 |
| 7 | универмаги | 1 |
| 8 | павильоны | 11 |
| 9 | киоски | 9 |
| 10 | аптеки и аптечные магазины | 5 |
| 11 | аптеки и аптечные киоски | 10 |
| 12 | общедоступные столовые, закусочные | 9 |
| 13 | столовые, находящиеся на блансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий |  |
| 14 | столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | 1 |
| 15 | рестораны, кафе, бары | 4 |

  - Жилой фонд

Жилищный фонд Дубровского района составляет 468,5 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 32,5 м2/чел. Этот показатель колеблется и по поселениям от 24 м2/чел. (Алешинское сельское поселение) до 34,1 м2/чел. (Сергеевское сельское поселение).

Таблица 11

Характеристика жилого фонда

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Существую-щее положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 468,5 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 338,2 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 155,5 |
|  | Специализированный(общежитие) |  | 0,3 |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | - |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | 990 |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади |  |
|  | частная |  | 596,0 |
|  | муниципальная |  | 6,0 |
|  | общественная |  |  |
| 5 | Инженерное оборудование: | %% |  |
|  | водопровод |  | 93,8 |
|  | канализация |  | 38,1 |
|  | центральное отопление |  | 13,5 |
|  | газ |  | 92,9 |
|  | ванными( душем) |  | 60,1 |

Уровень благоустройства в целом характеризуется как низкий.

Порядка 80% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами. Часть индивидуальной застройки – жилищный фонд временного и сезонного проживания.

Последние годы жилищное строительство ведётся исключительно на собственные средства жителей (индивидуальные жилые дома).

  - Анализ состояния транспортной инфраструктуры

3.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Дубровский район расположен на северо-западе Брянской области. По территории района проходит железная дорога «Орел – Брянск – Смоленск», находящиеся в управлении Брянского отделения Московской Железной дороги - филиала ОАО «РЖД», а также федеральная автотрасса Р-120 «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия».

Автомобильный транспорт

Дорожная сеть Дубровского района представлена автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) и муниципального значения.

Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 267,3 километра, из них с твердым покрытием 156,3 километра или 58,5 %. Из 113 населенных пунктов района 33 связаны с районным центром дорогами с твердым асфальтовым покрытием, 80 – грунтовыми дорогами.

С юго-востока на северо-запад в центральной его части район пересекает автодорога федерального значения А-141 «Орел – Брянск – Смоленск – граница Республики Беларусь». Автомобильная дорога Брянск — Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню на Витебск) — трасса федерального значения А-141 имеет огромное значение в обеспечении транзитных международных, межрегиональных, межрайонных и внутренних транспортных связей и входит в Западный рокадный российский автодорожный коридор №3 — «Санкт-Петербург – Псков – Смоленск – Брянск – Орел – Курск – Ростов-на-Дону». Реализация данного маршрута имеет важное значение, поскольку позволяет обеспечивать связи Северных, Западных и Южных регионов России в обход перегруженных дорог Центрального экономического округа.

Характеристика автодорог регионального и местного значения в соответствии с информацией КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» представлена в таблице ниже.

Таблица 12

Характеристика автомобильных дорог регионального и местного значения

| Учетные номера автомобильных дорог | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное значение |  |  |  |  |
| Р-120 | «Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия» | 37,24 | 2 | асфальтобетон |
| Региональное значение |  |  |  |  |
| 501 | «Брянск-Смоленск» - Дубровка - Рогнедино | 11,6 | 3 | асфальтобетон |
| 516 | «Брянск - Смоленск» - Немерь на участке ж/д переезд - Немерь | 8,146 | 4 | асфальтобетон |
| 513 | «Брянск - Смоленск» - Федоровка - Дубровка | 4,15 | 4 | гравий |
|  | «Брянск-Смоленск» - Жабово | 4,35 | 4 | асфальтобетон |
|  | «Брянск-Смоленск» - Жабово» - Герасимовка | 10,8 | 4 | асфальтобетон |
|  | «Брянск-Смоленск»-Клетня» | 12,67 | 3 | асфальтобетон |
|  | «Брянск-Смоленск»-Бересток-Голубея | 13,51 | 4 | асфальтобетон |
|  | «Брянск – Смоленск» - Пеклино | 0,73 | 4 | асфальтобетон |
|  | «Брянск-Смоленск» - Забелизна | 1,2 | 4 | асфальтобетон |
|  | «Брянск-Смоленск»-Клетня»-Бобровня | 3,7 | 4 | асфальтобетон |
|  | «Брянск-Смоленск» -Серпеевский | 10,92 | 4 | асфальтобетон |
|  | «Брянск-Смоленск» - Деньгубовка» | 23,14 | 4,5 | асфальтобетон |
|  | «Сергеевка-Афонино-Будвенец» | 11,75 | 4 | асфальтобетон |
| 525 | Дубровка - Понизовка | 1,0 | 4 | асфальтобетон |
| 503 | Дубровка - Вязовск | 16,52 | 4 | асфальтобетон |
|  | «Дубровка-Вязовск» -Рековичи» | 0,54 | 4 | асфальтобетон |
|  | «Дубровка-Вязовск» -Зимницкая Слобода» | 0,71 | 4 | асфальтобетон |
|  | «Дубровка-Вязовск» -Голубея» | 4,79 | 4 | асфальтобетон |
| 511 | Дубровка - Немерь | 3,1 | 4 | асфальтобетон |
| 512 | Дубровка - Давыдчи | 2,75 | 4 | асфальтобетон |
|  | Подъезд к д. Мареевка | 0,4 | 5 | асфальтобетон |
|  | Сеща - Радичи | 4,75 | 4 | асфальтобетон |
|  | Трехбратское - Старое Колышкино | 1,3 | 4 | асфальтобетон |
|  | Подъезд к санаторию «Трехбратский» | 0,494 | 5 | асфальтобетон |
| Местное значение |  |  |  |  |
|  | Прочие дороги местного значения | 136,31 | 5 | н/д |

Железнодорожный транспорт представлен железной дорогой «Орел – Брянск – Смоленск», находящейся в управлении Брянского отделения Московской Железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Участок железной дороги – однопутный, с тепловозной тягой, протяженность в пределах области – 44 км, в т.ч. в границах МО «Дубровское городское поселение» 13,92 км.

Ветка используется для перевозки как грузов, так и пассажиров дальнего и пригородного следования. Интенсивность движения 10,8 пар поездов в сутки.

### 3.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения

Пассажирские перевозки осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автобусными пассажироперевозками занимаются предприятия ООО «АТП - Дубровка». Основной деятельностью предприятия является перевозка пассажиров по социально-значимым пригородным маршрутам. Автостанция ООО «АТП - Дубровка» расположена в п. Дубровка. Месторасположение: Брянская область, Дубровский район,                     п. Дубровка, ул. 324 дивизии, 3. Автостанция представляет собой отдельное стоящий вагончик, предназначенное для реализации проездных документов, без возможности размещения ожидающих отправления автобусов пассажиров. Технико-эксплуатационное состояние – вагончик, обложенный кирпичом, общая площадь 18,75 кв.м. Состояние хорошее. Рядом со зданием кассового павильона установлен павильон для ожидающих пассажиров.

Маршрутная сеть состоит из 11 маршрутов пригородного сообщения, обслуживающая около 80 % населенных пунктов района. Регулярные автобусные маршруты связывают п. Дубровка с областным центром и центрами соседних районов. Максимальное отправление автобусов в час – 7 единиц.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории МО «Дубровское городское поселение» представлен железной дорогой «Орел – Брянск – Смоленск», находящейся в управлении Брянского отделения Московской Железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Ветка используется для перевозки как грузов, так и пассажиров дальнего и пригородного следования. Интенсивность движения 10,8 пар поездов в сутки.

  - Анализ организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 3.8.1. Водоснабжение

Водоснабжение населённых пунктов обеспечивается из подземных источников и шахтных колодцев.

В районе функционируют 42 подземных источников централизованного водоснабжения с разводящей сетью. 60 артезианских скважин законсервировано для последующей их ликвидации.

Состояние источников питьевого водоснабжения удовлетворительное, вода из скважин соответствует требованиям санитарных норм.

Дубровское городское поселение

На данный момент водоснабжение Дубровского городского поселения осуществляется подземными водозаборами, состоящими из 15 артезианских скважин, уличных сетей 76,3 км. Удельный дебит скважин, составляет примерно по 30 м3/час каждая.

Диаметр центральных водоводов в городе составляет 150 мм, а средний диаметр разводящих сетей 100 мм.

Износ оборудования станции и водопроводных сетей составляет 97%. Протяжённость ветхих сетей составляет порядка 30 км.

Потери при транспортировке и эксплуатации воды составляют в среднем 25 %.

Подача воды населению, которое не охвачено системой водоснабжения, осуществляется колодцами и каптированными родниками, которые находятся на территориях домовладений.

Алешинское сельское поселение

На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах: Алешня, Герасимовка.

Жители поселения снабжаются водой из 2 артезианских скважин глубиной от 40 до   80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 6,3 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования одной водонапорных башен.

Пеклинское сельское поселение

На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах: д. Старая Салынь, д. Пеклино, д. Мареевка, д. Алешня.

Жители поселения снабжаются водой из 5 артезианских скважин глубиной от 40 до   80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 20,2 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования четырех водонапорных башен.

Рековичское сельское поселение

На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах: Рековичи, Казаново, Вязовск, Голубея, Зимницкая Слобода.

Жители поселения снабжаются водой из 7 артезианских скважин глубиной от 40 до 80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 28 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования 7 водонапорной башни.

Рябчинское сельское поселение

На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах: д. Сусняг, с. Рябчи, п. Серпеевский, д. Сетинка.

Жители поселения снабжаются водой из 5 артезианских скважин глубиной от 40 до   80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 23,075 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования пяти водонапорных башен.

Сергеевское сельское поселение

На территории поселения системы централизованного водоснабжения имеются в населенных пунктах: д. Алешинка, д. Афонино.

Жители поселения снабжаются водой из 2 артезианских скважин глубиной от 40 до   80 м, вода из которых подается в водопроводные сети общей протяженностью 8,14 км, на которой установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Давление в системе централизованного водоснабжения обеспечивается за счет использования двух водонапорных башен.

Сещинское сельское поселение

Водоснабжение потребителей поселка Сеща, деревень Большая Островня, Радичи и Старое Колышкино осуществляется от 6 водозаборных сооружений (артезианский скважин). Вода подается в дома 70% жителей. Водоподготовка отсутствует, качество подаваемой воды потребителям соответствует нормативным требованиям.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Также жители района пользуются водой для хозяйственно-питьевых целей из общественных колодцев.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.

- Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

### 3.8.2. Канализация

В Дубровском районе нормально функционирующими являются очистные сооружения города Дубровка и нескольких населенных пунктов, тип очистки очистных сооружений – биологический

В большинстве сельских населенных пунктов системы водоотведения отсутствуют.

В поселке Дубровка принята неполная раздельная система канализации как для жилых микрорайонов, так и для промплощадок с приемом в хозяйственно-бытовую канализацию промстоков некоторых производственных объектов.

В соответствии с размещением объектов водоотведения, рельефом местности и расположением площади очистных сооружений, стоки на очистку поступают по коллекторам хозяйственно-бытовой канализации на несколько очистных сооружений, расположенных на северо-западе и севере поселка Дубровка.

Очистные сооружения биологической очистки находятся в аварийном состоянии. Износ зданий и оборудования очистных сооружений составляет 96 %. Идет интенсивное разрушение железо - бетонных конструкций распределительных лотков иловых карт с просадкой их в грунт, первичных и вторичных отстойников, аэротенков, хлораторной и приемной камеры. Износ железобетонных конструкций составляет более 80%. На блоке аэротенков произошло вспучивание бетонного покрытия днища емкостей левой и правой стороны практически по всему периметру.

Техническое состояние очистных сооружений не позволяет эксплуатационной службе обеспечить соблюдение технологического режима очистки сточных вод согласно утвержденных норм ПДС и ПДК, что неоднократно отмечалось в актах – проверках комитета по ПР Брянской области.

На территории остальных населенных действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках

Также отсутствует ливневая канализация, что приводит не только к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня грунтовых вод, подтоплению территорий.

Основные проблемы централизованной системы водоотведения:

- Центральные коллектора и разводящие канализационные сети требуют прочистки с последующим удалением иловых отложений.

- Отсутствие проектно-сметной документации по реконструкции ОС с наладкой технологического процесса очистки сточных вод.

- На ближайшее время необходимо строительство очистных сооружений и центрального коллектора в н. п. Большая Островня. Необходима реконструкция очистных сооружений в п. Дубровка 1-го Микрорайона и 2-го Микрорайона

### 3.8.3. Теплоснабжение

На территории Дубровского района расположено 18 котельных, из них 5 принадлежат ГУП «Брянсккомуеэнерго, 6 – объектам образования. Котельные, в основном, выполняют функцию обеспечения теплом школ, домов культуры, общественных зданий, производственных предприятий. Топливом для всех котельных района является природный газ. В настоящее время проводятся мероприятия по переводу населения на индивидуальное газовое отопление.

Действующие системы теплоснабжения Дубровского муниципального района требуют модернизации и повышения уровня технической надёжности трубопроводов тепловых сетей и установленного на них оборудования. Сроки эксплуатации тепловых сетей в Дубровском районе приближены к сроку физического износа. В период с 2010 г по 2023 г заменено 4,96 км тепловых сетей. Существующие темпы капитальных ремонтов, затраты на которые предусмотрены в тарифах на тепловую энергию предприятия теплоэнергетического комплекса, не в полной мере обеспечивают достаточных объёмов замены тепловых сетей для снижения аварийности.

Реализация программного метода по перекладке ветхих участков теплотрасс при обязательной их модернизации, внедрения приборов учёта и регулирования гидравлических режимов является необходимым фактором обеспечения надёжности, теплоснабжения населения района.

Учитывая сложность проблемы и необходимость выработки комплексного и системного подхода, обеспечивающего кардинальное улучшение системы теплоснабжения района, представляется наиболее эффективным ее решение осуществлять в рамках муниципальной целевой программы «Реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей на 2023-2027 годы».

### 3.8.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории поселка Дубровка осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва».

По территории Дубровского района проходит магистральный гзопровод «Брянск –Смоленск», газопровод – отвод транспортирует природный газ до ГРС «Дубровка», расположенную восточнее территории поселка.

Транспортировка газа в область осуществляется подразделениями ООО «Мострансгаз», Поставщиком природного газа для потребителей является ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ОАО «Брянскоблгаз».

Система газоснабжения потребителей города в основном двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую газораспределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Дубровка».

От ГРС природный газ подаётся в город газопроводами высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

### 3.8.5. Электроснабжение

Потребность в электроэнергии Брянской области обеспечивается как собственными источниками, расположенными на территории области, так и с оптового рынка электроэнергии и мощности. Источниками, вырабатывающими электроэнергию в области, являются Брянская ГРЭС. Брянская энергосистема является дефицитной.

Дубровский район зависит от энергетики Брянской области и не способен обеспечить свои потребности в электроэнергии самостоятельно. На территории Дубровского района действует 7 распределительных пунктов и 216 КТП, средняя загруженность их составляет 85%. Общее состояние КТП оценивается как удовлетворительное. Уровень потерь в электрических сетях составляет 18%. Общая протяженность линий электропередачи района составляет 712 км.

Источником питания потребителей являются ПС 110//35/10 кВ «Дубровская», ПС 35/10 кВ «Алешинская», ПС 35/10 кВ "Мареевская. Характеристики ПС представлены в таблице ниже.

Таблица 13

Характеристики ПС

| № п/п | Наименование подстанции, класс напряжения, кВ | Адрес. Год ввода в эксплуатацию | Кол-во трансформ. Мощность (МВА) | % Загрузки трансформ. | % Износа трансформ. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровская | п. Дубровка 1982 | Т-1 16,0 Т-2 16,0 | 29,4 28,7 | 70,0 70,0 | Удовлетв. Удовлетв. |
| 2 | Алешинская | нп. Алешня 1967 | Т-1 2,5 | 16,0 | 90,0 | Удовлетв. |
| 3 | Мареевская | Пеклинское сельское поселение | 16, 16 | 45,8 |  | Удовлетв. |
| 4 | Сещинская | Сещинское сельское поселение | 16, 4, 2,5 | 39,5 |  | Удовлетв. |

### 3.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС, «Вымпел Ком» (Билайн), «МобиКом» (Мегафон) и ТЕЛЕ - 2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции. Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи.

Почтовые услуги обеспечиваются ОСП «Дубровский почтамт» УФПС Брянской области филиала ФГУП «Почта России».

  - Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Дубровского района с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

### 3.9.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством городского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Количество применяемых удобрений не позволяет поддерживать бездефицитный баланс гумуса в почве.

### 3.9.2. Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

### 3.9.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Дубровского района используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

### 3.9.4. Водные ресурсы

В результате ведения мониторинга подземных вод выявлено, что в пределах селитебных зон качество грунтовых вод в большинстве случаев не соответствует санитарным нормам не только по органолептическим, но и по таким показателям, как окисляемость перманганатная, азотсодержащие компоненты, нефтепродукты, СПАВ. Максимальное загрязнение грунтовых вод отмечается в зонах влияния крупных промышленных объектов. Загрязненные грунтовые воды могут оказывать отрицательное влияние и на хорошо защищенные межпластовые водоносные горизонты. Выборочное опробование показало, что при существующей практике строительства эксплуатационных скважин путем оборудования их одной фильтровой колонной без изоляции грунтового горизонта обсадными трубами происходит переток загрязненных грунтовых вод по затрубному пространству в процессе их эксплуатации. Следовательно, при сооружении эксплуатационных скважин на межпластовые водоносные горизонты организациям, проводящим их проектирование и сооружение, необходимо предусматривать тщательную изоляцию грунтовых вод.

### 3.9.5. Радиационная обстановка

Неблагоприятная экологическая ситуация характерна для районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Основным фактором техногенного радиационного загрязнения территории Дубровского района являются выпадения искусственных радионуклидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Главным компонентом загрязнения является цезий-137 (период полураспада 30 лет).

Основная масса цезия-137 сосредоточена в верхнем слое почвенного покрова (около 10 см) и тяготеет к понижениям рельефа с почвами, богатыми органическим материалом, а также торфам. Для поверхностного распределения радионуклида характерна резкая неравномерность с пятнистым чередованием участков с разной степенью загрязнения, что создаёт трудности для оценки радиационной ситуации на локальном уровне.

В настоящее время, при оценке степени загрязнения почвы цезием-137 нужно иметь в виду, что за прошедшее после аварии на Чернобыльской АЭС время активность радионуклида снизилась за счёт полураспада примерно на 20-25%. В целом для Дубровского района радиоактивное уровень загрязнения земель сельскохозяйственного назначения оценивается как низкий.

Таким образом, можно констатировать, что Дубровского района поселения подвержена радиационному загрязнению, уровень которого в настоящее время оценивается как безопасный для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности.

### 3.9.6. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Дубровского района является автомобильный и железнодорожный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для крупных населенных пунктов, по территории которых проходят транзитные транспортные потоки по автомобильным дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения. Для жилой застройки, расположенной вдоль указанных автодорог, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Остальная сложившаяся жилая застройка, представленная индивидуальными домами с озеленёнными приусадебными участками, а также малоэтажными многоквартирными жилыми домами не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

  - Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиями санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения района относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Дубровском муниципальном районе являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Дубровского городского поселения являются:

- сельское население;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

- производственные объекты;

- транспорт.

На территории Дубровского района уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

- очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию района – от накопившихся за зиму загрязнений;

- проводится уборка придомовых территорий;

- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка

Объектом размещения отходов в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 19 декабря 2016 года № 642-п (ред. от 25.05.2020г.) «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Брянской области» является Полигон ТКО Жуковский район, характеристика которого представлена в таблице ниже.

Таблица 14

Информация об объектах размещения ТКО

| № п/п | Наиме-нование объекта | Местоположение объекта |  |  |  | Вид объекта | Наз-наче-ние ОРО | Катего-рия объекта по ПТО УНВОС (I, II, III, IV) | Эксплуатирующая организация |  |  | Пло-щадь объекта, га | Проектная вмести-мость, тыс .тонн | Оста-точная вместимость на 01.01. 2020, тыс. тонн | Проектная мощность, тыс.тонн/ год | Классы опаснос-ти принима-емых отходов | Год ввода в эксплу-атацию | Реквизиты документа на право пользова-ния объектом | Реквизи-ты докумен-та об отводе земельн-ого участка под размеще-ние ОРО | Дата проведе-ния послед-ней инвента-ризации ОРО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Геогра-фичес-кие коорди-наты | Ближайший населенный пункт, км и наименование | Код ОКТМО | Кадастровый номер участка |  |  |  | Наиме-нование | ИНН | Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полигон ТКО Жуковс-кий район | 53,536636, 33,781721 | Брянская область, г. Жуков-ка, ул. Ани Морозо-вой, 26 | 15622000 | 32:08:0340423:13 | Поли-гон ТКО | Захоронение | II | ОАО «Комму-нальщик» | 3243003739 | № 032-00075 от 24.12.2015 г. | 7,5 | 436,413 | 382,92 | 18,974 | IV,V | 2015 | Договор аренды от 22.01.2017 г. | - | 04.02.2016 |

  - Объекты культурного наследия и историко-культурный каркас Дубровского муниципального района

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Дубровского района, представлены в таблице 15.

Таблица 15

Объекты культурного наследия

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Датировка, автор | Категория охраны, документ о принятии на гос. охрану, гос. номер | Современное использование | Техническое состояние | Категория историко-культурного значения | Вид объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия Дубровского городского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городище "Дубровка" ("Немировка") | 0,5 км к СЗ от п. Дубровка, 0,8 км к ЮЗ от д. Карловки, на мысу прав. берега р. Немерка | V-VII вв. | М 406 1500228000 | - | удовл. | региональный | памятник археологии |
| 2 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | р. пгт. Дубровка | 1943 г | М 4061500245000 | - | удовл. | региональный | памятник истории и монументального искусства |
| 3 | Братская могила 240 советских воинов, погибших при освобождении Дубровского района | д. Давыдчи | 1943 г. | М 4061500255000 | - | удовл. | региональный | памятник истории и монументального искусства |
| 4 | Братская могила 52 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | д. Давыдчи, кладбище | 1943 г. | М 4061500256000 | - | удовл. | региональный | памятник истории и монументального искусства |
| 5 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | д. Немерь | 1941, 1943 г. | М 4061500260000 | - | удовл. | региональный | памятник истории и монументального искусства |
| 6 | Братская могила советских воинов, погибших при освобождении Дубровского района | д. Сеща | 1943 г. | М 4061500271000 | - | удовл. | региональный | памятник истории и монументального искусства |
| 7 | Братская могила | д. Сеща | н.д. | н.д. | - | н.д. | региональный | памятник истории и монументального искусства |
| 8 | Памятник | п. Дубровка | н.д. | н.д. | - | н.д. | Местного значения | памятник истории и монументального искусства |
| Объекты культурного наследия Сергеевского сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Селище «Барковичи» | 4 км к СЗ от д. Барковичи, на левом берегу р. Вороница | XI-XIII вв. | М 406 1500222000 | выпас | удовл. | региональный | памятник археологии |
| 2 | Курганный могильник «Барковичи» (41 насыпь) | 2,5 км к З от д. Барковичи, на левом берегу р. Вороница | XI-XIII вв. | М 406 1500223000 | лес | удовл. | региональный | памятник археологии |
| 3 | Курганный могильник «Туровец-2» (8 насыпей) | 5 км к СЗ от п. Туровец, на правом берегу р. Задня | XI-XIII вв. | М 406 1500243000 | лес | удовл. | региональный | памятник археологии |
| 4 | Курганный могильник «Туровец-1» (6 насыпей) | 0,22 км к З от п. Туровец, на правом берегу р. Задня | XI-XIII вв. | М 406 1500242000 | лес | удовл. | региональный | памятник археологии |
| 5 | Братская могила мирных жителей, расстрелянных за связь с партизанами | п. Хотен | 1941-1943 гг | М 406 1500272000 | - | удовл. | региональный | памятник истории и монументального искусства |
| 6 | Братская могила советских воинов и партизан | д. Деньгубовка | 1941, 1943 г | М 406 1500257000 | - | удовл. | региональный | памятник истории и монументального искусства |
| 7 | Братская могила 18 мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками | с. Афонино, у дороги | 1942 г. | М 406 1500247000 | - | удовл. | региональный | памятник истории и монументального искусства |
| 8 | Могила К. Поварова, руководителя Сещинской интернациональной подпольной организации | с. Сергеевка | 1943 г | М 406 1500269000 | - | удовл. | региональный | памятник истории и монументального искусства |
| 9 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | с. Сергеевка | 1941, 1943 гг | М 406 1500268000 | - | удовл. | региональный | памятник истории и монументального искусства |
| 10 | Памятник сто сорока четырем жителям, расстрелянным в 1943 году за связь с партизанами | д. Селенцы | н.д. | н.д. | - | н.д. | Местного значения | памятник истории и монументального искусства |
| 11 | Памятный знак партизану Титову В.А., погибшему в 1943 году | д. Будвенец | н.д. | н.д. | - | н.д. | Местного значения | памятник истории и монументального искусства |
| 12. | Памятный знак на месте гибели Константина Поварова | 0,5 км от поворота Сурновки в сторону Сергеевки | н.д. | н.д. | - | н.д. | Местного значения | памятник истории и монументального искусства |
| 13. | Памятник двум летчикам | д. Быково | н.д. | н.д. | - | н.д. | Местного значения | памятник истории и монументального искусства |
| 14. | Памятник 143 жителям, сожженным фашистами | н.д. | н.д. | н.д. | - | н.д. | Местного значения | памятник истории и монументального искусства |
| 15. | Памятник погибшим односельчанам | д. Афонино | н.д. | н.д. | - | н.д. | Местного значения | памятник истории и монументального искусства |
| 16. | Памятник погибшим односельчанам | д. Алешинка | н.д. | н.д. | - | н.д. | Местного значения | памятник истории и монументального искусства |
| Объекты культурного наследия Пеклинского сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городище «Дубовец» ("Городец") | С окраина д. Дубовец в урочище «Городец», на мысу правого берега р. Десны при впадении безымянного ручья | IX-X вв. | М 406 1500227000 | жилая застройка | неудовл. | региональный | памятник археологии |
| 2 | Курганный могильник «Городец» (39 насыпей) | В, З и Ю окраины д. Городец, на правом берегу р. Брусень, 0,1 км к ЮЗ от городища «Городец» | XI-XIII вв. | М 406 1500226000 | жилая застройка | аварийное | региональный | памятник археологии |
| 3 | Курганный могильник «Пеклино» (21 насыпь) | З окраина д. Пеклино, 0,07 км к В и СВ от автодороги Брянск-Рославль на правом берегу р. Белизна | XI-XIII вв. | М 406 1500239000 | пашня | аварийное | региональный | памятник археологии |
| 4 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашисткими захватчиками | с. Алешня | 1943 г. | М 406 1500246000 | - | удовл. | региональный | Памятник истории и монументального искусства |
| 5 | Могила И.И. Гаруськина, комсомольца-партизана, замученного гитлеровцами | д. Белизна, кладбище | 1942 г. | М 406 1500248000 | - | удовл. | региональный | Памятник истории и монументального искусства |
| 6 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашисткими захватчиками | д. Салынь | 1943 г. | М 406 1500266000 | - | удовл. | региональный | Памятник истории и монументального искусства |
| 7 | Братская могила 140 мирных жителей, расстрелянных фашистами за связь с партизанами | д. Мареевка | 1941-1943 гг | М 406 1500259000 | - | удовл. | региональный | Памятник истории и монументального искусства |
| 8 | Братская могила 160 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | д. Пеклино | 1943 г. | М 406 1500261000 | - | удовл. | региональный | Памятник истории и монументального искусства |
| 9 | Братская могила 300 советских воинов, погибших при освобождении Дубровского района | д. Пеклино | 1943 г. | М 406 1500262000 | - | удовл. | региональный | Памятник истории и монументального искусства |
| 10 | Городище «Городец» | Центр. часть д. Городец, в урочище «Городец», на мысу правого берега р. Брусень | I тыс. н.э. | в/в | жилая застройка | неудовл. | вновь выявленный | памятник археологии |
| 11 | Курган «Городец» | 1,2 км к СЗ от д. Городец, на левом берегу р. Брусень | X-XII вв. | в/в | пашня | неудовл. | вновь выявленный | памятник археологии |
| 12 | Селище «Пеклино» | 0,2 км к СЗ от д. Пеклино, на правом берегу р. Белизна | XII-XIII вв. | в/в | пашня | неудовл. | вновь выявленный | памятник археологии |
| Объекты культурного наследия Рековичского сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Селище «Красный Маяк-1» | 2,8 км к В от с. Рековичи, на мысу второй надпойменной террасы прав. берега р. Десны, у устья р. Сеща | I-II вв., V-VII вв., IX-X вв., XI-XIII вв. | М 406 1500234000 | лес | удовл. | региональный | памятник археологии |
| 2 | Селище «Красный Маяк-2» | 2 км к В от с. Рековичи на правом берегу р. Сеща | IX-X вв. | М 406 1500235000 | лес | удовл. | региональный | памятник археологии |
| 3 | Курганный могильник «Красный Маяк-3» (59 насыпей) | 2 км к В от с. Рековичи, 0,6 км к ЮЗ от бывшего п. Красный Маяк | XI-XII вв. | М 406 1500233000 | лес | неудовл. | региональный | памятник археологии |
| 4 | Селище «Загорье» | 0,4 км к ВСВ от д. Загорье, на мысу правого берега р. Десны | IX-X вв. | М 406 1500229000 | лес | удовл. | региональный | памятник археологии |
| 5 | Городище «Загорье» | 0,3 км к В от д. Загорье | IX-X вв. | М 406 1500230000 | инж.- коммун. (карьер) | аварийное | региональный | памятник археологии |
| 6 | Церковь Троицы | д. Голубея | 1869 г. | М 406 1500273000 | не использ. | неудовл. | региональный | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 7 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | д. Голубея | 1943 г | М 406 1500254000 | - | удовл. | региональный | Памятник истории и монументального искусства |
| 8 | Братская могила 171 советских воинов, погибших при освобождении Дубровского района | с. Рековичи | 1943 г. | М 406 1500264000 | - | удовл. | региональный | Памятник истории и монументального искусства |
| 9 | Стоянка «Плотина» | 3,5 км к ЮВ от с. Рековичи, на дюне в пойме левого берега р. Десны | IV тыс. до н.э. | в/в | выпас | неудовл. | вновь выявленный | памятник археологии |
| 10 | Селище «Вязовск» | 1 км к СЗ от д. Вязовск на правом берегу безымянного притока р. Десны | XI-XII вв. | в/в | пашня | неудовл. | вновь выявленный | памятник археологии |
| 11 | Селище «Голубея» | СВ окраина д. Голубея, на правом берегу р. Десны | IX-X вв. | в/в | пашня | неудовл. | вновь выявленный | памятник археологии |
| 12 | Церковь Преображения | с. Рековичи | 1846 г. | в/в | не использ. | удовл. | вновь выявленный | Памятник градостроительства и архитектуры |
| Объекты культурного наследия Рябчинского сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городище «Рябчи» | Ю окраина с. Рябчи, 0,28 км к С от школы, на мысу левого коренного берега р. Белизна | I-II вв., IX-X вв. | М 406 1500241000 | не использ. | удовл. | региональный | памятник археологии |
| 2 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | д. Рябчи | 1941, 1943 гг. | М 406 1500265000 | - | удовл. | региональный | памятник истории и монументального искусства |
| 3. | Памятник | с. Рябчи | н.д. | н.д. | - | н.д. | Местного значения | памятник истории и монументального искусства |
| 4 | Памятник воинам | п. Серпеевский | н.д. | н.д. | - | н.д. | Местного значения | памятник истории и монументального искусства |
| Объекты культурного наследия Сещинского сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Селище "Колышкино-1" | 0,2 км к югу от д. Колышкино, на второй террасе прав. берега р. Уса | XI-XIII вв | М 406 1500230000 | - | аварийное | Региональный | Памятник археологии |
| 2 | Курган "Колышкино" | 0,3 км к югу от д. Колышкино, на склоне прав. берега р. Уса | XI - XIII вв | М 406 1500232000 | - | аварийное | Региональный | Памятник археологии |
| 3 | Селище "Радичи" | 3 окраина д. Радичи, на прав. берегу безымянного ручья | XIII-XV вв | М 406 1500240000 | - | удовлетворительное | Региональный | памятник археологии |
| 4 | Братская могила 24 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | ж/д ст. Сеща | 1943г | М 406 1500270000 | - | удовлетворительное | Региональный | Памятники истории и монументального искусства |
| 5 | Памятник сещинскому интернациональному подполью | с. Сеща | 1968г, ск Н.Н. Козлова, арх Ю.И. Тарабрин | М 406 1500274000 | - | удовлетворительное | Региональный | Памятники истории и монументального искусства |
| 6 | Городище "Новоселки" ("Сеславль") | 2,3 км к СЗ от с. Сеславль, на мыс лев. берега р. Городня | н.д. | н.д. | - | н.д. | Региональный | Памятник археологии |
| 7 | Селище "Колышкино-2" | 0,14 км к югу от д. Колышкино, 0,25 км к северу от Селища-1, на мысу прав. берега р. Уса | V-VI Iвв | в/в | - | аварийное | вновь выявленный | Памятник археологии |
| 8 | Курган "Радичи-2" | 0,7 км к З ль д. Радичи у больницы, на лев. берегу безымянного ручья | - | в/в | - | удовлетворительное | вновь выявленный | памятник археологии |
| 9 | Курган "Радичи-1" | 1,3 км к ЮВ от д. Радичи, в урочище "Турецкая Могила" | - | в/в | - | удовлетворительное | вновь выявленный | памятник археологии |
| Объекты культурного наследия Алешинского сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Курганный могильник "Набат-1" (31 насыпь) ("Три Кургана"), | 0,5 км к Ю от д. Набат в урочище "Три кургана", на второй надпойменной террасе правого берега р. Набат | н.д. | н.д. | - | н.д. | Региональный | Памятник археологии |
| 2. | Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | с. Алешня | н.д. | н.д. | - | н.д. | Региональный | Памятники истории и монументального искусства |
| 3. | Братская могила 186 партизан и 31 советского воина, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками | д. Бочары, кладбище | н.д. | н.д. | - | н.д. | Региональный | Памятники истории и монументального искусства |
| 4. | Партизанский комплекс на месте стоянки 1-й Клетнянской партизанской Бригады, д. Бочары: - землянка - дзоты - братская могила партизан - надгробие | д. Бочары | н.д. | н.д. | - | н.д. | Региональный | Памятники истории и монументального искусства |
| 5. | Братская могила 250 партизан, погибших в борьбе с оккупантами | д. Бочары | н.д. | н.д. | - | н.д. | Региональный | Памятники истории и монументального искусства |
| 6. | Братская могила советских воинов и партизан | с. Жабово | н.д. | н.д. | - | н.д. | Региональный | Памятники истории и монументального искусства |
| 7. | Курган "Берлевец" | 0,45 км к ЮВ от д. Берлевец, на кладбище, на правом берегу безымянного притока р. Белизна | - | в/в | - | удовлетворительное | вновь выявленный | памятник археологии |
| 8. | Памятник в честь погибших односельчан в годы Великой Отечественной войны | д. Герасимовка | н.д. | н.д. | - | н.д. | Местного значения | памятник истории и монументального искусства |

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Дубровского района поселения не установлены.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

# 4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

## 4.1. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте СТП Дубровского муниципального района учтены зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Дубровского муниципального района к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

4.1.1. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Дубровского района представлены в таблице ниже.

Таблица 16

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос             основных рек и озер Дубровского муниципального района

| № п/п | Название водного объекта | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | р. Десна | 200 |
| 2 | р. Вороница | 200 |
| 3 | р. Сеща | 100 |
| 4 | р. Немерка | 100 |
| 5 | р. Ивот | 100 |
| 6 | р. Белизна | 100 |
| 7 | р. Алешенка | 100 |
| 8 | р. Белизна | 100 |
| 9 | р. Ивот | 100 |
| 10 | р. Рудня | 100 |
| 11 | р. Надва | 100 |
| 12 | р. Алешенка | 100 |
| 13 | р. Уса | 100 |
| 14 | р. Задня | 100 |
| 15 | р. Огородня | 100 |
| 16 | руч. Вязовка | 50 |
| 17 | р. Полстинка | 50 |
| 18 | р. Крутица | 50 |
| 19 | руч. Безымянный | 50 |
| 20 | р. Заушенка | 50 |
| 21 | р. Нежеровка | 50 |
| 22 | р. Ельня | 50 |
| 23 | р. Дурачи | 50 |
| 24 | руч. Дуброва | 50 |
| 25 | р. Жуковка | 50 |
| 26 | р. Брусин | 50 |
| 27 | р. Туреевка | 50 |
| 28 | р. Барычевка | 50 |
| 29 | руч. Рековка | 50 |
| 30 | руч. Тушево | 50 |
| 31 | руч. Станы | 50 |
| 32 | р. Каменец | 50 |
| 33 | руч. Казанский | 50 |
| 34 | р. Добривка | 50 |
| 35 | р. Сетинка | 50 |
| 36 | р. Брусин | 50 |
| 37 | р. Брусок | 50 |
| 38 | р. Малая Уса | 50 |
| 39 | р. Езеп | 50 |
| 40 | р. Хотэн | 50 |
| 41 | р. Усовка | 50 |
| 42 | руч. Студенец | 50 |
| 43 | руч. Лукавец | 50 |
| 44 | р. Усовка | 50 |
| 45 | руч. Мещена | 50 |
| 46 | р. Островня | 50 |
| 47 | р. Брусок | 50 |
| 48 | р. Сеславка | 50 |
| 49 | р. Уса | 50 |
| 50 | р. Сухоперка | 50 |
| 51 | руч. Каменец | 50 |
| 52 | руч. Лагино | 50 |
| 53 | руч. Косицы | 50 |
| 54 | руч. Бельский | 50 |
| 55 | руч. Крутой | 50 |

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице 17.

Таблица 17

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

4.1.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

4.1.3. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице ниже.

Таблица 18

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | - размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

В настоящее время на территории Дубровского района часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений СТП Дубровского района необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

4.1.4. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Дубровского муниципального района выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВт;

- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВт;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВт.

Охранные зоны линий и сооружений и связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи в устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100м, для газонаполнительных станций – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород.

Охранные зоны транспорта. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы охранных зон железных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». К охранным зонам железных дорог вне населенных пунктов относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 500 м в каждую сторону от оси железнодорожного пути, площади лесов в поймах рек и вдоль берегов озер и водохранилищ.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:

- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;

- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;

- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.

Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В Дубровском муниципальном районе имеются автомобильные дороги III, IV, V технических категорий, вдоль которых устанавливаются придорожные полосы соответственно 50 и 25 м.

4.1.5. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Особо охраняемые природные территории в границах района отсутствуют.

# 5. ОБОСНОВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

5.1. Обоснования вариантов решения задач территориального планирования

Целесообразность вариантного подхода к обоснованию отдельных мероприятий по территориальному планированию зависит от полноты, степени обоснованности документов по развитию и размещению объектов капитального строительства. В связи с этим ряд мероприятий на данной стадии градостроительных обоснований не требует рассмотрения других вариантов размещения объектов - например, в случае включения объектов в адресную инвестиционную программу, стратегические планы и целевые программы.

В других случаях необходимы: последовательный анализ комплекса предпосылок и условий и разработка вариантов (возможно сценариев) их реализации на основе апробированных в градостроительной практике методов и подходов.

Ниже коротко изложены принципиальные подходы и последовательность обоснования отдельных мероприятий на вариантной основе.

Обоснование зон планируемого размещения объектов капитального строительства предполагает последовательный анализ и отбор наиболее предпочтительных вариантов на основе:

- Анализа современного состояния, проблем и тенденций развития и размещения на территории отраслей экономики и социальной сферы.

- Учёта стратегических задач социально-экономического развития, сценариев их достижения, возможных зон и точек активного экономического развития при обосновании мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснования оптимальной модели планировочной и функциональной организации территории и систем расселения с учётом результатов исследования на предыдущем этапе. При этом оцениваются варианты функционального зонирования на основе комплексной оценки территории и планировочного каркаса системы расселения.

- Анализа потенциала территории, ограничений её использования. Отбор наиболее благоприятных частей территории (зон) по комплексу условий, факторов, предпосылок:

- экономической целесообразности, социальной значимости размещения объекта;

- градостроительных предпосылок его размещения;

- результатов инженерных изысканий, влияющих на обоснование размещения объекта по выбранному варианту.

Варианты решения задач территориального планирования

В соответствии с требованиями ст. 19 Градостроительного кодекса РФ Схема территориального планирования Дубровского муниципального района должна определить зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;

2) автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района, в том числе объектов:

- образования;

- здравоохранения;

- физической культуры и массового спорта;

- утилизация и переработки бытовых и промышленных отходов;

- иных областей в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Кроме того, в Схеме территориального планирования Дубровского муниципального района устанавливаются границы зон планируемого размещения новых производственных, коммунально-складских, транспортно-логистических, рекреационных объектов, расположенных вне границ населенных пунктов. Зоны планируемого размещения указанных объектов определяются путем анализа факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность территорий, с учётом выбора наиболее рационального вида использования территории.

5.2. Предложения по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

5.2.1. Планировочная организация территории и расселение

Одним из основных вопросов Схемы территориального планирования является разработка направлений развития системы расселения района, основанных на современной расселенческой теории и практике, с учетом специфики рассматриваемой территории.

Существующая групповая система населенных мест Дубровского района представлена 7 сельскими поселениями (администрациями).

Административным центром Дубровского района является п. Дубровка – промышленный, транспортный, административно-хозяйственный, межрайонный культурный центр.

Район относится к агропромышленной зоне, расположенной западнее центральной части территории области, отличающейся развитым сельскохозяйственным производством.

Дальнейшее развитие и совершенствование планировочной структуры расселения базируется на повышении эффективности промышленного производства, сельского хозяйства, транспортно-логистической инфраструктуры, рационально-пространственной организации городского и сельского расселения, размещения рекреации. Основными проблемами, которые необходимо решить в перспективе, являются:

| - | - формирование каркаса опорных центров, обеспечивающих устойчивость системы расселения и оказывающих влияние на развитие тяготеющих к ним территорий; |
| --- | --- |
| - | - повышение качества автодорожной сети; |
| - | - формирование туристической инфраструктуры в сельских поселениях, представляющих интерес для развития туризма и рекреации; |
| - | - развитие сети предприятий транспортного, агросервисного, культурно-бытового обслуживания сельских товаропроизводителей и жителей сел. |

Выделенные выше зоны, определенные в «Схеме» должны обеспечить оптимальный режим использования отдельных частей территории Дубровского района, взаимного размещения различных видов хозяйственной деятельности, сохранения и восстановления ценных природных ресурсов.

Для существующей численности населения, с учетом динамики ее изменения за последний период времени, а также в соответствии с уровнем развития социальной и производственной сфер, каждому населенному пункту присвоен статус по отношению к градостроительному развитию территории (Схема 13 материалов по обоснованию):

- исключаемые из закона (расселяемые) – населенные пункты с отсутствующей производственной и социальной сферами (население которых будет переселено в близлежащие населенные пункты, либо в административный центр поселения, к которому принадлежит данный населенный пункт);

- без градостроительного развития – населенные пункты с неразвитой производственной и социальной сферами;

- слабого градостроительного развития – населенные пункты со слабовыраженной системой социально-бытового обслуживания населения и слаборазвитым производством;

- умеренного градостроительного развития – населенные пункты с достаточно развитой системой социально-бытового обслуживания населения и производственными мощностями;

- активного градостроительного развития – населенные пункты с развитыми сферами деятельности всех направлений, которые обеспечивают комфортное проживание населения.

## 5.2.2. Предложения по различному функциональному назначению территорий

Предложения по различному функциональному назначению территорий Дубровского муниципального района базируются на анализе современного хозяйственного использования территории, наличии природно-ресурсного потенциала, имеющихся территориально-отраслевых прогнозов, ранее разработанной и разрабатываемой в настоящее время  градостроительной документации.

Размещение границ категорий земель, а также территорий различного  функционального назначения, их конфигурация определены на основе перспективной планировочной структуры района в соответствии с конкретным размещением основных планировочных элементов - главных и второстепенных планировочных центров и осей.

В территориальном планировании были учтены предложения по развитию территории, представленные в проектах генеральных планов поселений, разрабатываемых в настоящее время.

В пределах Дубровского муниципального района в проекте в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации выделены границы следующих категорий земель:

- земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

Здесь предполагается развитие хозяйственного и градостроительного освоения с размещением гражданского строительства, производственного использования, инженерно-транспортной инфраструктуры;

- земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.:

- сельскохозяйственные угодья

-  сельскохозяйственные предприятия.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенных пунктов и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

- кладбища;

- земли энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

-  земли промышленности.

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

- земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч.:

- Земли особо охраняемых природных территорий

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.

- Земли рекреационного назначения

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

- земли лесного фонда, в т.ч.:

- Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Российской федерации;

- Леса, имеющие научное или историческое значение;

- Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах;

- Нерестоохранные полосы лесов;

- Эксплуатационные леса;

- Зона отвода железной дороги.

Зонирование земель лесного фонда по целевому назначению выполнено в соответствии с Лесохозяйственным регламентом ГУ «Клинцовское лесничество».

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным кодексом РФ, лесным законодательством, а также Лесохозяйственным регламентом ГУ «Гагаринское лесничество».

- земли водного фонда;

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Состав и порядок использования земель различных категорий определены Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) и иным действующим законодательством Российской Федерации.

## 5.2.3. Основные направления экономического развития Дубровского мунципального района

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Дубровского района Брянской области до 2030 года» экономическое развитие района предполагается решение следующих задач по направлениям:

"ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА"

- Формирование конкурентоспособного образовательного комплекса.

- Формирование современной системы медицинского обслуживания.

- Сбалансированная демографическая и социальная политика.

- Развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов.

- Сохранение культурного наследия, вовлечение граждан в культурную жизнь района.

- Обеспечение потребностей рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах.

- Повышение обеспеченности населения жильем.

"ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ"

- Стимулирование предпринимательской инициативы, разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

- Развитие современных форматов торговли, обеспечения доступа в удаленные и малочисленные населенные пункты.

- Обеспечение потребностей рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству кадрах, прогноз рынка труда до 2030 года.

"АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"

- Развитие агропромышленного кластера, увеличение доли сельскохозяйственной продукции, перерабатываемой на территории Дубровского района.

- Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение.

- Повышение продуктивности и качества продукции АПК, развитие экологически чистых и инновационных направлений (пищевые и агробиотехнологии)

- Поддержка малых форм хозяйствования, повышение уровня рентабельности.

- Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

"ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ"

- Увеличение транспортной связанности Дубровского района.

- .Обеспечение безопасности на транспорте, внедрение принципов нулевой терпимости к дорожно-транспортным происшествиям.

- Комфортная среда.

- Жилищная политика.

"ЗЕЛЕНЫЙ РЕГИОН"

- Обеспечение устойчивого лесопользования, защита природных лесных экосистем, развитие лесного хозяйства.

- Повышение качества питьевой воды в населенных пунктах, реализация программы "Чистая вода".

- Предупреждение потенциального экологического вреда, внедрение принципов безотходного производства и потребления.

- Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах Дубровского района

- Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса Дубровского района, обеспечение газификации, развитие энергетики.

"СОВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

- Выход с инициативами на региональный и федеральный уровень, для вхождения в инвестиционные проекты субъекта и федеральные.

- Создание инфраструктуры цифрового (умного) муниципалитета, постепенное вовлечение жителей района в процессы решения повседневных и долгосрочных задач с использованием инфраструктуры умного муниципалитета.

- Внедрение технологий бережливого производства в практике управления муниципальными фондами, управленческом аппарате района и подведомственных организаций.

- Внедрение механизмов прямой демократии, учет мнения населения при принятии решений, вовлечение граждан в процессы развития Дубровского района

- Проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики, отвечающей задачам социально-экономического развития Дубровского района, обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.

"ИНВЕСТИЦИИ"

- Улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров, повышение качества деловой среды.

- Создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, привлечения квалифицированных кадров.

- Создание единой системы поддержки инвестиционных проектов, включая финансовую, консультационную, а также инфраструктуру в области поддержки инновационного и высокотехнологичного бизнеса.

- Развитие института государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Основные приоритетные направления Стратегии:

- формирование условий для всестороннего развития и самореализации человека, обеспечение потребностей в области образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной поддержки;

- создание современных высокотехнологичных производств, обеспечение развития традиционных отраслей промышленности и услуг, развитие предпринимательства, внедрение новейших технологий, обеспечение потребностей рынка труда;

- сформировать муниципалитет прогрессивного развития АПК с экспортным потенциалом, основанный на развитии и применении высокоэффективных и инновационных технологий, производстве продукции с высокой добавленной стоимостью;

- внедрить модель устойчивого эколого-ориентированного развития, которая предполагает сохранение и преумножение уникального природного капитала для будущих поколений;

- создание современной системы управления социально-экономическим развитием Дубровского района на основе лучших отечественных и зарубежных практик, включая реализацию концепций умного, открытого, бережливого и цифрового района, внедрение проектного управления и др.;

- создание наилучших условий для развития экспортной деятельности, включение предприятий Дубровского района в межрегиональные и международные производственные цепочки;

- создание условий для становления Дубровского района как муниципалитета, привлекательного для инвестиций, обладающего существенными конкурентными преимуществами по сравнению с соседними районами, включая уникальный человеческий капитал, инфраструктуру поддержки инвестиций и инженерную инфраструктуру.

Основные задачи Стратегии:

- содействие реализации инвестиционных проектов, формирование инвестиционных площадок;

- внедрение различных мер поддержки малого и среднего предпринимательства;

- реализация дорожной карты внедрения стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

- содействие участию сельскохозяйственных предприятий в программах поддержки Минсельхоза России, Минпромторга России;

- содействие сельскохозяйственным предприятиям в участии в выставочно-ярмарочной деятельности;

- реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, оказание всесторонней поддержки семье, сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения;

- участие в реализации государственных программ в сфере образования, культуры, здравоохранения, ЖКХ;

- ликвидация и предупреждение потенциального экологического вреда;

- реализация мер по поддержке качества жизни населения района;

- вовлечение наибольшего числа граждан к занятию спортом.

5.3. Социально-экономическое развитие

### 5.3.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Дубровского района основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельских поселений для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения к расчетному сроку до уровня 12,5 тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 19

Численность населения согласно Сценарию 1

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 14,43 | 13,7 | 12,5 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 20

Численность населения согласно Сценарию 2

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 14,43 | 16,1 | 17,2 |

По данному сценарию убыль численности населения существенно замедлится. Миграционный прирост будет значительным. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

### 5.3.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Дубровского района наблюдалась стабильная численность населения.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала района необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

В основу расчетов демографических прогнозов населения на перспективу положен метод «передвижки возрастов», широко применяющийся специалистами-демографами во многих странах. Результаты прогнозов, полученные с использованием этого метода, определяются исходной половозрастной структурой населения и прогнозными значениями демографических коэффициентов. Проектная численность населения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт естественного прироста.

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 21

Численность населения Дубровского муниципального района

| Наименование поселения | Существующее положение |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. насел., тыс. чел. | Доля, % | Числ. насел., тыс. чел.. | Доля, % | Числ. насел., тыс. чел. | Доля, % |
| Дубровское городское поселение | 7,91 | 54,8 | 9,5 | 59,0 | 9,4 | 54,7 |
| Алешинское сельское поселение | 0,38 | 2,6 | 0,7 | 4,3 | 0,9 | 5,2 |
| Пеклинское сельское поселение | 0,83 | 5,8 | 1,2 | 7,5 | 1,4 | 8,1 |
| Рековичское сельское поселение | 0,87 | 6,0 | 1,1 | 6,8 | 1,2 | 7,0 |
| Рябчинское сельское поселение | 0,69 | 4,8 | 0,8 | 5,0 | 0,9 | 5,2 |
| Сергеевское сельское поселение | 0,18 | 1,2 | 0,3 | 1,9 | 0,4 | 2,3 |
| Сещинское сельское поселение | 3,57 | 24,7 | 2,5 | 15,5 | 3 | 17,4 |
| Итого по району: | 14,43 | 100 | 16,1 | 100 | 17,2 | 100 |

### 5.3.3. Развитие экономической базы

Реализация мероприятий, направленных на экономическое развитие городского поселения, предусматривает увеличение доли населения, занятого в материальном производстве.

В районе предполагается строительство сельскохозяйственных предприятий.

Реализация намеченных мероприятий по развитию производственной сферы на территории района окажет существенное влияние на структуру занятости – возрастет доля населения, занятая в материальной сфере производства. Позитивные процессы в промышленности Дубровского района будут связаны с ростом объемов производства за счет максимального использования, реконструкции и модернизации производственных мощностей, диверсификацией отраслей производства.

Так же развитие экономического потенциала поселения должно быть связано с развитием малого и среднего бизнеса.

### 5.3.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основано на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке муниципальном образовании могут быть использованы:

- традиционные типы учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);

- малокомплектные школы и детские дошкольные учреждений (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);

- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;

- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;

- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;

- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;

- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование  национальных культурных центров);

- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);

- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления района в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Ниже представлен расчет необходимых объектов социально-культурного обеспечения, произведенный на основании действующих региональных нормативов, утвержденных постановлением Администрации Брянской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Брянской области».

#### 5.3.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

При развитии застройки необходимо развитие учреждений образования.

Таблица 22

Мероприятия по развитию системы образования

| Мероприятие | Наименование поселения | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция образовательных учреждений | Дубровское городское поселение Алешинское сельское поселение Пеклинское селськое поселение Рябчинское сельское поселение Сещинское сельское поселение | первая очередь, расчетный срок |

#### 5.3.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Система здравоохранения Дубровского района будет обеспечена районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения.

Таблица 23

Мероприятия по развитию системы здравоохранения

| Мероприятие | Наименование поселения | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция ФАП | Дубровское городское поселение Алешинское сельское поселение Пеклинское селськое поселение Рековичское сельское поселение Рябчинское сельское поселение Сергеевское сельское поселение Сещинское сельское поселение | Первая очередь |
| Реконструкция больницы (увеличение мощностей поликлиники) | Дубровское городское поселение | Первая очередь |

#### 5.3.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории прайона физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Дубровского района должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

Таблица 24

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

| Мероприятие | Наименование поселения | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство спортивного комплекса и открытой спортивной площадки | Дубровское городское поселение Алешинское сельское поселение Пеклинское селськое поселение Рековичское сельское поселение Рябчинское сельское поселение Сергеевское сельское поселение Сещинское сельское поселение | Расчетный срок |

#### 5.3.4.4. Культура

Библиотечное обслуживание

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек района относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.11 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

На период расчетного срока не предполагается расширение сети. Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предусматривает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышение технической оснащенности. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Объекты культуры

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 25

Мероприятия по развитию объектов культуры

| Мероприятие | Наименование поселения | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция учреждения клубного типа | Дубровское городское поселение Алешинское сельское поселение Пеклинское селськое поселение Рековичское сельское поселение Рябчинское сельское поселение Сещинское сельское поселение | расчетный срок |
| Строительство учреждения клубного типа | Дубровское городское поселение | расчетный срок |

#### 5.3.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселений района (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

Таблица 26

Мероприятия по развитию бытового обслуживания

| Мероприятие | Наименование поселения | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство комплекса обслуживания | Дубровское городское поселение Сергеевское сельское поселение Сещинское сельское поселение Рябчинское сельское поселение | Первая очередь |
| Строительство Культового сооружения | Сещинское сельское поселение | Первая очередь |
| Открытие детского интернет кафе | Дубровское городское поселение | Первая очередь |

### 5.3.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселений муниципального района относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Существующие кладбища имеют резерв площадей для захоронения в течение расчетного срока, увеличение площади кладбищ не планируется.

### 5.3.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Дубровского муниципального района составит 215,3 тыс. м2, общий жилой фонд – 625,6 тыс. м2.

Ниже представлена характеристика жилого фонда Дубровского муниципального района.

Таблица 27

Характеристика жилого фонда района

| Наименование поселения | Наименование показателя | Существующее положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубровское городское поселение | Численность населения, тыс. чел. | 7,91 | 9,5 | 9,4 |
|  | Жилой фонд, тыс. м2 | 213,1 | 256,5 | 282 |
|  | Жилобеспеченнсоть, м2/чел. | 22 | 27 | 30 |
|  | Новое жилищное строительство, тыс. м2 | - | 43,6 | 25,6 |
| Алешинское сельское поселение | Численность населения, тыс. чел. | 0,38 | 0,7 | 0,9 |
|  | Жилой фонд, тыс. м2 | 16,1 | 34,2 | 46,9 |
|  | Жилобеспеченнсоть, м2/чел. | 24 | 35 | 45 |
|  | Новое жилищное строительство, тыс. м2 | - | 18,1 | 12,7 |
| Пеклинское сельское поселение | Численность населения, тыс. чел. | 0,83 | 1,2 | 1,4 |
|  | Жилой фонд, тыс. м2 | 34,0 | 54,8 | 64,6 |
|  | Жилобеспеченнсоть, м2/чел. | 25 | 57 | 60 |
|  | Новое жилищное строительство, тыс. м2 | - | 17,4 | 9,8 |
| Рековичское сельское поселение | Численность населения, тыс. чел. | 0,87 | 1,1 | 1,2 |
|  | Жилой фонд, тыс. м2 | 28,6 | 33,8 | 40,7 |
|  | Жилобеспеченнсоть, м2/чел. | 26,1 | 30 | 35 |
|  | Новое жилищное строительство, тыс. м2 | - | 5,4 | 7,0 |
| Рябчинское сельское поселение | Численность населения, тыс. чел. | 0,69 | 0,9 | 1,0 |
|  | Жилой фонд, тыс. м2 | 24,0 | 36,9 | 45,0 |
|  | Жилобеспеченнсоть, м2/чел. | 30 | 41 | 45 |
|  | Новое жилищное строительство, тыс. м2 | - | 13,4 | 8,2 |
| Сергеевское сельское поселение | Численность населения, тыс. чел. | 0,18 | 0,3 | 0,4 |
|  | Жилой фонд, тыс. м2 | 10,0 | 14,6 | 18,1 |
|  | Жилобеспеченнсоть, м2/чел. | 34,1 | 45 | 50 |
|  | Новое жилищное строительство, тыс. м2 | - | 5,1 | 3,7 |
| Сещинское сельское поселение | Численность населения, тыс. чел. | 3,57 | 2,538 | 2,983 |
|  | Жилой фонд, тыс. м2 | 83,0 | 109,2 | 128,3 |
|  | Жилобеспеченнсоть, м2/чел. | 40,8 | 42 | 43 |
|  | Новое жилищное строительство, тыс. м2 | - | 26,2 | 19,1 |
| Итого по району: | Численность населения, тыс. чел. | 14,43 | 16,238 | 17,283 |
|  | Жилой фонд, тыс. м2 | 408,8 | 540 | 625,6 |
|  | Жилобеспеченнсоть, м2/чел. | 28,9 | 39,6 | 44,0 |
|  | Новое жилищное строительство, тыс. м2 |  | 129,2 | 86,1 |

В настоящее время на территории района наблюдается большой спрос на индивидуальное жилье, поэтому новая застройка преимущественно индивидуальная.

5.4. Развитие транспортной инфраструктуры

5.4.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог района, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Брянской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Дубровского муниципального района между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путём формирования единой транспортной сети в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Дубровского района.

Пассажирский транспорт

Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов района между собой, г. Брянск, г. Москва.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

#### 5.4.2. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

#### 5.4.2.1. Развитие внешнего транспорта

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры района, включающее:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе СТП Дубровского муниципального района, распространенной сети дорог района, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Брянской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения III технической категории «Брянск - Смоленск» - Клетня – на расчётный срок реализации схемы территориального планирования;

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, на территории Жуковского муниципального округа Брянской области предусмотрены мероприятия по реконструкции автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость корректировок планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.

Таблица 28

Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движе- ния, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

#### 5.4.2.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи внутри Лопатенского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Брянск - на расчётный срок реализации схемы территориального планирования;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации схемы территориального планирования.

## 5.5. Развитие инженерной	 инфраструктуры

### 5.5.1. Водоснабжение

В связи с ростом численности населения и образованием новых жилых микрорайонов планируется прокладка новых городских водопроводных сетей. Помимо того возросшее в следствие увеличения плотности населения водопотребление повлечет за собой возможное изменение диаметров на некоторых участках водопроводной сети.

В целом по району необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоснабжения: централизованной - строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в населенном пункте, и децентрализованной (индивидуальной) – строительство скважин, колодцев у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция артезианских скважин с заменой оборудования на современные аналоги: п. Дубровка, Алешня, Герасимовка, д. Старая Салынь, д. Пеклино, д. Мареевка, д. Алешня, д. Голубея, с. Рековичи, д. Казаново, д. Вязовск, д. Сетинка, с. Рябчи, п. Серпеевский, д. Деньгубовка, д. Алешинка, с. Сергеевка, д.  Афонино, п. Сеща, д. Радичи, д. Большя Островная, д. Старое Колышкино, д. Холмовая.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: д. Старая Салынь, д. Пеклино, д. Мареевка, д. Алешня, д. Голубея, с. Рековичи, д. Казаново, д. Вязовск, д. Сетинка, с. Рябчи, п. Серпеевский, д. Деньгубовка, д. Алешинка, с. Сергеевка,                              д.  Афонино, п. Сеща, д. Радичи, д. Большя Островная, д. Старое Колышкино, д. Холмовая,   д. Зимницкая Слобода.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: д. Старая Салынь, д. Пеклино, д. Мареевка, д. Алешня, д. Голубея, с. Рековичи, д. Казаново, д. Вязовск, д. Сетинка, с. Рябчи, п. Серпеевский, д. Деньгубовка, д. Алешинка, с. Сергеевка, д.  Афонино, п. Сеща, д. Радичи, д. Большя Островная, д. Старое Колышкино, д. Холмовая.

- Реконструкция станции второго подъема с увеличением ее производительности в п. Дубровка.

- Строительство станций очистки воды на водозаборах.

- Строительство резервуаров чистой воды с объёмом 1000 м3 в п. Дубровка

- Перекладка с увеличением диаметров центральных водоводов до 300 мм в п. Дубровка.

- Перекладка с увеличением уличных водопроводных сетей необходимо увеличение диаметров сетей со 100 мм до 150 мм в среднем по городу, общей протяжённостью не менее 5 км в п. Дубровка.

- Строительство водопроводных сетей по всем проектируемым улицам и проездам в п. Дубровка.

- Кольцевание существующих и планируемых водопроводных сетей с целью повышения надежности водоснабжения потребителей.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения поселков с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения пригорода необходимо:

1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

2. Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

3. Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

### 5.5.2. Канализация

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. В частности, целесообразно применение сливных станций.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов с. Рябчи, д. Радичи, д. Пеклино, с. Алешня, д. Черкасская Алешня

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в д. Большая Островня, рп Дубровка 1 мкр и 2 мкр.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

### 5.5.3. Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Для обеспечения тепловой энергией потребителей на первую очередь строительства предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения и сетей теплоснабжения и ГВС.

2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

В соответствии с муниципальной программой «Реконструкция и технологическая модернизация трубопроводов тепловых сетей на 2023-2027 годы» на территории Дубровского муниципального района Брянской области существующие тепловые сети приближены к сроку физического износа. Администрацией района по согласованию с                   ГУП «Брянскккоммунэнерго» разработана программа по замене тепловых сетей.

В ГУП «Брянсккоммунэнерго» на учете стоит 9,199 км. В период с 2010 по 2023 год было заменено 4.96 км сетей. По результатам проведенных шурфовок определены участки с повышенной химической коррозией металла в местах прохождения электрических кабелей которые внесены в перспективный план на замену.

План мероприятий Программы, предусмотренный к реализации на территории Дубровского муниципального района с оценкой финансовых затрат на их реализацию, приведён в таблице №29.

Тепловые сети на территории Дубровского муниципального района выполнены в подземном исполнении в непроходных каналах и в надземном исполнении. Техническое состояние железобетонных каналов теплосети, теплоизоляционных материалов из рубероида и матов из стекловаты не обеспечивают надёжного и бесперебойного теплоснабжения, кроме того, не соответствует современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. Программой предусмотрена технологическая модернизация тепловых сетей путём применения предварительно изолированных труб заводского изготовления с возможностью их бесканальной прокладки, что в значительной степени снижает стоимость строительно-монтажных работ, увеличивает срок службы до 50 лет, уменьшает тепловые потери в 10 раз.

В целях создания устойчивых тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей и систем теплопотребления путём распределения теплоносителя между потребителями тепловой энергии в соответствии с их тепловыми нагрузками Программой предусмотрены мероприятия по наладочно-регулировочным работам в системах теплоснабжения.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации муниципальной программы

«Реконструкция и технологическая модернизация

трубопроводов тепловых сетей на 2023-2027 годы»

Таблица 29

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации 2023-2027гг |  | План замены сетей, км |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, которые предусмотрены программой |  | Ответственные исполнители (органы исполнительной власти, структурные подразделения администрации района, хозяйствующие субъекты) | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,248 |  | 2176,2 | 943,9 | 500,0 | 337,3 | 95,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отрасль теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт теплотрассы по адресу: Дубровский район, п.Дубровка, ул. 60 лет Октября, д.16А |  | 2023 | 0,094 | 943,9 |  | 943,9 | - | - | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2023 | 0,094 | 943,9 |  | 943,9 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 2 | Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон, д.43, д.44 |  | 2024 | 0,035 | 500,0 |  | - | 500,0 | - | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 3 | Замена ветхих тепловых сетей: Котельная №1, п. Дубровка, 1-й Микрорайон; Котельная №2, п. Дубровка, , ул. 60 лет Октября; Котельная №6, п. Дубровка, 2-й Микрорайон; Котельная №7, д.Большая Островня; БМК, д.Пеклино, ул. Калинина, д. 46А |  | 2024 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2024 | 0,585 | 500, 0 |  | - | 500,0 | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 4 | Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Ленина, д.53 |  | 2025 | 0,015 | 105,0 |  | - | - | 105,0 | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 5 | Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: д.Пеклино, ул. Калинина, д. 44 |  | 2025 | 0,018 | 232,3 |  | - | - | 232,3 | - |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 6 | Замена ветхих тепловых сетей: Котельная №1, п. Дубровка, 1-й Микрорайон; Котельная №2, п. Дубровка, , ул. 60 лет Октября; Котельная №6, п. Дубровка, 2-й Микрорайон; Котельная №7, д.Большая Островня; БМК, д.Пеклино, ул. Калинина, д. 46А |  | 2025 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2025 | 0,583 | 337,3 |  | - | - | 337,3 |  |  | - |  | - | - | - |
| 7 | Ремонт тепловых по адресу: Дубровский район, п. Дубровка, ул. Победы, д.12 |  | 2026 | 0,012 | 95,0 |  | - | - | - | 95,0 |  | - |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 8 | Замена ветхих тепловых сетей: Котельная №1, п. Дубровка, 1-й Микрорайон; Котельная №2, п. Дубровка, , ул. 60 лет Октября; Котельная №6, п. Дубровка, 2-й Микрорайон; Котельная №7, д.Большая Островня; БМК, д.Пеклино, ул. Калинина, д. 46А |  | 2026 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2026 | 0,562 | 95,0 |  | - | - | - | 95,0 |  | - |  | - | - | - |
| 9 | Ремонт тепловых сетей теплотрассы по адресу: Дубровский район, 1-й Микрорайон, д.34, д.39, д.40 |  | 2027 | 0,024 | 300,0 |  | - | - | - | - |  | 300,0 |  | Администрация Дубровского района | Администрация Дубровского района | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
| 10 | Замена ветхих тепловых сетей: Котельная №1, п. Дубровка, 1-й Микрорайон; Котельная №2, п. Дубровка, , ул. 60 лет Октября; Котельная №6, п. Дубровка, 2-й Микрорайон; Котельная №7, д.Большая Островня; БМК, д.Пеклино, ул. Калинина, д. 46А |  | 2027 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства ГУП «Брянсккоммунэнерго» | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Обеспечение жителей населенного пункта качественными услугами теплоснабжения |
|  | ИТОГО: |  | 2027 | 0,424 | 300,0 |  | - | - | - | - |  | 300,0 |  | - | - | - |

### 5.5.4. Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления: до д. Деньгубовка, Зимницкая Слобода, д. Старая Салынь, д. Туреевка.

- Строительство ГРП (ШРП) высокого давления в Деньгубовка, Зимницкая Слобода, д. Старая Салынь, д. Туреевка, д. Мареевка.

- На территориях нового строительства (жилого, промышленного и т.д.), а также в негазифицированных населенных пунктах предусмотрено строительство газопроводов низкого давления (п. Снща, д. Холмолвая, д. Большая Островня, д. Радичи, Деньгубовка, Афонино, Сергеевка, Алешинка, п. Серпеевский, с. Рябчи, д.Сусняг, Голубея, Вязовск, Казаново, Девочкино, Зимницкая Слобода, д. Старая Салынь, д. Туреевка, д. Мареевка, д. Пеклино, Черкасская Алешня, Алешня, Герасимовка).

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого и низкого давлений, совершенствование работы системы газоснабжения (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих и строительство новых газораспределительных станций и газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

### 5.5.5. Электроснабжение

Развитие систем электроснабжения решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства предусматривается:

- Для надежного электроснабжения потребителей планируемой застройки, необходима реконструкция (с увеличением трансформаторной мощности) существующих подстанций.

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в населенных пунктах: с. Сергеевка, д. Афонино, д. Алешинка, д. Деньгубовка, д. Большая Островня, с. Рековичи, д. Пеклино.

- Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ на территории планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

4. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (либо кабельных линий 10 кВ) (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения необходимо:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

- Обеспечение каблирования воздушных участков ВЛ 10 кВ.

### 5.5.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Требуется модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата аудитории района. Дальнейшей перспективой развития телевещания в районе является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB.

  - Предложения по сохранению историко-культурного наследия

Сохранение и рациональное использование историко-культурного наследия Дубровского района является одним из мощных ресурсов развития экономики территории, улучшения её имиджа, привлечения инвестиций, развития туризма, как одной из наиболее доходных сфер экономики. В политике, проводимой в отношении сохранения наследия, должно учитываться мероприятия по развитию туризма, такие как:

1. Развитие всех основных компонентов инфраструктуры туризма: зон и объектов туристического показа, транспортного обслуживания, объектов сервиса и туристско-информационного обслуживания, комплексов развлечений, объектов размещения туристов, питания и пр.

2. Развитие новых форм и видов туризма – событийного (фестивали, выставки, ярмарки и др.), специализированного (спортивный, религиозный, экологический и пр.).

Представляется целесообразным проведение дополнительных комплексных исследований всех аспектов истории и современной жизни исторических поселений района, как уже состоящих в соответствующем списке, так и вновь выявляемых в этом качестве. Желательна разработка по инициативе властных структур района и поселений концепций их сохранения, развития и управления в расчете на максимальное сохранение и использование богатств культурного наследия. При этом многие из зданий – памятников могут и должны использоваться в обслуживающей сфере (кафе, рестораны, магазины, офисы туристических компаний и пр.).

В числе рядовых зданий – объектов культурного наследия в городах и сельских поселениях района многие находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются возможности для их функционального использования в качестве ретро-гостиниц, офисов, магазинов и т.п., с расселением существующего жилого фонда. Такая реконструкция может быть предложена не только для отдельных зданий, но и для целых кварталов.

Для сохранения культурного наследия предлагаются следующие мероприятия:

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории района объектов культурного наследия.

2. Паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории объектов культурного наследия.

3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4. Перевод территорий памятников, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли историко-культурного назначения.

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

- Реставрация объектов культурного наследия.

  - Предложения по обеспечению устойчивого развития территории, улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные экологические проблемы связаны с загрязнением почв тяжелыми металлами в ореоле влияния предприятий п. Дубровка, а также транспортных магистралей; деградацией почв земель сельскохозяйственного назначения; загрязнением поверхностных и подземных вод, воздушного бассейна в промышленных центрах; использованием недр.

Проектные предложения Схемы территориального планирования Дубровского района направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения. В целях предотвращения ухудшения экологической обстановки в процессе развития хозяйственной деятельности в территориальной организации территории учитываются как существующие, так и прогнозируемые проблемные ситуации. Увеличение техногенной нагрузки обусловлено организацией новых производств, в т.ч. сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объемов жилищного строительства.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в Схеме территориального планирования Дубровского муниципального района, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- внедрение современных технологий, предусматривающих снижение суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу (оснащение пыле- газо- очистными установками источников загрязнения, модернизация оборудования);

- установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммунальных объектов, животноводческих и птицеводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- запрет размещения предприятий высокого класса опасности (1,2 класса опасности) в предлагаемых к организации новых промышленных зон;

- реконструкция производственных объектов, включающая замену устаревшего оборудования, переход на новые технологии производства, что позволит сократить размеры санитарно-защитных зон;

- в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и уменьшения размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки за пределы СЗЗ предприятий;

- создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений.

Водоохранные мероприятия:

- внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- строительство очистных сооружений и внедрение современных технологических процессов в крупных животноводческих комплексах;

- сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями за счет использования передовых технологий производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии природоохранным законодательством.

Мероприятия по охране почв и геологической среды:

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность. Отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для производственных, рекреационных и иных целей;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для последующей их рекультивации;

- обеспечение сохранения качества окружающей среды за счет применения новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений;

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счет фонда существующих скважин.

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод.

  - Предложения по санитарной очистке территории

Содержание и уборка прилегающих территорий, организация благоустройства придомовых территорий, территорий индивидуальных жилых, многоквартирных домов, порядок организации благоустройства территорий поселений, требования к благоустройству территорий размещения контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов, сбору, вывозу и складированию уличного смета, снега и льда, организации благоустройства территории административных объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания, территорий розничных рынков и ярмарок осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования Дубровского муниципального района Смоленского района Брянской области.

Согласно ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации от 21.10.2001 № 136-ФЗ собственники земельных участков обязаны не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы. В связи с чем, ответственность за несанкционированное размещение отходов возложена на собственников земельных участков.

Основными мероприятиями, стоящими перед Администрацией Дубровского района в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории района услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- увеличение количества контейнеров на территории населённых пунктов;

- профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями  по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ.

- рекультивация несанкционированной свалки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 32:05:210103:110 по адресу: Брянская область, Дубровский район, 11 км автодороги «Брянск - Смоленск» - «Дубровка - Рогнедино» общей площадью 29500м².

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и  экологической безопасности на территории района.

Обустройство контейнерных площадок и приобретение достаточного количества контейнеров и специализированной техники позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что благоприятно отразится на улучшении качества окружающей среды и экологической безопасности на территории района.

  - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел выполнен в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ с изменениями и дополнениями (редакция, действующая с 19 октября 2015 года), федерального закона от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс РФ» с изменениями и дополнениями (редакция, действующая с 19 октября 2015 года), федерального закона от 04.12.2006 г. №200-ФЗ «Лесной кодекс РФ» с изменениями и дополнениями (редакция, действующая с 1 октября 2015 года), федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Брянской области.

Материалы по обоснованию схемы территориального развития Гагарниского муниципального района Брянской области в соответствии с Градостроительным кодексом и техническим заданием договора включают раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

### 5.10.1. Факторы риска возникновения ЧС

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской  обороне» (Введено в действие с 1 декабря 2014 года. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской  обороне». (Введено в действие с 1 декабря 2014 года. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») и Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что территория района относится к 3 группе по ГО. Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

На проектируемой территории вероятно разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних этажей зданий, а также поражение большей части находящихся в зданиях людей. При этом возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов. Также возможны деформации и разрывы трубопроводов подземных инженерных сетей.

5.10.1.1. Факторы риска возникновения ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы

В качестве опасных геологических явлений на территории проведения работ могут быть отмечены оползни, овражная эрозия, просадка лессовых грунтов, карст (ГОСТ Р 22.0.06-95, землетрясения (в соответствии с Изменениями №5 СНиП II-7-81 «строительство в сейсмических районах», баллы – 6 (карта В); 7 (карта С)).

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Оползни наблюдаются в долинах рек и оврагов, сопровождая процессы оврагообразования. На территории области овражная сеть слабоветвящаяся. Длина оврагов обычно 2-4 км. Днища оврагов часто заболочены.

Просадки в лессовых грунтах развиты на большей части водоразделов, там, где широко развиты лессовидные суглинки и лессы. Западины распространены неравномерно на всей территории. Из-за низких фильтрационных характеристик пород, слагающих западины, они становятся накопителями атмосферных осадков и паводковых вод.

На поверхности карстовые процессы проявляются в виде суффозионно-карстовых и провальных воронок. Размеры воронок от нескольких метров до 20-30 м. При наличии повышенной трещиноватости в мелах и несоблюдении мер по охране окружающей среды (сброс промышленных сбросов и т.д.) возможна активизация карстовых процессов.

Опасные гидрологические явления и процессы

В качестве опасных гидрологических явлений на территории проведения работ отмечаются русловая эрозия; наводнение, половодье, паводок и подтопление (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Наводнение, половодье, паводок и подтопление. В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек района. За период 2009-2018 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории района зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, затопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

Опасные метеорологические явления

В качестве опасных метеорологических явлений на территории проведения работ отмечаются штормовые ветры, ураганы; ливневые дожди, град, засуха; снежные заносы, обледенения, гололед (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 30 м/с, характерной для территории Брянской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водонасосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 7-11 лет, на территории района может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет около 250 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи (диаметр отложения льда на проводах - 20мм и более) на территории района.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

5.10.1.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.07-95 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы, опасные происшествия на транспорте, аварии на объектах ЖКХ, эпидемиологическая обстановка.

Промышленные аварии и катастрофы

Радиационно-опасные объекты. На территории Дубровского района радиационно-опасных объектов нет.

Опасные химические объекты. На территории Дубровского района нет химически опасных объектов.

Биологически опасные объекты. На территории Дубровского района  биологически опасных объектов нет.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

К наиболее опасным объектам относится магистральный газопровод. Основными опасностями на трубопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из повреждённого участка. Наиболее опасными участками магистрального трубопровода являются участки пересечения с автомобильными дорогами.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

Из-за наличия в эксплуатации значительной части физически устаревшего оборудования возможно возникновение аварий на газопроводах с утечкой газа с последующим ее возгоранием. Наиболее опасными участками являются места нахождения задвижек на стыках газопроводов, а также ГРС.

Опасные происшествия на транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

В целом на территории района сохраняется вероятность возникновения ДТП на объектах автомобильного транспорта. Крупных ДТП не зафиксировано.

Присувуют риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта отсутствуют по причине отсутствия коридоров пролета воздушных судов над территорией района.

Риски возникновения ЧС на объектах морского и речного транспорта отсутствуют по причине отсутствия морских акваторий, судоходных участков рек и приписанных судов на территории района.

Аварии на объектах ЖКХ

Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения существует риск возникновения ЧС на объектах ЖКХ. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

5.10.1.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Эпидемиологическая обстановка на территории района в целом неблагополучна. Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения.

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез,  вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

За период 2009-2012гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей – менее 0,1.

Эпизоотическая ситуация в районе по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Брянской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни:

- среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

- среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит;

- среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллез, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;

- среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз.

За период 2009-2018гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости с/х животных – менее 0,1.

На территории района нет существующих или проектируемых скотомогильников.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений на территории не наблюдалось.

Согласно положениям Схемы территориального планирования Брянской области территория Дубровского района находится в зоне, неблагоприятной по санитарно-эпидемиологическим показателям. Зоны, неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям, в частности, на которых отмечается риск бешенства диких животных, совместимы с проведением сельскохозяйственной деятельности при условии проведения вакцинации домашних животных, а также проведение массовой вакцинации крупного рогатого скота в зонах высокой угрозы его заражения.

### 5.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.10.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения СТП Дубровского муниципального района направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах района выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

Размещение отдельных категорированных объектов на территории МО проектом схемы территориального планирования не предусматривается.

Перспективное развитие района требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определяются с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами поселения, п. Дубровка и г. Брянск.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

5.10.2.2. Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на трубопроводах и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопровода (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории района.

2. Обозначение трассы трубопровода опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопровода, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов, мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11 Проверка готовности к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

5.10.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

5.10.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах

В последние годы увеличилось количество лесных и торфяных пожаров, основными причинами которых являются антропогенный фактор (90 %) и грозовые разряды (10 %).

При организации пожарной безопасности в лесах лесничества необходимо учитывать требования приказа МПР России от 06.02.2008 № 32 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

Очень высокая пожарная опасность (1 класс) характерна для хвойных молодняков, мест сплошных рубок, мест захламленных гарей, что требует проведения мониторинга таких участков, проведения работ по рекультивации и лесовосстановлению.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

В целях снижения рисков возникновения лесных пожаров на территории поселения предусматривается противопожарное обустройство территории лесного фонда, включающее:

1. Устройство системы противопожарных барьеров, защитных минерализованных полос, разрывов, заслонов, опушек.

2. Установка пожарно-наблюдательных вышек ПНВ-35, оснащенных телеустановками марки «Клен».

3. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

4. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

5. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

6. Создание не замерзающей проруби.

7. В летний период производство выкоса травы перед домами

8. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Для выполнения работ по охране лесов от пожаров и их тушению, постановлением администрации Брянской области от 18.12.07г. № 1003, создано государственное учреждение «Лесопожарная служба Брянской области».

5.10.2.3.2. Мероприятия по защите территории от подтопления

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок;

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах;

- наличие в магазинах продуктов первой необходимости в полном объеме;

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения;

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств;

- обеспечение собственниками ГТС (балансодержателями, арендаторами) безаварийного пропуска паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, наличие необходимого запаса медикаментов в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

5.10.2.4. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В целях улучшения эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных;

- организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;

- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;

- запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;

- организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;

- места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;

- проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ
инфекционной заболеваемости в очаге;

- проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;

- организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;

- при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;

- места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением
гигиенических норм и санитарных правил;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

5.10.2.5. Система оповещения

В целях оповещения населения о возможности чрезвычайных ситуаций, необходимо развитие и реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения в Дубровском районе Брянской области. Действующая в области система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях прослужила уже более тридцати лет (нормативный срок службы - 20 лет) и морально устарела. Используемая аппаратура в основном работает по аналоговым системам связи, повсеместно в области внедряются цифровые системы связи, которые намного современнее, надежнее и эффективнее.

Областной системой оповещения должны быть охвачена территория всего городского поселения.

Взамен аналоговой связи необходимо внедрение новой системы, работающей на основе оптоволоконных сетей. Размещение центров новой районной системы оповещения предлагается в п. Дубровка – центре районной системы расселения. Локальные системы оповещения размещаются на потенциально опасных объектах, расположенных на территориях сельских поселений. Создание локальных систем оповещения - составная часть комплекса мероприятий по защите персонала объектов экономики, а также жителей населенных пунктов, расположенных в районах размещения потенциально опасных объектов.